УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СХЕМА

обращения с отходами

в Кабардино-Балкарской Республике

| ОПРЕДЕЛЕНИЯ\ | 3 |
| --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ | 8 |
| РАЗДЕЛ 1. НАХОЖДЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ | 21 |
| РАЗДЕЛ.2 КОЛИЧЕСТВО ОБРАЗУЮЩИХСЯ ОТХОДОВ | 22 |
| РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАТЕЛИ ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, УТИЛИЗАЦИИ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ | 44 |
| РАЗДЕЛ 4. МЕСТА НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ | 50 |
| РАЗДЕЛ 5. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ И ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ | 54 |
| РАЗДЕЛ 6. БАЛАНС КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ, ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ | 59 |
| РАЗДЕЛ 7. СХЕМА ПОТОКОВ ОТХОДОВ ОТ ИСТОЧНИКОВ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ ДО ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ И ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ | 60 |
| РАЗДЕЛ 8. ДАННЫЕ О ПЛАНИРУЕМЫХ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ВЫДЕЛЕНИИ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ | 61 |
| РАЗДЕЛ 9. ОЦЕНКА ОБЪЕМА СООТВЕТСТВУЮЩИХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО РЕКОНСТРУКЦИЮ, ВЫДЕЛЕНИЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ | 105 |
| РАЗДЕЛ 10. ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ТАРИФОВ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ | 106 |
| РАЗДЕЛ 11. СВЕДЕНИЯ О ЗОНАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА | 108 |
| РАЗДЕЛ 12. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СХЕМЫ | 110 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 117 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ | 118 |

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей Территориальной схеме применяются следующие термины 
и определения.

Муниципальное образование – городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ.

Муниципальный район – несколько поселений или поселений 
и межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера населением непосредственно 
и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Городской округ – один или несколько объединенных общей территорией населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, 
в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Сельское поселение – один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно 
и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

Городское поселение – город или поселок, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

Населенный пункт – территория, имеющая сосредоточенную застройку, служащая местом проживания людей, которой в установленном федеральным законодательством порядке присвоено наименование.

Административный центр сельского поселения, муниципального района – населенный пункт, который определен с учетом местных традиций 
и сложившейся социальной инфраструктуры и в котором в соответствии с законом субъекта Российской Федерации находится представительный орган соответствующего муниципального образования.

Твердые коммунальные отходы – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Опасные отходы – отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) или содержащие возбудителей инфекционных болезней, либо которые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт 
с другими веществами.

Крупногабаритные отходы (мусор) – твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений 
и др.), размер которых не позволяет осуществить их складирование 
в контейнерах.

Строительные отходы – отходы, образующиеся при новом строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе зданий и сооружений, прокладке 
и замене инженерных коммуникаций, объектов дорожно-мостового хозяйства.

Органические отходы – растительные отходы, образующиеся 
в результате осуществления работ по содержанию зеленых насаждений, а также листья после листопада.

Жидкие отходы – отходы, в том числе фекальные, удаляемые из выгребов неканализованных зданий, и т.п.

Санитарная очистка территорий – комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию твердых коммунальных отходов и уборке территорий населенных мест.

Обращение с отходами – деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

Размещение отходов – хранение и захоронение отходов.

Хранение отходов – складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения.

Захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду.

Объекты захоронения отходов – предоставленные в пользование 
в установленном порядке участки недр, подземные сооружения для захоронения отходов I - V классов опасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах.

Обезвреживание отходов – уменьшение массы отходов, изменение 
их состава, физических и химических свойств (включая сжигание 
и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.

Объекты обезвреживания отходов – специально оборудованные сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначены для обезвреживания отходов.

Сбор отходов – прием отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения лицом, осуществляющим их обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение.

Транспортирование отходов – перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося 
в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах.

Накопление отходов – складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.

Объект размещения отходов – специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, 
в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) 
и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов.

Контейнерная площадка - место накопления твердых коммунальных отходов, обустроенное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров.

Вид отходов – совокупность отходов, которые имеют общие признаки 
в соответствии с системой классификации отходов.

Норматив накопления твердых коммунальных отходов – среднее количество твердых коммунальных отходов, образующихся в единицу времени.

Средняя плотность твердых коммунальных отходов – отношение установленного годового норматива накопления в объемных показателях 
к годовому нормативу накопления по массе.

Вредное воздействие на человека – воздействие факторов среды обитания, создающее угрозу жизни или здоровью человека либо угрозу жизни или здоровью будущих поколений.

Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.

Негативное воздействие на окружающую среду – воздействие хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят 
к негативным изменениям качества окружающей среды.

Загрязнение окружающей среды – поступление в окружающую среду вещества и (или) энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывают негативное воздействие на окружающую среду.

Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) – комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки 
и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов.

Обработка отходов – предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку.

Утилизация отходов – использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация), а также использование твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов) после извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки, соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 10 Федерального закона от 10 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (энергетическая утилизация).

Оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее также – региональный оператор) – оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов, которые образуются и места накопления которых находятся в зоне деятельности регионального оператора.

Группы однородных отходов – отходы, классифицированные по одному или нескольким признакам (происхождению, условиям образования, химическому и (или) компонентному составу, агрегатному состоянию 
и физической форме).

Баланс количественных характеристик образования, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов 
на территории Кабардино-Балкарской Республики – соотношение количества образовавшихся твердых коммунальных отходов и количественных характеристик их утилизации, обезвреживания, захоронения, передачи в другие субъекты Российской Федерации (поступления из других субъектов Российской Федерации) для последующих утилизации, обезвреживания, захоронения.

ВВЕДЕНИЕ

Территориальная схема обращения с отходами в Кабардино-Балкарской Республике (далее – территориальная схема) разработана в целях организации 
и осуществления деятельности по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов на территории Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с:

Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Основами государственной политики в области экологического развития России на период до 2030 года, утвержденными Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 г.;

поручениями Президента Российской Федерации от 29 марта 2011 г. 
№ Пр-781; от 10 августа 2012 г. № Пр-2138; от 15 ноября 2017 г. № Пр-2319;

государственной программой Российской Федерации «Охрана окружающей среды», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 326;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 г. 
№ 424 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, 
а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных 
и производственных программ»;

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 сентября 2018 г. № 1130 «О разработке, общественном обсуждении, утверждении, корректировке территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также о требованиях к составу и содержанию таких схем»;

Стратегией развития промышленности по обработке, утилизации 
и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 25 января 2018 г. № 84-р;

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2018 г. № 1662-р;

комплексной стратегией обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации, утвержденной приказом Минприроды России от 14 августа 2013 г. № 298;

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования 
к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий муниципальных образований»;

СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;

приказом Министерства инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики от 5 октября 2018 г. № 79-П 
«Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов 
на территории Кабардино-Балкарской Республики»;

документами территориального планирования Кабардино-Балкарской Республики.

Территориальная схема разработана на срок до 2024 года и обеспечивает достижение целей государственной политики в области обращения с отходами 
в порядке их приоритетности:

максимальное использование исходных сырья и материалов, предотвращение образования отходов, снижение класса опасности отходов 
в источниках их образования;

обработку, утилизацию и обезвреживание отходов.

Территориальная схема предусматривает комплексную обработку 
и утилизацию отходов, обеспечивающую минимальный объем их захоронения, использование наилучших доступных технологий обращения с отходами 
и применение методов экономического регулирования деятельности в области обращения с отходами, направленных на уменьшение количества образующихся отходов и вовлечение их в хозяйственных оборот.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# Характеристика природно-климатических условий, влияющих 
на организацию системы обращения с отходами

Кабардино-Балкарская Республика расположена в центральной части северного макросклона Кавказа. Общая площадь территории республики составляет 12,5 тыс. кв. км. (0,7% площади территории Российской Федерации и 2,9% площади территории Северо-Кавказского региона). По особенностям своего строения и характеру рельефа территория Кабардино-Балкарии делится на три части: равнинную (33 %), предгорную (16%), и горную (51%).

Рисунок 1 – Географическая карта Кабардино-Балкарской республики

Через территорию республики параллельно друг другу протягиваются 
5 основных хребтов Большого Кавказа: Пастбищный (Меловой), Лесистый, Скалистый, Боковой и Главный (или Водораздельный).

Высочайшая точка республики  – гора Эльбрус (5642 м), которая также является самой высокой точкой России, Кавказа и Европы.

Климат в республике разнообразный. На равнине и в предгорьях распространен влажный континентальный климат, который в горах сменяется на субарктический  и далее в высокогорьях переходит в альпийский тип климата. Средняя температура воздуха в январе составляет от −3°С 
(на равнине) до −12 °С (в горах), в июле соответственно 24°С и 5°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 500-2000 мм.

Леса занимают 1/10 часть территории республики. В поймах 
рек – лиственные леса, на высоте 800-1600 м – широколиственные (преимущественно буковые), до 2200 м – хвойные (преимущественно сосновые). На высоте 2000-2400 м распространены субальпийские луга (разнотравно-овсяницевые и разнотравно-злаковые), выше 2400 м – альпийские луга.

Гидрографическая сеть республики представляет собой 5470 км рек 
и их притоков бассейнов рек Терек и Кума, площадь водосборов которых соответственно составляет 11,9 тыс. кв. км и 0,6 тыс. кв. км. Территория республики характеризуется широким разнообразием гидроминеральных ресурсов, представленных пресными, минеральными и теплоэнергетическими водами. В Кабардино-Балкарской Республике более 100 озер, значительная 
их часть относится к малым озерам, площадью зеркала воды не более 0,01 кв. км. Большая часть озер находится в высокогорьях, их образование связано 
с ледниками, карстовыми процессами, а равнинные озера – это остаточные водоемы – старицы рек.

Уникальное озеро Чириккель (голубое озеро) расположено на правобережной речной террасе р. Черек - Балкарский. Площадь водной поверхности 26 тыс. кв. м, глубина - 368 м, длина - 235 м, ширина - 180 м. 
В воде значительное содержание сероводорода и его концентрация увеличивается с глубиной. Уровень и температура воды в озере остаются неизменными в течение года с учетом той особенности, что в него не впадает ни одна река, а вытекает единственная безымянная речка.

В основном озера республики не влияют на гидрологический режим водных объектов и являются местами массового посещения и отдыха туристов или используются в лечебных целях (Тамбуканское озеро, грязи которого широко применяются при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной системы, органов пищеварения на курортах Кавказских Минеральных Вод и г. Нальчика).

Поверхностные водные объекты Кабардино-Балкарии представлены речной сетью, входящей в бассейн реки Терек, кроме двух небольших притоков р.Кумы. Наиболее крупные водотоки: Терек, Малка, Баксан, Черек, Чегем, Нальчик, Урух, Лескен, Золка, Урвань, Шалушка, Псыгансу, Деменюк.

В Кабардино-Балкарской Республике выявлено свыше ста проявлений лечебных минеральных подземных вод. Разведаны Восточно-Баксанское, Нижнее-Баксанское и Аушигерское месторождения теплоэнергетических подземных вод. На территории республики выявлены Зольская, Куркужин-Баксанская и Майско-Пришибомалкинская устойчивые области нитратного загрязнения подземных вод.

На территории республики расположены Кабардино-Балкарский высокогорный заповедник и национальный парк «Приэльбрусье».

Для сохранения этого уникального природного 
комплекса - национального парка «Приэльбрусье» и развития устойчивого туризма в 1986 году был учрежден указанный парк площадью 101 тыс. га. Парк расположен в районе центрального Кавказа, включает часть Главного Кавказского и Бокового хребтов. Самый известный объект национального парка – гора Эльбрус (5642 и 5621 метров). Это потухший вулкан, на восточной вершине которого наблюдаются выделения сернистого газа – признаки еще 
не угасшей вулканической деятельности. В районе горы широко развиты лавовые потоки, стекавшие с нее по долинам основных рек. В долине реки Малка длина лавового потока - 23 км. Около 15 км всей территории парка занимают ледники и снега. На территории парка сосредоточены 
более 100 источников минеральных вод, много живописных озер, одно 
из них – Сылтран-Кёль, расположенное в верховьях реки Сылтран.

Также, с 1964  по 1978 год было создано восемь природных 
заказников -  Карасу, Чегемский, Озрекский, Терско-Александровский, Екатериноградский, Верхне-Курпский, Нижне-Малкинский и Верхне-Малкинский, общая площадь которых составляет более 160000 га. Их профиль был определен как биологический, то есть направленный на сохранение 
и восстановление редких и исчезающих видов животных. На территории республики находятся 22 памятника природы – Голубые озера, Кенделенская ольховая роща, Чегемские водопады, Долина нарзанов, Хазнидонская, Суканская, Черек-Балкарская, Черек-Безенгийская, Баксанская, Тызыльская 
и Чегемская теснины, Чернореченская, Молокановская и Екатериноградская впадины, урочища  Таркан, Подкова, Куртимас, Эроко, пойма реки Малка, 
Дуб А.С.Пушкина и источник «Джылы-Су».

# Административно-территориальное устройство

Территория Кабардино-Балкарской Республики составляет 
12,5 тыс. кв. км. Республика состоит из 10 муниципальных районов, 
3 городских округов, 7 городских поселений, 112 сельских поселений.

Демографическая ситуация

Кабардино-Балкария – многонациональная республика, где проживают представители более ста национальностей, из них кабардинцы составляют около 55,6%, балкарцы – 13,4%, русские – 19,3%, украинцы, осетины, таты, грузины и представители других национальностей – 6,9%.

Общее население Кабардино-Балкарской Республики составляет 
905 464 человек (на 1 января 2024 г.), в том числе городское – 468 249 человека (52,1%) и сельское – 437 215 человек (47,9%). Плотность населения 
Кабардино-Балкарской Республики – 72,6 человека на один квадратный километр, что более чем в 7 раз превышает среднероссийский показатель.

В таблице 1 приведены данные о численности постоянного населения муниципальных образований и городских округов Кабардино-Балкарской Республики на 1 января 2024 г.

Таблица 1. Оценка численности постоянного населения Кабардино-Балкарской 
Республики на 1 января 2024 г.

| Наименование населенного пункта | всего население (человек) | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | городское | сельское |
| Кабардино-Балкарская Республика | 905464 | 468249 | 437215 |
| Городской округ Нальчик | 271464 | 245756 | 25708 |
| г. Нальчик | 245756 | 245756 | - |
| Сельское поселение Адиюх | 2200 | - | 2200 |
| Сельское поселение Белая Речка | 3780 | - | 3780 |
| Сельское поселение Кенже | 9973 | - | 9973 |
| Сельское поселение Хасанья | 9755 | - | 9755 |
| Городской округ Баксан | 61043 | 40010 | 21033 |
| г. Баксан | 40010 | 40010 | - |
| Сельское поселение Дыгулыбгей | 21033 | - | 21033 |
| Городской округ Прохладный | 60023 | 60023 | - |
| г. Прохладный | 60023 | 60023 | - |
| Баксанский муниципальный район | 65452 | - | 65452 |
| Сельское поселение Баксаненок | 8728 | - | 8728 |
| Сельское поселение Верхний Куркужин | 3064 | - | 3064 |
| Сельское поселение Жанхотеко | 1232 | - | 1232 |
| Сельское поселение Заюково | 12045 | - | 12045 |
| Сельское поселение Кишпек | 4952 | - | 4952 |
| Сельское поселение Кременчуг- Константиновское | 1583 | - | 1583 |
| Сельское поселение Куба-Таба | 3165 | - | 3165 |
| Сельское поселение Куба | 5185 | - | 5185 |
| Сельское поселение Атажукино | 6188 | - | 6188 |
| Сельское поселение Исламей | 11857 | - | 11857 |
| Сельское поселение Нижний Куркужин | 3641 | - | 3641 |
| Сельское поселение Псыхурей | 2834 | - | 2834 |
| Сельское поселение Псычох | 978 | - | 978 |
| Зольский муниципальный район | 50875 | - | 50875 |
| Городское поселение Залукокоаже | 9928 | - | 9928 |
| п. Залукокоаже | 9928 | - | 9928 |
| Сельское поселение Белокаменское | 623 | - | 623 |
| Сельское поселение Залукодес | 1919 | - | 1919 |
| Сельское поселение Зольское | 1416 | - | 1416 |
| Сельское поселение Каменномостское | 6019 | - | 6019 |
| Сельское поселение Камлюково | 2357 | - | 2357 |
| Сельское поселение Кичмалка | 1582 | - | 1582 |
| Сельское поселение Малка | 7208 | - | 7208 |
| Сельское поселение Приречное | 1136 | - | 1136 |
| Сельское поселение Псынадаха | 2914 | - | 2914 |
| Сельское поселение Сармаково | 8519 | - | 8519 |
| Сельское поселение Светловодское | 2227 | - | 2227 |
| Сельское поселение Совхозное | 718 | - | 718 |
| Сельское поселение Хабаз | 1792 | - | 1792 |
| Сельское поселение Шордаково | 1746 | - | 1746 |
| Сельское поселение Этоко | 771 | - | 771 |
| Лескенский муниципальный район | 31306 | - | 31306 |
| Сельское поселение Анзорей | 7900 | - | 7900 |
| Сельское поселение Аргудан | 9008 | - | 9008 |
| Сельское поселение Верхний Лескен | 172 | - | 172 |
| Сельское поселение Второй Лескен | 2508 | - | 2508 |
| Сельское поселение Ерокко | 903 | - | 903 |
| Сельское поселение Озрек | 1545 | - | 1545 |
| Сельское поселение Хатуей | 3951 | - | 3951 |
| Сельское поселение Ташлы-Тала | 746 | - | 746 |
| Сельское поселение Урух | 4573 | - | 4573 |
| Майский муниципальный район | 37609 | 26143 | 11466 |
| Городское поселение Майский | 26919 | 26143 | 628 |
| г. Майский | 26143 | 26143 | - |
| Сельское поселение станица Александровская | 3635 | - | 3635 |
| Сельское поселение станица Котляревская | 3138 | - | 3138 |
| Сельское поселение Ново-Ивановское | 2988 | - | 2988 |
| Сельское поселение Октябрьское | 1077 | - | 1077 |
| Прохладненский муниципальный район | 50159 | - | 50159 |
| Сельское поселение Алтуд | 6179 | - | 6179 |
| Сельское поселение станица Екатериноградская | 3646 | - | 3646 |
| Сельское поселение Заречное | 1254 | - | 1254 |
| Сельское поселение Красносельское | 2145 | - | 2145 |
| Сельское поселение Дальнее | 1131 | - | 1131 |
| Сельское поселение Карагач | 6596 | - | 6596 |
| Сельское поселение Малакановское | 519 | - | 519 |
| Сельское поселение Ново-Полтавское | 1291 | - | 1291 |
| Сельское поселение Благовещенка | 1471 | - | 1471 |
| Сельское поселение станица Приближная | 1933 | - | 1933 |
| Сельское поселение Прималкинское | 7977 | - | 7977 |
| Сельское поселение Пролетарское | 2625 | - | 2625 |
| Сельское поселение Псыншоко | 781 | - | 781 |
| Сельское поселение Советское | 511 | - | 511 |
| Сельское поселение станица Солдатская | 5413 | - | 5413 |
| Сельское поселение Ульяновское | 1557 | - | 1557 |
| Сельское поселение Учебное | 2469 | - | 2469 |
| Сельское поселение Черниговское | 980 | - | 980 |
| Сельское поселение Янтарное | 1681 | - | 1681 |
| Черекский муниципальный район | 30636 | - | 30636 |
| Городское поселение Кашхатау | 6481 | - | 6481 |
| п. Кашхатау | 6481 | - | 6481 |
| Сельское поселение Аушигер | 5149 | - | 5149 |
| Сельское поселение Бабугент | 3935 | - | 3935 |
| Сельское поселение Безенги | 1274 | - | 1274 |
| Сельское поселение Верхняя Балкария | 5103 | - | 5103 |
| Сельское поселение Верхняя Жемтала | 1820 | - | 1820 |
| Сельское поселение Герпегеж | 1364 | - | 1364 |
| Сельское поселение Жемтала | 3115 | - | 3115 |
| Сельское поселение Зарагиж | 1811 | - | 1811 |
| Сельское поселение Карасу | 584 | - | 584 |
| Терский муниципальный район | 53393 | 20068 | 33325 |
| Городское поселение Терек | 20068 | 20068 | - |
| г. Терек | 20068 | 20068 | - |
| Сельское поселение Арик | 3017 | - | 3017 |
| Сельское поселение Белоглинское | 520 | - | 520 |
| Сельское поселение Верхний Акбаш | 3277 | - | 3277 |
| Сельское поселение Верхний Курп | 1509 | - | 1509 |
| Сельское поселение Дейское | 5062 | - | 5062 |
| Сельское поселение Джулат | 291 | - | 291 |
| Сельское поселение Интернациональное | 464 | - | 464 |
| Сельское поселение Красноармейское | 2741 | - | 2741 |
| Сельское поселение Инаркой | 1506 | - | 1506 |
| Сельское поселение Нижний Курп | 1393 | - | 1393 |
| Сельское поселение Новая Балкария | 1171 | - | 1171 |
| Сельское поселение Ново-Хамидие | 638 | - | 638 |
| Сельское поселение Плановское | 3666 | - | 3666 |
| Сельское поселение Тамбовское | 1969 | - | 1969 |
| Сельское поселение Терекское | 2199 | - | 2199 |
| Сельское поселение Урожайное | 2142 | - | 2142 |
| Сельское поселение Хамидие | 1760 | - | 1760 |
| Урванский муниципальный район | 75785 | 33052 | 42733 |
| Городское поселение Нарткала | 33052 | 33052 | - |
| г. Нарткала | 33052 | 33052 | - |
| Сельское поселение Герменчик | 4038 | - | 4038 |
| Сельское поселение Кахун | 7779 | - | 7779 |
| Сельское поселение Морзох | 1169 | - | 1169 |
| Сельское поселение Нижний Черек | 3073 | - | 3073 |
| Сельское поселение Псыгансу | 6969 | - | 6969 |
| Сельское поселение Псыкод | 1651 | - | 1651 |
| Сельское поселение Псынабо | 1813 | - | 1813 |
| Сельское поселение Старый Черек | 6771 | - | 6771 |
| Сельское поселение Урвань | 5715 | - | 5715 |
| Сельское поселение Черная Речка | 2551 | - | 2551 |
| Сельское поселение Шитхала | 1204 | - | 1204 |
| Чегемский муниципальный район | 78266 | 20955 | 57311 |
| Городское поселение Чегем | 20955 | 20955 | - |
| г. Чегем | 20955 | 20955 | - |
| Сельское поселение Верхне-Чегемское | 1025 | - | 1025 |
| Сельское поселение поселок Звездный | 1598 | - | 1598 |
| Сельское поселение Лечинкай | 5321 | - | 5321 |
| Сельское поселение Нартан | 16226 | - | 16226 |
| Сельское поселение Нижний Чегем | 1838 | - | 1838 |
| Сельское поселение Хушто-Сырт | 725 | - | 725 |
| Сельское поселение Чегем Второй | 10750 | - | 10750 |
| Сельское поселение Шалушка | 13552 | - | 13552 |
| Сельское поселение Яникой | 6276 | - | 6276 |
| Эльбрусский муниципальный район | 39453 | 22242 | 17211 |
| Городское поселение Тырныауз | 22242 | 22242 | - |
| г. Тырныауз | 22242 | 22242 | - |
| Сельское поселение Бедык | 512 | - | 512 |
| Сельское поселение Былым | 2236 | - | 2236 |
| Сельское поселение Верхний Баксан | 598 | - | 598 |
| Сельское поселение Кенделен | 6805 | - | 6805 |
| Сельское поселение Лашкута | 856 | - | 856 |
| Сельское поселение Эльбрус | 6204 | - | 6204 |

# Прогноз численности населения

Согласно среднему варианту прогноза управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу 
в среднесрочной перспективе ожидается слабое снижение численности населения на уровне - 0,1% ежегодно, при этом отмечается рост численности населения в сельских населенных пунктах, что связано с активным развитием агропромышленного комплекса республики.

Таблица 2. Прогноз численности населения в Кабардино-Балкарской Республики

|  | Численность населения на начало года, человек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | Все население |  |  | Городское население |  |  | Сельское население |  |  |
|  | всего | мужчины | женщины | всего | мужчины | женщины | всего | мужчины | женщины |
| 2025 | 870292 | 410267 | 460025 | 451790 | 207631 | 244159 | 418502 | 202636 | 215866 |
| 2026 | 869388 | 410196 | 459192 | 451040 | 207601 | 243439 | 418348 | 202595 | 215753 |
| 2027 | 868326 | 410042 | 458284 | 450189 | 207519 | 242670 | 418137 | 202523 | 215614 |
| 2028 | 867183 | 409837 | 457346 | 449288 | 207407 | 241881 | 417895 | 202430 | 215465 |
| 2029 | 866061 | 409626 | 456435 | 448368 | 207278 | 241090 | 417693 | 202348 | 215345 |
| 2030 | 865018 | 409418 | 455600 | 447460 | 207137 | 240323 | 417558 | 202281 | 215277 |
| 2031 | 864015 | 409211 | 454804 | 446533 | 206971 | 239562 | 417482 | 202240 | 215242 |
| 2032 | 863091 | 409015 | 454076 | 445623 | 206801 | 238822 | 417468 | 202214 | 215254 |
| 2033 | 862278 | 408847 | 453431 | 444753 | 206635 | 238118 | 417525 | 202212 | 215313 |
| 2034 | 861593 | 408723 | 452870 | 443932 | 206484 | 237448 | 417661 | 202239 | 215422 |
| 2035 | 861077 | 408670 | 452407 | 443173 | 206351 | 236822 | 417904 | 202319 | 215585 |
| 2036 | 860699 | 408688 | 452011 | 442478 | 206257 | 236221 | 418221 | 202431 | 215790 |

Информация о развитии экономического сектора 
Кабардино-Балкарской Республики

Кабардино-Балкарская Республика обладает богатыми природными ресурсами, развитой и диверсифицированной промышленностью, высоким интеллектуальным потенциалом и квалифицированной рабочей силой.

Динамично развивается промышленный комплекс республики, включающий в себя предприятия машиностроения, цветной металлургии, строительных материалов, пищевой, легкой, деревообрабатывающей и прочих отраслей.

Многие предприятия региона являются ведущими российском рынке производителями алмазных инструментов, нефтепромыслового оборудования, дорожных контроллеров, светофоров, кабельной продукции широкого диапазона применения, высоковольтных выключателей, медной катанки, деревообрабатывающих станков, приборов радиоэлектроники, глушителей шума к легковым и грузовым автомобилям, сложной медицинской техники и лекарственных препаратов.

Устойчивым ростом объемов производства характеризуется агропромышленный комплекс - один из основных сегментов региональной экономики, от состояния и развития которого зависит не только продовольственная и финансовая обеспеченность жителей республики, 
но и социально-экономическое развитие территории в целом. Значительна доля сельского хозяйства и пищевой промышленности в валовом региональном продукте республики - 28 процентов.

Основными направлениями работы агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики являются производство зерна, подсолнечника, картофеля, овощей, фруктов, продукции животноводства и их переработка с последующим доведением до потребителя. Сельскохозяйственные угодья занимают 694,4 тыс. га, или 55,8 процента земельного фонда республики. Площадь пашни республики - 300,7 тыс. га или 43,2 процента всех сельскохозяйственных угодий.

В агропромышленном комплексе республики реализуются мероприятия по строительству животноводческих комплексов, закладке садов и виноградников, продолжается строительство и реконструкция крупных птицефабрик по производству мяса птицы и племенных яиц, запущены эффективные проекты по высокотехнологичной переработке сельскохозяйственного сырья, завершено строительство высокотехнологичного тепличного комплекса с беспрерывным циклом производства.

Кабардино-Балкария имеет высокий туристско-рекреационный потенциал, что обусловлено уникальным сочетанием природных условий. Основные зоны рекреационной специализации - горно-рекреационный комплекс «Приэльбрусье» и санаторно-курортный комплекс «Нальчик». Республика готова единовременно разместить более 13,3 тыс. туристов и отдыхающих.

Таблица 3. Распределение организаций, учтенных в Статрегистре
Кабардино-Балкарской Республики

| Наименование вида экономической деятельности по ОКВЭД | Количество организаций (единиц) |
| --- | --- |
| Всего | 10418 |
| в том числе: Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 1011 |
| в том числе: сельское хозяйство | 983 |
| Рыболовство и рыбоводство | 11 |
| Добыча полезных ископаемых | 61 |
| в том числе: добыча сырой нефти и природного газа | 2 |
| добыча прочих полезных ископаемых | 53 |
| предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых | 1 |
| Обрабатывающие производства | 904 |
| в том числе: производство пищевых продуктов | 199 |
| производство напитков | 97 |
| производство одежды | 81 |
| обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 34 |
| деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 24 |
| производство химических веществ и химических продуктов | 23 |
| производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 8 |
| производство резиновых и пластмассовых изделий | 36 |
| производство прочей неметаллической минеральной продукции | 148 |
| производство металлургическое | 5 |
| производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 59 |
| производство электрического оборудования | 10 |
| производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 20 |
| производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 7 |
| производство мебели | 17 |
| производство прочих готовых изделий | 9 |
| ремонт и монтаж машин и оборудования | 33 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 71 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 142 |
| Строительство | 1130 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 2125 |
| в том числе: торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 79 |
| торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 1288 |
| торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 758 |
| Транспортировка и хранение | 329 |
| в том числе: деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта | 189 |
| деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | 11 |
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 310 |
| Деятельность в области информации и связи | 190 |
| в том числе: деятельность в области телевизионного и радиовещания | 7 |
| деятельность в сфере телекоммуникаций | 37 |
| Деятельность финансовая и страховая | 125 |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 615 |
| Деятельность профессиональная, научная и техническая | 541 |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 274 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 481 |
| Образование | 589 |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 394 |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 290 |
| Предоставление прочих видов услуг | 836 |

# РАЗДЕЛ 1.

# НАХОЖДЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ

Источник образования отходов – объект капитального строительства 
или другой объект, а также их совокупность, объединенные единым назначением и (или) неразрывно связанные физически или технологически 
и расположенные в пределах одного или нескольких земельных участков, 
на которых образуются отходы.

Перечень источников образования отходов сформирован на основе сведений Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), Федеральной службы государственной статистики, портала общественного проекта ГосЖКХ (gosjkh.ru), открытых источников информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В территориальную схему включена вся собранная информация 
об объектах, являющихся источниками образования твердых коммунальных отходов, для которых установлены нормативы накопления твердых коммунальных отходов, по следующим категориям:

Многоквартирные дома (МКД);

индивидуальные жилые дома (ИЖД) и их группы;

юридические лица (образователи ТКО).

Указанные данные представлены в приложении 1 – Нахождение источников образования отходов.

РАЗДЕЛ 2. КОЛИЧЕСТВО ОБРАЗУЮЩИХСЯ ОТХОДОВ

2.1. Сведения о количестве образования твердых коммунальных отходов на территории Кабардино-Балкарской Республики по данным статистических отчетов

Согласно Федеральному классификационному каталогу отходов, утвержденному приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22 мая 2017 г. № 242 (далее - ФККО), к твердым коммунальным отходам относятся коммунальные, отходы подобные коммунальным на производстве, отходы при предоставлении услуг населению.

Перечень отходов, относящихся к твердым коммунальным отходам 
в соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов, представлен в таблице 4.

Таблица 4. Перечень твердых коммунальных отходов в соответствии с ФККО

| Код отхода по ФККО | Наименование отхода по ФККО |
| --- | --- |
| 73100000000 | отходы коммунальные твердые |
| 73110000000 | отходы из жилищ |
| 73111000000 | отходы из жилищ при совместном сборе |
| 73111001724 | отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) |
| 73111002215 | отходы из жилищ крупногабаритные |
| 73112000000 | отходы из жилищ при раздельном сборе |
| 73120000000 | отходы от уборки территории городских и сельских поселений, относящиеся к твердым коммунальным отходам |
| 73120001724 | мусор и смет уличный |
| 73120002725 | мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, набережных, пляжей и других объектов благоустройства |
| 73120003725 | отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев |
| 73120511724 | отходы от уборки прибордюрной зоны автомобильных дорог |
| 73121000000 | отходы от зимней уборки улиц |
| 73121100000 | отходы от снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования |
| 73121101724 | отходы с решеток станции снеготаяния |
| 73121111394 | осадки очистки оборудования для снеготаяния с преимущественным содержанием диоксида кремния |
| 73121161204 | отходы снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования, обезвоженные методом естественной сушки, малоопасные |
| 73121162205 | отходы снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования, обезвоженные методом естественной сушки, практически неопасные |
| 73129000000 | прочие отходы от уборки территории городских и сельских поселений |
| 73130000000 | растительные отходы при уходе за газонами, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками, относящиеся к твердым коммунальным отходам |
| 73130001205 | растительные отходы при уходе за газонами, цветниками |
| 73130002205 | растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками |
| 73190000000 | прочие твердые коммунальные отходы |
| 73300000000 | отходы потребления на производстве, подобные коммунальным |
| 73310000000 | мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, организаций, относящийся к твердым коммунальным отходам |
| 73310001724 | мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) |
| 73310002725 | мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически неопасный |
| 73315101724 | мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки пассажиров |
| 73390000000 | прочие отходы потребления на производстве, подобные коммунальным |
| 73400000000 | отходы при предоставлении транспортных услуг населению |
| 73410000000 | мусор и смет от уборки железнодорожных и автомобильных вокзалов, аэропортов, терминалов, портов, станций метро, относящийся к твердым коммунальным отходам |
| 73412111724 | отходы (мусор) от уборки пассажирских терминалов вокзалов, портов, аэропортов |
| 73413111715 | смет с территории железнодорожных вокзалов и перронов практически неопасный |
| 73420000000 | мусор и смет от уборки подвижного состава железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного транспорта, относящийся к твердым коммунальным отходам |
| 73420100000 | мусор и смет от уборки подвижного состава железнодорожного транспорта (отходы очистки железнодорожных грузовых вагонов см. группу 9 22 100) |
| 73420101724 | отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов железнодорожного подвижного состава |
| 73420121725 | отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов железнодорожного подвижного состава, не содержащие пищевые отходы |
| 73420200000 | мусор и смет от уборки подвижного состава городского электрического транспорта |
| 73420201724 | отходы (мусор) от уборки электроподвижного состава метрополитена |
| 73420221724 | отходы (мусор) от уборки подвижного состава городского электрического транспорта |
| 73420300000 | мусор и смет от уборки подвижного состава автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта |
| 73420311724 | отходы (мусор) от уборки подвижного состава автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта |
| 73420411724 | мусор, смет и отходы бортового питания от уборки воздушных судов |
| 73420511724 | отходы (мусор) от уборки пассажирских судов |
| 73420521724 | особые судовые отходы |
| 73490000000 | прочие отходы при предоставлении транспортных услуг населению, относящиеся к твердым коммунальным отходам |
| 73495111724 | багаж невостребованный |
| 73500000000 | отходы при предоставлении услуг оптовой и розничной торговли, относящиеся к твердым коммунальным отходам |
| 73510000000 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли |
| 73510001725 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами |
| 73510002725 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами |
| 73600000000 | отходы при предоставлении услуг гостиничного хозяйства и общественного питания, предоставлении социальных услуг населению |
| 73610000000 | отходы кухонь и предприятий общественного питания |
| 73610001305 | пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные |
| 73610002724 | отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие |
| 73610011725 | непищевые отходы (мусор) кухонь и организаций общественного питания практически неопасные |
| 73610101394 | отходы жиров при разгрузке жироуловителей |
| 73611001314 | масла растительные отработанные при приготовлении пищи |
| 73611111324 | отходы фритюра на основе растительного масла |
| 73618111103 | отходы мойки оборудования кухонь, столовых, предприятий общественного питания раствором ортофосфорной кислоты |
| 73620000000 | отходы (мусор) от уборки гостиниц, отелей и других мест временного проживания, относящиеся к твердым коммунальным отходам |
| 73621001724 | отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные |
| 73640000000 | отходы (мусор) от уборки помещений, организаций, оказывающих социальные услуги, относящиеся к твердым коммунальным отходам |
| 73641111725 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений социально-реабилитационных учреждений |
| 73691111424 | отходы очистки воздуховодов вентиляционных систем гостиниц, отелей и других мест временного проживания |
| 73700000000 | отходы при предоставлении услуг в области образования, искусства, развлечений, отдыха и спорта, относящиеся к твердым коммунальным отходам |
| 73710001725 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений |
| 73710002725 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий |
| 73940000000 | отходы при предоставлении услуг парикмахерскими, салонами красоты, соляриями, банями, саунами, относящиеся к твердым коммунальным отходам |
| 73941000000 | отходы (мусор) от уборки парикмахерских, салонов красоты, соляриев |
| 73941001724 | отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев |
| 73941131724 | отходы ватных дисков, палочек, салфеток с остатками косметических средств |
| 73941311295 | отходы волос |
| 73942000000 | отходы (мусор) от уборки бань, саун, прачечных |
| 73942101725 | отходы от уборки бань, саун |
| 73942211724 | отходы от уборки бань, саун, содержащие остатки моющих средств |

Данные статистической отчетности по форме 2-ТП (отходы) о количестве образования отходов на территории Кабардино-Балкарской Республики 
в 2023 году по каждому виду отходов с разбивкой по классам опасности приведены в Приложении 2 – Информация 2-ТП-2023.

2.2. Сведения о количестве образования отходов на территории Кабардино-Балкарской Республики, систематизированные по видам отходов согласно федеральному классификационному каталогу отходов 
и их классам опасности (от I до V класса опасности)

На территории Кабардино-Балкарской Республики образуются отходы 
I, II, III, IV и V класса опасности по степени воздействия на окружающую среду. В таблице 5 показано общее распределение отходов (за исключением ТКО), образующихся в Кабардино-Балкарской Республике, по классам опасности за 2023 год согласно отчетности 2-ТП (отходы).

Таблица 5. Сводная информация о количестве образования отходов по форме 2-ТП (отходы) на территории Кабардино-Балкарской Республики за исключением ТКО

| Показатели | Образование отходов за отчетный год, тонн |
| --- | --- |
|  | 2023 год |
| I класса опасности | 1,111 |
| II класса опасности | 12,87 |
| III класса опасности | 159,208 |
| IV класса опасности | 74912,273 |
| V класса опасности | 28389,637 |
| Всего: | 103475,099 |

Данные по количеству образующихся иных видов отходов, 
не относящихся к ТКО, в разрезе классов опасности приведены в таблице 6.

Таблица 6. Данные по образованию отходов, не относящихся к твердым коммунальным, в разрезе классов опасности (тонн)

| Код ФККО | Наименование вида отходов | Класс опасности | Образование отходов за отчетный год, тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 11 120 14 49 5 | зерноотходы прочих зерновых культур | 5 | 29,25 |
| 1 11 210 01 23 5 | ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей | 5 | 3 |
| 1 12 110 01 33 4 | навоз крупного рогатого скота свежий | 4 | 441 |
| 1 12 711 01 33 3 | помет куриный свежий | 3 | 1 |
| 1 12 711 02 29 4 | помет куриный перепревший | 4 | 53,8 |
| 1 12 711 12 29 4 | помет куриный, выдержанный в пометохранилище, обеззараженный | 4 | 400 |
| 1 12 791 02 39 4 | отходы подстилки из соломы при содержании птиц | 4 | 38329,1 |
| 1 52 110 01 21 5 | отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок | 5 | 5 |
| 1 52 110 02 21 5 | отходы корчевания пней | 5 | 1 |
| 2 90 101 12 39 5 | шламы буровые при бурении, связанном с геолого-разведочными работами в области изучения недр, практически неопасные | 5 | 0 |
| 2 91 110 81 39 4 | растворы буровые глинистые на водной основе при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, малоопасные | 4 | 0 |
| 3 01 132 03 29 5 | очистки овощного сырья | 5 | 307 |
| 3 01 148 01 39 4 | отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты | 4 | 8 |
| 3 01 153 21 31 5 | сыворотка при свертывании молока | 5 | 10,6 |
| 3 01 154 11 31 5 | отходы подготовки сырья при производстве кисломолочных продуктов | 5 | 5,3 |
| 3 01 157 21 39 5 | осадок очистки смеси сточных вод производства молочной продукции и хозяйственно-бытовых сточных вод | 5 | 11,9 |
| 3 01 158 11 10 5 | воды от мойки оборудования производства молочной продукции | 5 | 0 |
| 3 01 159 61 52 5 | отходы тары бумажной и полимерной в смеси при фасовке молочной продукции | 5 | 0 |
| 3 01 161 12 49 5 | отходы от механической очистки зерна | 5 | 87,55 |
| 3 01 187 11 30 5 | мезга крупяная | 5 | 0 |
| 3 01 240 05 29 5 | дробина солодовая (пивная) | 5 | 218 |
| 3 03 111 01 23 5 | обрезки и обрывки хлопчатобумажных тканей | 5 | 1,5 |
| 3 03 111 03 23 5 | обрезки и обрывки шерстяных тканей | 5 | 0,003 |
| 3 03 111 09 23 5 | обрезки и обрывки смешанных тканей | 5 | 1,997 |
| 3 05 220 01 21 5 | горбыль из натуральной чистой древесины | 5 | 0,2 |
| 3 05 220 04 21 5 | обрезь натуральной чистой древесины | 5 | 271,69 |
| 3 05 230 01 43 5 | опилки натуральной чистой древесины | 5 | 0,5 |
| 3 05 230 02 22 5 | стружка натуральной чистой древесины | 5 | 0,7 |
| 3 05 291 11 20 5 | опилки и стружка натуральной чистой древесины несортированные | 5 | 3,003 |
| 3 05 291 91 20 5 | прочие несортированные древесные отходы из натуральной чистой древесины | 5 | 0,12 |
| 3 06 121 21 29 5 | отходы бумаги от резки и штамповки | 5 | 0,002 |
| 3 12 317 11 39 4 | отходы автоклавного выщелачивания шеелитовых вольфрамсодержащих концентратов сгущенные | 4 | 0 |
| 3 19 130 00 23 5 | брак полиакрилового волокна и нитей | 5 | 0,2 |
| 3 35 229 12 20 5 | брак изделий из полипропилена при их производстве практически неопасный | 5 | 4,4 |
| 3 35 792 11 20 4 | отходы разнородных пластмасс в смеси | 4 | 0,704 |
| 3 41 400 01 20 5 | отходы стекловолокна | 5 | 0,015 |
| 3 41 901 01 20 5 | бой стекла | 5 | 19,227 |
| 3 43 100 02 20 5 | бой керамики | 5 | 0,031 |
| 3 46 200 01 20 5 | бой бетонных изделий | 5 | 25 |
| 3 61 212 02 22 5 | стружка стальная незагрязненная | 5 | 0,203 |
| 3 61 212 03 22 5 | стружка черных металлов несортированная незагрязненная | 5 | 2845,467 |
| 3 61 221 01 42 4 | пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более | 4 | 0 |
| 3 61 221 02 42 4 | пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50% | 4 | 0,009 |
| 3 61 222 01 31 3 | эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве 15% и более | 3 | 0 |
| 4 02 110 01 62 4 | спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 | 0,332 |
| 4 02 112 11 62 5 | отходы одежды и прочих текстильных изделий для сферы обслуживания из натуральных и смешанных волокон незагрязненные | 5 | 0,005 |
| 4 02 131 01 62 5 | спецодежда из натуральных волокон, утратившая потребительские свойства, пригодная для изготовления ветоши | 5 | 0,006 |
| 4 02 140 01 62 4 | спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 | 0,024 |
| 4 02 312 01 62 4 | спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 | 0,349 |
| 4 03 101 00 52 4 | обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства | 4 | 0,533 |
| 4 04 140 00 51 5 | тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 5 | 85,8 |
| 4 04 141 11 52 4 | отходы тары деревянной | 4 | 73,1 |
| 4 04 190 00 51 5 | прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 5 | 40,95 |
| 4 04 220 01 51 4 | отходы древесно-стружечных плит и изделий из них незагрязненные | 4 | 0,015 |
| 4 05 122 02 60 5 | отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства | 5 | 87,539 |
| 4 05 123 11 60 5 | печатная продукция с черно-белой печатью, утратившая потребительские свойства | 5 | 10,01 |
| 4 05 181 01 60 5 | мешки бумажные невлагопрочные (без битумной пропитки, прослойки и армированных слоев), утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 5 | 77 |
| 4 05 182 01 60 5 | отходы упаковочной бумаги незагрязненные | 5 | 68,9 |
| 4 05 183 01 60 5 | отходы упаковочного картона незагрязненные | 5 | 85,3 |
| 4 05 184 01 60 5 | отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные | 5 | 102 |
| 4 05 189 11 60 5 | упаковка из бумаги и/или картона в смеси незагрязненная | 5 | 0,33 |
| 4 05 811 01 60 5 | отходы упаковочных материалов из бумаги и картона несортированные незагрязненные | 5 | 0,939 |
| 4 05 923 51 62 5 | отходы посуды одноразовой из бумаги и картона, ламинированных полиэтиленом, загрязненной пищевыми продуктами | 5 | 48 |
| 4 06 110 01 31 3 | отходы минеральных масел моторных | 3 | 9,039 |
| 4 06 120 01 31 3 | отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены | 3 | 0,4 |
| 4 06 130 01 31 3 | отходы минеральных масел индустриальных | 3 | 0,401 |
| 4 06 140 01 31 3 | отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены | 3 | 0,662 |
| 4 06 150 01 31 3 | отходы минеральных масел трансмиссионных | 3 | 3,428 |
| 4 06 166 01 31 3 | отходы минеральных масел компрессорных | 3 | 0,297 |
| 4 06 190 01 31 3 | отходы прочих минеральных масел | 3 | 0,029 |
| 4 06 350 01 31 3 | всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений | 3 | 0,14 |
| 4 06 410 01 39 3 | отходы смазок на основе нефтяных масел | 3 | 3,6 |
| 4 13 100 01 31 3 | отходы синтетических и полусинтетических масел моторных | 3 | 0,079 |
| 4 14 420 11 39 3 | отходы материалов лакокрасочных на основе алкидных смол в среде негалогенированных органических растворителей | 3 | 0 |
| 4 31 110 02 51 5 | шланги и рукава из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 5 | 0,36 |
| 4 31 130 01 52 4 | изделия текстильные прорезиненные, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 4 | 0,082 |
| 4 31 131 11 52 4 | коврики резинотканевые офисные, утратившие потребительские свойства | 4 | 0,002 |
| 4 31 141 01 20 4 | резиновые перчатки, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 4 | 0,002 |
| 4 31 141 02 20 4 | резиновая обувь отработанная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 | 0,003 |
| 4 31 141 11 20 5 | резиновые перчатки, утратившие потребительские свойства, незагрязненные практически неопасные | 5 | 0,001 |
| 4 31 141 12 20 5 | резиновая обувь, утратившая потребительские свойства, незагрязненная практически неопасная | 5 | 0 |
| 4 31 141 21 51 4 | спецодежда из резины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 | 0,014 |
| 4 31 199 91 72 5 | отходы прочих изделий из вулканизированной резины незагрязненные в смеси | 5 | 0 |
| 4 33 199 11 52 4 | отходы резинотехнических изделий, загрязненные малорастворимыми неорганическими веществами природного происхождения | 4 | 0 |
| 4 33 202 02 51 4 | отходы резинотехнических изделий, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 | 0 |
| 4 34 110 02 29 5 | отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные | 5 | 86,237 |
| 4 34 110 03 51 5 | лом и отходы изделий из полиэтилена незагрязненные (кроме тары) | 5 | 2,382 |
| 4 34 110 04 51 5 | отходы полиэтиленовой тары незагрязненной | 5 | 83,73 |
| 4 34 120 02 29 5 | отходы пленки полипропилена и изделий из нее незагрязненные | 5 | 3,9 |
| 4 34 120 03 51 5 | лом и отходы изделий из полипропилена незагрязненные (кроме тары) | 5 | 0,1 |
| 4 34 120 04 51 5 | отходы полипропиленовой тары незагрязненной | 5 | 0,61 |
| 4 34 181 01 51 5 | лом и отходы изделий из полиэтилентерефталата незагрязненные | 5 | 0 |
| 4 34 251 21 51 4 | отходы изделий технического назначения из полиуретана незагрязненные | 4 | 0 |
| 4 34 919 11 20 4 | лом и отходы изделий из стеклопластика в смеси незагрязненные | 4 | 0,99 |
| 4 35 100 03 51 4 | отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные | 4 | 2,84 |
| 4 36 120 01 20 5 | отходы продукции из стеклослюдопласта незагрязненные | 5 | 0,402 |
| 4 38 111 02 51 4 | тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) | 4 | 0,4 |
| 4 38 113 02 51 4 | тара полиэтиленовая, загрязненная негалогенированными органическими растворителями (содержание менее 15%) | 4 | 0 |
| 4 38 119 11 51 4 | тара полиэтиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими и полирующими | 4 | 0 |
| 4 38 191 11 52 4 | тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная дезинфицирующими средствами | 4 | 0 |
| 4 42 101 01 49 5 | цеолит отработанный при осушке воздуха и газов, не загрязненный опасными веществами | 5 | 0,12 |
| 4 42 103 01 49 5 | силикагель отработанный при осушке воздуха и газов, не загрязненный опасными веществами | 5 | 0 |
| 4 42 503 12 29 4 | силикагель отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 | 0,1 |
| 4 42 504 02 20 4 | уголь активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 | 0 |
| 4 43 211 12 61 4 | ткань фильтровальная из натурального волокна, загрязненная оксидами кремния и соединениями щелочных и щелочноземельных металлов | 4 | 0 |
| 4 51 101 00 20 5 | лом изделий из стекла | 5 | 60,7 |
| 4 51 102 00 20 5 | тара стеклянная незагрязненная | 5 | 0,243 |
| 4 55 700 00 71 4 | отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные | 4 | 0 |
| 4 56 100 01 51 5 | абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | 5 | 0,378 |
| 4 56 200 51 42 4 | отходы абразивных материалов в виде пыли | 4 | 0 |
| 4 59 110 01 51 5 | лом керамических изоляторов | 5 | 3,5 |
| 4 59 110 11 71 5 | лом фарфоровых и стеклянных изоляторов в смеси незагрязненный | 5 | 1 |
| 4 61 010 01 20 5 | лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | 5 | 3387,072 |
| 4 61 010 02 20 5 | скрап черных металлов незагрязненный | 5 | 11,455 |
| 4 61 200 01 51 5 | лом и отходы стальных изделий незагрязненные | 5 | 0,348 |
| 4 61 200 99 20 5 | лом и отходы стальные несортированные | 5 | 231,795 |
| 4 62 100 01 20 5 | лом и отходы незагрязненные, содержащие медные сплавы, в виде изделий, кусков, несортированные | 5 | 10,472 |
| 4 62 100 99 20 4 | отходы, содержащие медные сплавы (в том числе в пылевой форме), несортированные | 4 | 13785,23 |
| 4 62 110 99 20 3 | лом и отходы меди несортированные незагрязненные | 3 | 3,105 |
| 4 62 140 01 51 5 | лом и отходы изделий из латуни незагрязненные | 5 | 0 |
| 4 62 140 02 21 5 | лом и отходы латуни в кусковой форме незагрязненные | 5 | 0,7 |
| 4 62 200 01 51 5 | лом и отходы заготовок и изделий из алюминия незагрязненные (кроме лома электротехнических изделий) | 5 | 0,4 |
| 4 62 200 03 21 5 | лом и отходы алюминия в кусковой форме незагрязненные | 5 | 0 |
| 4 62 200 06 20 5 | лом и отходы алюминия несортированные | 5 | 2,097 |
| 4 68 101 02 20 4 | лом и отходы черных металлов, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 | 0 |
| 4 68 111 01 51 3 | тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 3 | 0,207 |
| 4 68 111 02 51 4 | тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 | 0 |
| 4 68 112 01 51 3 | тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более) | 3 | 0,047 |
| 4 68 112 02 51 4 | тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) | 4 | 0,039 |
| 4 71 101 01 52 1 | лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 1 | 1,111 |
| 4 81 121 11 52 4 | платы электронные компьютерные, утратившие потребительские свойства | 4 | 0,01 |
| 4 81 131 11 52 4 | диски магнитные жесткие компьютерные, утратившие потребительские свойства | 4 | 0,004 |
| 4 81 201 01 52 4 | системный блок компьютера, утративший потребительские свойства | 4 | 0,149 |
| 4 81 202 01 52 4 | принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства | 4 | 0,146 |
| 4 81 203 01 52 3 | картриджи печатающих устройств с содержанием тонера 7% и более отработанные | 3 | 0,002 |
| 4 81 203 02 52 4 | картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные | 4 | 7,419 |
| 4 81 204 01 52 4 | клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства | 4 | 0,013 |
| 4 81 205 01 52 4 | мониторы компьютерные плазменные, утратившие потребительские свойства | 4 | 0,003 |
| 4 81 205 02 52 4 | мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства | 4 | 0,048 |
| 4 81 205 03 52 4 | мониторы компьютерные электроннолучевые, утратившие потребительские свойства | 4 | 0,008 |
| 4 81 206 11 52 4 | компьютеры портативные (ноутбуки), утратившие потребительские свойства | 4 | 0,008 |
| 4 81 211 02 53 2 | источники бесперебойного питания, утратившие потребительские свойства | 2 | 0,188 |
| 4 81 321 01 52 4 | телефонные и факсимильные аппараты, утратившие потребительские свойства | 4 | 0,035 |
| 4 81 331 11 52 4 | коммутаторы, концентраторы сетевые, утратившие потребительские свойства | 4 | 0,001 |
| 4 81 332 11 52 4 | тюнеры, модемы, серверы, утратившие потребительские свойства | 4 | 0,001 |
| 4 81 432 21 52 4 | диктофоны профессиональные, утратившие потребительские свойства | 4 | 0,001 |
| 4 81 581 11 52 4 | часы настенные, утратившие потребительские свойства | 4 | 0,004 |
| 4 82 151 11 52 4 | счетчики электрические, утратившие потребительские свойства | 4 | 0,045 |
| 4 82 211 11 53 2 | аккумуляторы стационарные свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства | 2 | 0,52 |
| 4 82 212 11 53 2 | аккумуляторные батареи источников бесперебойного питания свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства, с электролитом | 2 | 0,355 |
| 4 82 302 01 52 5 | отходы изолированных проводов и кабелей | 5 | 21,926 |
| 4 82 411 00 52 5 | лампы накаливания, утратившие потребительские свойства | 5 | 0,002 |
| 4 82 415 01 52 4 | светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства | 4 | 0,007 |
| 4 82 427 11 52 4 | светильники со светодиодными элементами в сборе, утратившие потребительские свойства | 4 | 0,002 |
| 4 82 511 11 52 4 | холодильники бытовые, не содержащие озоноразрушающих веществ, утратившие потребительские свойства | 4 | 0,05 |
| 4 82 521 11 52 4 | пылесос, утративший потребительские свойства | 4 | 0 |
| 4 82 521 71 52 4 | мясорубка электрическая, утратившая потребительские свойства | 4 | 0,002 |
| 4 82 524 11 52 4 | электрочайник, утративший потребительские свойства | 4 | 0,015 |
| 4 82 528 11 52 4 | печь электрическая бытовая, утратившая потребительские свойства | 4 | 0,021 |
| 4 82 691 11 52 4 | приборы КИП и А и их части, утратившие потребительские свойства | 4 | 0,007 |
| 4 82 713 11 52 4 | кондиционеры бытовые, не содержащие озоноразрушающих веществ, утратившие потребительские свойства | 4 | 0,05 |
| 4 82 721 41 52 4 | витрины холодильные, не содержащие озоноразрушающих веществ, утратившие потребительские свойства | 4 | 0,142 |
| 4 82 823 71 52 4 | уничтожитель бумаг (шредер), утративший потребительские свойства | 4 | 0,033 |
| 4 82 911 12 52 4 | электроинструменты для сверления отверстий и закручивания крепежных изделий, утратившие потребительские свойства | 4 | 0,019 |
| 4 88 291 11 52 4 | машина переплетная, утратившая потребительские свойства | 4 | 0,005 |
| 4 88 291 21 52 4 | ламинатор, утративший потребительские свойства | 4 | 0,005 |
| 4 89 221 11 52 4 | огнетушители самосрабатывающие порошковые, утратившие потребительские свойства | 4 | 0,017 |
| 4 89 221 21 52 4 | огнетушители углекислотные, утратившие потребительские свойства | 4 | 0,15 |
| 4 89 222 12 52 4 | рукава пожарные из натуральных волокон с резиновым покрытием, утратившие потребительские свойства | 4 | 0,032 |
| 4 91 101 01 52 5 | каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства | 5 | 0,02 |
| 4 91 103 11 61 5 | респираторы фильтрующие текстильные, утратившие потребительские свойства | 5 | 0,001 |
| 4 91 103 21 52 4 | респираторы фильтрующие противогазоаэрозольные, утратившие потребительские свойства | 4 | 0,003 |
| 4 91 104 11 52 4 | средства индивидуальной защиты лица и/или глаз на полимерной основе, утратившие потребительские свойства | 4 | 0,002 |
| 4 91 197 11 52 3 | самоспасатели изолирующие с химически связанным кислородом, утратившие потребительские свойства | 3 | 0,125 |
| 4 92 111 81 52 4 | отходы мебели из разнородных материалов | 4 | 0,041 |
| 6 11 100 01 40 4 | зола от сжигания угля малоопасная | 4 | 5 |
| 6 11 400 01 20 4 | золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная | 4 | 0,2 |
| 6 11 400 02 20 5 | золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная | 5 | 0,01 |
| 6 18 901 01 20 5 | отходы при очистке котлов от накипи | 5 | 0,22 |
| 6 21 100 01 71 5 | мусор с защитных решеток гидроэлектростанций | 5 | 28,9 |
| 7 10 211 01 20 5 | ионообменные смолы отработанные при водоподготовке | 5 | 3 |
| 7 22 101 01 71 4 | мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный | 4 | 0,5 |
| 7 22 102 01 39 4 | осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный | 4 | 12 |
| 7 22 109 01 39 4 | осадки с песколовок и отстойников при механической очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасные | 4 | 12 |
| 7 22 111 21 39 4 | всплывшие вещества, включая жиры, при механической очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасные | 4 | 0,4 |
| 7 22 201 11 39 4 | ил избыточный биологических очистных сооружений в смеси с осадком механической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | 4 | 175,43 |
| 7 22 431 12 39 5 | смесь осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод аэробно стабилизированная, обезвоженная, практически неопасная | 5 | 167,862 |
| 7 22 800 01 39 4 | отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации | 4 | 16,4 |
| 7 31 000 00 00 0 | Отходы коммунальные твердые | 3 | 36 |
| 7 31 110 01 72 4 | отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 4 | 297,785 |
| 7 31 200 01 72 4 | мусор и смет уличный | 4 | 208,75 |
| 7 31 200 01 72 4 | мусор и смет уличный | 5 | 554,404 |
| 7 31 200 02 72 5 | мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, набережных, пляжей и других объектов благоустройства | 5 | 16,772 |
| 7 31 300 01 20 5 | растительные отходы при уходе за газонами, цветниками | 5 | 55,6 |
| 7 31 300 02 20 5 | растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками | 5 | 0 |
| 7 32 100 01 30 4 | отходы (осадки) из выгребных ям | 4 | 2 |
| 7 33 100 00 00 0 | Мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, организаций, относящийся к твердым коммунальным отходам | 4 | 86,58 |
| 7 33 100 01 72 4 | мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 4 | 16763,64 |
| 7 33 100 01 72 4 | мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 5 | 4,88 |
| 7 33 100 02 72 5 | мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически неопасный | 4 | 8,008 |
| 7 33 100 02 72 5 | мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически неопасный | 5 | 76,501 |
| 7 33 210 01 72 4 | мусор и смет производственных помещений малоопасный | 4 | 16,705 |
| 7 33 210 01 72 4 | мусор и смет производственных помещений малоопасный | 5 | 0,237 |
| 7 33 210 02 72 5 | мусор и смет производственных помещений практически неопасный | 5 | 181,294 |
| 7 33 220 01 72 4 | мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный | 4 | 309,615 |
| 7 33 220 02 72 5 | мусор и смет от уборки складских помещений практически неопасный | 5 | 82,35 |
| 7 33 310 01 71 4 | смет с территории гаража, автостоянки малоопасный | 4 | 27,24 |
| 7 33 310 02 71 4 | смет с территории автозаправочной станции малоопасный | 4 | 7,21 |
| 7 33 381 02 20 5 | растительные отходы при кошении травы на территории производственных объектов практически неопасные | 5 | 0 |
| 7 33 387 12 20 5 | растительные отходы при уходе за зелеными насаждениями на территории производственных объектов практически неопасные | 5 | 6,55 |
| 7 33 390 01 71 4 | смет с территории предприятия малоопасный | 4 | 3641,299 |
| 7 33 390 02 71 5 | смет с территории предприятия практически неопасный | 5 | 658,185 |
| 7 34 121 11 72 4 | отходы (мусор) от уборки пассажирских терминалов вокзалов, портов, аэропортов | 4 | 24,45 |
| 7 34 131 11 71 5 | смет с территории железнодорожных вокзалов и перронов практически неопасный | 5 | 6,63 |
| 7 34 201 01 72 4 | отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов железнодорожного подвижного состава | 4 | 87,8 |
| 7 35 100 01 72 5 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами | 5 | 4005,012 |
| 7 35 100 02 72 5 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами | 5 | 4884,286 |
| 7 36 100 01 30 5 | пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные | 5 | 1208,489 |
| 7 36 100 11 72 5 | непищевые отходы (мусор) кухонь и организаций общественного питания практически неопасные | 5 | 32,1 |
| 7 36 101 01 39 4 | отходы жиров при разгрузке жироуловителей | 4 | 4 |
| 7 36 110 01 31 4 | масла растительные отработанные при приготовлении пищи | 4 | 15 |
| 7 36 210 01 72 4 | отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные | 4 | 0,115 |
| 7 36 211 11 72 5 | мусор от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания, содержащий преимущественно материалы, отходы которых отнесены к V классу опасности | 5 | 157,7 |
| 7 37 100 01 72 5 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений | 5 | 2476,126 |
| 7 37 100 02 72 5 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий | 5 | 81,452 |
| 7 41 119 12 72 5 | остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном сборе практически неопасные | 5 | 0 |
| 7 41 343 11 72 4 | отходы (остатки) демонтажа бытовой техники, компьютерного, телевизионного и прочего оборудования, непригодные для получения вторичного сырья | 4 | 0,356 |
| 7 47 841 11 49 4 | зола от сжигания медицинских отходов, содержащая преимущественно оксиды кремния и кальция | 4 | 4,5 |
| 8 12 201 01 20 5 | лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий | 5 | 48,79 |
| 8 12 901 01 72 4 | мусор от сноса и разборки зданий несортированный | 4 | 0 |
| 8 22 301 01 21 5 | лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | 5 | 41,5 |
| 8 30 200 01 71 4 | лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий | 4 | 16,8 |
| 8 41 000 01 51 3 | шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные | 3 | 88 |
| 8 41 211 12 52 5 | шпалы железнодорожные железобетонные отработанные практически неопасные | 5 | 5231,09 |
| 8 42 101 02 21 4 | балласт из щебня, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 | 0 |
| 8 90 000 01 72 4 | отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ | 4 | 1,1 |
| 8 90 011 11 72 5 | мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий материалы, изделия, отходы которых отнесены к V классу опасности | 5 | 0 |
| 8 91 110 01 52 3 | инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве 5% и более) | 3 | 0 |
| 8 91 110 02 52 4 | инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%) | 4 | 0,028 |
| 8 92 110 02 60 4 | обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%) | 4 | 0 |
| 9 11 200 02 39 3 | шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов | 3 | 9,228 |
| 9 18 302 04 31 4 | конденсат водно-масляный компрессорных установок (содержание масла менее 15%) | 4 | 0 |
| 9 19 100 01 20 5 | остатки и огарки стальных сварочных электродов | 5 | 0,315 |
| 9 19 100 02 20 4 | шлак сварочный | 4 | 0,072 |
| 9 19 201 01 39 3 | песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | 3 | 2,21 |
| 9 19 201 02 39 4 | песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | 4 | 1,57 |
| 9 19 204 01 60 3 | обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | 3 | 0,309 |
| 9 19 204 02 60 4 | обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | 4 | 8,573 |
| 9 19 204 82 60 4 | обтирочный материал, загрязненный нефтепродуктами и бериллием (содержание нефтепродуктов менее 15%, содержание бериллия менее 1%) | 4 | 0,5 |
| 9 20 110 01 53 2 | аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом | 2 | 11,183 |
| 9 20 120 01 53 2 | аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные неповрежденные, с электролитом | 2 | 0,012 |
| 9 20 210 01 10 2 | кислота аккумуляторная серная отработанная | 2 | 0,609 |
| 9 20 220 01 10 2 | щелочи аккумуляторные отработанные | 2 | 0,01 |
| 9 20 310 01 52 5 | тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых | 5 | 9,794 |
| 9 20 310 02 52 4 | тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых | 4 | 0,03 |
| 9 21 110 01 50 4 | шины пневматические автомобильные отработанные | 4 | 11,522 |
| 9 21 120 01 50 4 | камеры пневматических шин автомобильных отработанные | 4 | 0 |
| 9 21 130 01 50 4 | покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные | 4 | 2,121 |
| 9 21 130 02 50 4 | покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные | 4 | 37,098 |
| 9 21 210 01 31 3 | отходы антифризов на основе этиленгликоля | 3 | 0 |
| 9 21 301 01 52 4 | фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные | 4 | 0,204 |
| 9 21 302 01 52 3 | фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные | 3 | 0,687 |
| 9 21 303 01 52 3 | фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные | 3 | 0,002 |
| 9 22 221 05 52 3 | фильтры очистки масла двигателей железнодорожного подвижного состава отработанные | 3 | 0,138 |
| 9 22 221 07 52 3 | фильтры очистки топлива двигателей железнодорожного подвижного состава отработанные | 3 | 0,073 |
| 9 22 541 11 52 5 | сепараторы роликоподшипников для вагонных букс из стеклонаполненного полиамида отработанные, незагрязненные | 5 | 0 |
| 9 31 100 03 39 4 | грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | 4 | 0,5 |

2.3. Информация о действующих нормативах накопления 
твердых коммунальных отходов

Действующие нормативы накопления твердых коммунальных отходов утверждены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 6 октября 2023 г.№154 и представлены в таблице 7.

Таблица 7.Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Кабардино-Балкарской Республики

| № п/п | Наименование категории объектов | Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив | Норматив накопления |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/год | кг/год | плотность кг/м3 |
| 1 | Административные здания, учреждения, конторы: |  |  |  |  |
| 1.1 | административные, офисные учреждения | 1 сотрудник или 1 кв. м общей площади | 1,82 | 237,0 | 130 |
| 1.2 | проектные и научно-исследовательские институты | 1 кв. м общей площади | 0,44 | 69,4 | 158 |
| 1.3 | конструкторские бюро | 1 кв. м общей площади | 0,31 | 91,2 | 294 |
| 1.4 | банки, финансовые учреждения | 1 кв. м общей площади | 0,28 | 24,8 | 88 |
| 1.5 | отделения связи, почтовые отделения | 1 кв. м общей площади | 0,44 | 33,9 | 77 |
| 1.6 | офисные помещения предприятий всех форм собственности | 1 сотрудник | 2,12 | 226,3 | 107 |
| 2 | Предприятия торговли: |  |  |  |  |
| 2.1 | торговые центры | 1 кв. м общей площади | 1,75 | 427,0 | 244 |
| 2.2 | продовольственный магазин | 1 кв. м общей площади | 1,79 | 354,0 | 198 |
| 2.3 | промтоварный магазин | 1 кв. м общей площади | 1,28 | 182,5 | 142 |
| 2.4 | супермаркет (универмаг) | 1 кв. м общей площади | 0,8 | 153,3 | 192 |
| 2.5 | хозяйственные магазины | кв. м общей площади | 1,53 | 157,0 | 103 |
| 2.6 | оптовые базы | 1 кв. м общей площади | 0,33 | 49,3 | 149 |
| 2.7 | торговые павильоны | 1 кв. м общей площади | 3,76 | 624,1 | 166 |
| 2.8 | рынки вещевые, промтоварные | 1 кв. м общей площади | 0,95 | 109,5 | 115 |
| 2.9 | продовольственные рынки | 1 кв. м общей площади | 1,17 | 303,0 | 259 |
| 2.10 | прочие магазины | 1 кв. м общей площади | 1,31 | 135,0 | 103 |
| 3 | Дошкольные и учебные заведения: |  |  |  |  |
| 3.1 | дошкольное образовательное учреждение | 1 ребенок | 0,34 | 51,1 | 150 |
| 3.2 | общеобразовательное учреждение | 1 ученик | 0,24 | 28,5 | 119 |
| 3.3 | вузы, техникумы, ПТУ | 1 учащийся | 0,38 | 52,9 | 139 |
| 3.4 | учреждения дополнительного образования | 1 учащийся | 0,16 | 29,9 | 187 |
| 3.5 | детские дома, школы-интернаты | 1 место | 1,24 | 277,4 | 224 |
| 4 | Культурно-развлекательные, спортивные учреждения |  |  |  |  |
| 4.1 | пансионаты, дома отдыха, туристические базы | 1 кв. м общей площади | 2,23 | 178,1 | 80 |
| 4.2 | стадионы, дворцы спорта | 1 место | 0,27 | 47,4 | 175 |
| 4.3 | спортивные залы, клубы, секции | 1 место | 0,38 | 80,3 | 211 |
| 4.4 | библиотеки, музеи, выставки, архивы | 1 место | 0,22 | 35,8 | 163 |
| 4.5 | кинотеатры, театры, концертные залы, дома и дворцы культуры, дома творчества | 1 место | 0,29 | 32,8 | 113 |
| 4.6 | парки, скверы, бульвары | 1 кв. м общей площади | 0,037 | 8,0 | 216 |
| 4.7 | зоопарки, ботанические сады | 1 кв. м общей площади | 0,15 | 40,2 | 268 |
| 5 | Предприятия общественного питания |  |  |  |  |
| 5.1 | кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые | 1 место | 1,35 | 219,0 | 162 |
| 5.2 | кафетерии, предприятия быстрого обслуживания населения, пиццерии | 1 кв. м общей площади | 0,91 | 94,9 | 104 |
| 5.3 | прочие предприятия общественного питания | 1 кв. м общей площади | 3,5 | 248,2 | 71 |
| 6 | Предприятия службы быта |  |  |  |  |
| 6.1 | гостиницы, общежития гостиничного типа | 1 место | 2,04 | 197,0 | 96 |
| 6.2 | прочие предприятия бытового обслуживания (ателье, мастерские, сервис-центры и другие) | 1 кв. м общей площади | 0,4 | 91,2 | 228 |
| 6.3 | бани, сауны | 1 место | 1,75 | 208,0 | 119 |
| 6.4 | парикмахерские и косметические салоны | 1 кв. м общей площади | 0,95 | 124,1 | 131 |
| 6.5 | химчистки, прачечные | 1 кв. м общей площади | 0,58 | 80,3 | 138 |
| 6.6 | мастерские по ремонту обуви, ключей, часов | 1 кв. м общей площади | 0,29 | 14,6 | 50 |
| 7 | Предприятия транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 7.1 | таксопарк, автостоянки, парковки и гаражи | 1 машино-место | 0,85 | 164,3 | 193 |
| 7.2 | станции технического и сервисного обслуживания а/м, автомойки, автомастерские, шиномонтажные мастерские | 1 машино-место | 1,68 | 204,4 | 122 |
| 7.3 | автозаправочные станции | 1 машино-место | 0,77 | 138,7 | 180 |
| 7.4 | авто- и ж/д вокзалы, аэропорты, речные порты, станции | 1 кв. м общей площади | 0,62 | 67,5 | 109 |
| 8 | Прочие объекты |  |  |  |  |
| 8.1 | типографии | на 1 сотрудника | 0,29 | 76,6 | 264 |
| 8.2 | пункты приема вторичного сырья | на 1 пункт | 1,68 | 726,3 | 432 |
| 8.3 | дачные и садовые кооперативы | 1 житель | 3,07 | 569,4 | 185 |
| 8.4 | организации, оказывающие ритуальные услуги, кладбища | 1 кв. м общей площади | 0,1 | 25,6 | 256 |
| 8.5 | предприятия и организации иных отраслей промышленности | 1 кв. м общей площади | 0,27 | 56,6 | 210 |
| 8.6 | смет с территории предприятий и организаций различных форм собственности | 1 кв. м общей площади | 0,007 | 1,9 | 271 |
| 9 | Домовладения |  |  |  |  |
| 9.1 | многоквартирные жилые дома | 1 проживающий | 2,83* | 406,2* | 143 |
| 9.2 | индивидуальные жилые дома | 1 проживающий | 3,11* | 459,9* | 149 |

<*> с учетом крупногабаритных отходов.

2.4. Количество образующихся твердых коммунальных отходов

Масса и объем образования ТКО со стороны населения рассчитан на основании действующих нормативов накопления ТКО и представлен 
в Таблице 8.

Таблица 8. Масса и объем образования ТКО от населения расчетным способом 
на основе действующих нормативов

| Муниципальное образование | Численность населения (чел.) | Масса образования (тонн) | Объем образования (тыс.м3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Кабардино-Балкарская Республика | 905464 | 392627 | 2689 |
| Городской округ Нальчик | 271464 | 117712 | 806 |
| г. Нальчик | 245756 | 106565 | 729 |
| Городской округ Баксан | 61043 | 26469 | 181 |
| г. Баксан | 40010 | 17349 | 118 |
| Городской округ Прохладный | 60023 | 26027 | 178 |
| г. Прохладный | 60023 | 26027 | 178 |
| Баксанский муниципальный район | 65452 | 28381 | 194 |
| Зольский муниципальный район | 50875 | 22060 | 151 |
| Лескенский муниципальный район | 31306 | 13574 | 92 |
| Майский муниципальный район | 37609 | 16308 | 111 |
| Прохладненский муниципальный район | 50159 | 21749 | 148 |
| Черекский муниципальный район | 30636 | 13284 | 90 |
| Терский муниципальный район | 53393 | 23152 | 158 |
| Урванский муниципальный район | 75785 | 32861 | 225 |
| Чегемский муниципальный район | 78266 | 33937 | 232 |
| Эльбрусский муниципальный район | 39453 | 17107 | 117 |

Отмечается, что существующие нормативы накопления 
по домовладениям значительно превышают среднероссийские показатели 
и сравнимы с уровнем таких развитых регионов как г.Москва и Московская область и нуждаются в пересмотре. Целесообразно проведение дополнительных замеров массы и объема образования ТКО для пересмотра нормативов.

С учетом оценки ВРП на душу населения Кабардино-Балкарская Республика (286,4 тыс. руб. на душу населения, 2022г.) находится выше по сравнению с такими северокавказскими регионами как Чеченская Республика 
(206,7 тыс. руб. на душу населения) и Республика Дагестан (285,5 тыс. руб. на душу населения) - в регионах где установлены нормативы накопления ТКО также в килограммах и кубах. В Чеченской Республике норматив по МКД установлен в диапазоне 318 – 331 кг/год, по ИЖД – 365 – 371 кг/год 
на 1 проживающего; в Республике Дагестан по МКД – 279 – 316 кг/год, 
ИЖС – 265 – 268 кг/год на 1 проживающего.

В связи с изложенным территориальной схемой предлагается оценивать норму образования ТКО для Кабардино-Балкарской Республики в МКД и ИЖС на уровне 300 кг/год на 1 проживающего. Масса образования ТКО от юридических лиц обычно составляет 15-25% от массы образования ТКО от населения (для расчета предлагается принять показатель 20%).

Произведя перерасчет, с учетом оценки массы образуемых отходов 
от юридических лиц, общий объем образования ТКО в Кабардино-Балкарской Республике можно оценить в 471,1 тыс. тонн в 2023г. Оценочные данные представлены в Таблице 9.

Таблица 9. Оценка массы образования ТКО в Кабардино-Балкарской Республике

| Муниципальное образование | Численность населения (чел.) |  | Масса образования ТКО, тонн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население | Юридические лица | Суммарно население и юр.лица |
| Кабардино-Балкарская Республика | 905464 |  | 392627 | 78524 | 471151 |
| Городской округ Нальчик | 271464 |  | 117712 | 23542 | 141254 |
| г. Нальчик |  | 245756 | 106565 | 21312 | 127877 |
| Городской округ Баксан |  | 61043 | 26469 | 5294 | 31763 |
| г. Баксан |  | 40010 | 17349 | 3470 | 20819 |
| Городской округ Прохладный |  | 60023 | 26027 | 5205 | 31232 |
| г. Прохладный |  | 60023 | 26027 | 5205 | 31232 |
| Баксанский муниципальный район |  | 65452 | 28381 | 5676 | 34057 |
| Зольский муниципальный район |  | 50875 | 22060 | 4412 | 26472 |
| Лескенский муниципальный район |  | 31306 | 13574 | 2714 | 16288 |
| Майский муниципальный район |  | 37609 | 16308 | 3262 | 19570 |
| Прохладненский муниципальный район |  | 50159 | 21749 | 4350 | 26099 |
| Черекский муниципальный район |  | 30636 | 13284 | 2656 | 15940 |
| Терский муниципальный район |  | 53393 | 23152 | 4630 | 27782 |
| Урванский муниципальный район |  | 75785 | 32861 | 6572 | 39433 |
| Чегемский муниципальный район |  | 78266 | 33937 | 6787 | 40724 |
| Эльбрусский муниципальный район |  | 39453 | 17107 | 3421 | 20528 |

Согласно данным весового контроля на полигонах 
в Урванском и Прохладненском районах масса принимаемого ТКО составляет 291,1 тыс. тонн, сведения представлены в Таблице 9.1.

Таблица 9.1. Масса принимаемого ТКО в Кабардино-Балкарской Республике по данным весового контроля

| Территория | Полигон Урвань | Полигон Прохладный | масса, тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| Городской округ Нальчик | 120 935,20 |  | 120 935,20 |
| Городской округ Баксан | 16 073,13 |  | 16 073,13 |
| Городской округ Прохладный | 7 584,26 | 9 094,95 | 16 679,21 |
| Баксанский муниципальный район | 19 417,05 |  | 19 417,05 |
| Зольский муниципальный район | 12 047,17 |  | 12 047,17 |
| Лескенский муниципальный район | 6 342,81 |  | 6 342,81 |
| Майский муниципальный район | 7 573,10 | 2 395,34 | 9 968,44 |
| Прохладненский муниципальный район | 5 734,25 | 7 283,56 | 13 017,81 |
| Черекский муниципальный район | 5 977,32 |  | 5 977,32 |
| Терский муниципальный район | 14 781,23 | 435,62 | 15 216,85 |
| Урванский муниципальный район | 27 051,06 |  | 27 051,06 |
| Чегемский муниципальный район | 16 955,68 |  | 16 955,68 |
| Эльбрусский муниципальный район | 11 452,88 |  | 11 452,88 |
| ИТОГО | 271 925,14 | 19 209,47 | 291 134,61 |

С учетом близости оценочных данных по массе образования 
ТКО и подтвержденным данным весового контроля (всех имеющихся объектов инфраструктуры ТКО), ввиду невозможности использования действующих нормативов накопления ТКО для получения адекватной оценки массы образования ТКО, для расчетов территориальной схемы предлагается использование в качестве оценки количества образованных отходов 
на территории Кабардино-Балкарской Республики данные весового контроля. Таким образом, масса образования ТКО в Кабардино-Балкарской Республике определена в 291,1 тыс. тонн в 2023 году.

Прогноз количества образования твердых коммунальных отходов 
по годам реализации территориальной схемы рассчитан на основании прогноза численности населения Кабардино-Балкарской Республики. Также в расчет принято, что норма накопления ТКО по массе возрастает в пределах 0,3 – 0,5% в год. Прогноз количества образования отходов приведен в Таблице 10.

Таблица 10. Прогноз массы образования ТКО в Кабардино-Балкарской Республике

| Масса образования ТКО, тонн | Год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | 287383 | 288502 | 289489 | 290337 | 291134 | 291881 |

РАЗДЕЛ 3.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, УТИЛИЗАЦИИ 
И РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ

3.1. Данные об установленных и достигнутых на территории 
Кабардино-Балкарской Республики значениях целевых показателей 
по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов, в том числе ТКО

В соответствии с Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года. утвержденными Президентом Российской Федерации от 30 апреля 2012 г., стратегической целью государственной политики в области экологического развития является решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов 
для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, реализации права каждого человека на благоприятную окружающую среду, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Политика Кабардино-Балкарской Республики в сфере охраны окружающей среды ориентирована на достижение общей цели государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 
№ 326 (далее – Программа). Цель Программы – повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем. В соответствии с Программой, Законом Кабардино-Балкарской Республики от 23 октября 2000 г. № 37-РЗ «Об особо охраняемых природных территориях Кабардино-Балкарской Республики» и распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 декабря 2017 г. № 745-рп, разработана государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике».

Ожидаемые результаты реализации Программы в сфере обращения 
с отходами:

восстановление, в том числе рекультивирование, земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде;

развитие рынка экологических товаров и услуг, создание условий 
для формирования индустрии утилизации и вторичного использования отходов производства и потребления;

снижение объема образованных отходов всех классов опасности 
на единицу валового внутреннего продукта;

рост доли обезвреженных и утилизированных отходов производства 
и потребления в общем количестве образующихся отходов I - IV классов опасности до уровня 85,3%.

Значения целевых показателей в Кабардино-Балкарской Республике, установленные Программой на 2021-2030 годы, приведены в Таблице 11.

Таблица 11. Сведения о показателях государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды воспроизводство и использование 
природных ресурсов» (с учетом изменений

от 29 декабря 2023 г.) в Кабардино-Балкарской Республике

| Показатель | Ед. изм-я | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | план | план | план | план | план | план |
| Доля твердых коммунальных отходов, направленных на захоронение, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | % | 96,6 | 96,6 | 95,1 | 95,1 | 95 | 94,9 | 95 | 84,9 | 59,7 | 55,1 | 55 | 54,9 | 54,9 |
| Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов | % | 3,4 | 3,4 | 4,9 | 4,9 | 5 | 5,1 | 5 | 15,1 | 40,3 | 44,9 | 45 | 45,1 | 45,1 |
| Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов | % | 30,1 | 61 | 34,7 | 34,7 | 38,6 | 39,8 | 40 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Региональным проектом «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Кабардино-Балкарская Республика)» для региона показатели обработки и утилизации ТКО определены на следующем уровне (Таблица 11.1). Данные показатели установлены с учетом актуальных сведений по массе образования ТКО.

Таблица 11.1. Значения показателей по обработке и утилизации ТКО

по годам реализации регионального проекта «Комплексная система

обращения с твердыми коммунальными отходами»

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, нарастающим итогом (млн тонн) | 0,086 | 0,087 | 0,100 | 0,112 | 0,116 |
| Объем твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, нарастающим итогом (млн тонн) | 0,047 | 0,066 | 0,0142 | 0,0149 | 0,0149 |

Достигнутые за 2023 год значения целевых показателей федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» Кабардино-Балкарской Республикой определены на основании мониторинга достижения субъектами Российской Федерации показателей федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» и представлены в Таблице 12.

Таблица 12. Мониторинг достижения показателей федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными

отходами» Кабардино-Балкарской Республикой за 2023 г.

| Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных ТКО, % | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных ТКО, % | Масса ТКО, направленных на утилизацию (вторичную переработку), млн тонн | Масса ТКО, направленных на обработку, млн тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| 5,1 | 39,8 | 0,00 | 0,115 |

В качестве показателей по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов, устанавливаемых в целом по Кабардино-Балкарской Республике, 
в территориальной схеме определены:

доля обработанных отходов в общем объеме отходов, образовавшихся 
в процессе производства и потребления, суммарно и с разбивкой по видам 
и классам опасности отходов;

доля утилизированных (использованных), обезвреженных отходов 
в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе производства 
и потребления, суммарно и с разбивкой по видам и классам опасности отходов;

доля отходов, направляемых на захоронение, в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления, суммарно 
и с разбивкой по классам опасности отходов.

Значения указанных показателей за 2023 год с разбивкой по видам отходов и классам опасности представлены в Приложении 3.

## 3.2. Расчетные целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов на территории Кабардино-Балкарской Республики

С учетом осуществления тарифного регулирования только деятельности операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами территориальной схемой предусмотрено установление указанных целевых показателей только в отношении твердых коммунальных отходов. По другим видам отходов (не ТКО) суммарное значение использованных, обезвреженных и захороненных отходов может составлять менее 100% или более 100% (ввиду того, что отходы, образованные ранее отчетного года, могли быть использованы или обезврежены в отчетном году, а также ввиду того, что отчетность 2-ТП (отходы) и отчетность об образовании, утилизации, обезвреживании, размещении отходов, предоставляемой в уведомительном порядке  субъектами малого и среднего предпринимательства предоставляется не всеми респондентами).

Прогнозные значения целевых показателей по ТКО были рассчитаны с учетом сроков ввода в эксплуатацию новых объектов инфраструктуры, доли отбираемых вторичных материальных ресурсов и динамики численности населения, и представлены в Таблице 12.1.

Таблица 12.1. Целевые показатели по обработке, обезвреживанию, утилизации и размещению ТКО

| Год | Доля обработанных ТКО в общем количестве образованных ТКО | Доля обезвреженных ТКО в общем количестве образованных ТКО | Доля утилизированных ТКО в общем количестве образованных ТКО | Доля захороненных ТКО в общем количестве образованных ТКО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 38,6% | 0% | 5% | 95% |
| 2024 | 40% | 0% | 5% | 95% |
| 2025 | 80% | 0% | 15,1% | 84,9% |
| 2026 | 100% | 0% | 40,3% | 59,7% |
| 2027 | 100% | 0% | 44,9% | 55,1% |
| 2028 | 100% | 0% | 45% | 55% |
| 2029 | 100% | 0% | 45,1% | 54,9% |
| 2030 | 100% | 0% | 45,1% | 54,9% |

3.3. Показатели эффективности объектов по обращению с отходами

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 г. № 424 «Об утверждении порядка разработки, утверждения 
и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных 
и производственных программ», к показателям эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов, относятся:

доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб;

количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете 
на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов.

Показателем эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов, является доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку.

К показателям эффективности объектов, используемых для обезвреживания твердых коммунальных отходов, относятся:

показатель снижения класса опасности твердых коммунальных отходов;

количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической энергии, топлива, полученного из твердых коммунальных отходов, в расчете 
на 1 тонну твердых коммунальных отходов, поступивших на объект, используемый для обезвреживания твердых коммунальных отходов;

доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб.

Плановые значения показателей эффективности объектов определяются 
в отношении каждого объекта и устанавливаются на каждый год в течение срока действия производственной программы регулируемой организации 
в соответствии с инвестиционной программой.

Плановые значения показателей эффективности объектов устанавливаются на основании предложения оператора, осуществляющего регулируемые виды деятельности в сфере обращения с отходами 
и эксплуатирующего объекты, исходя из:

фактических значений показателей эффективности за предыдущие 3 года;

требований к объектам, используемым для размещения твёрдых коммунальных отходов;

сравнения плановых значений показателей эффективности с показателями аналогичных объектов, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики, или сравнения технологий, применяемых на объекте с наилучшими доступными технологиями в соответствии с информационно-техническими справочниками по наилучшим доступным технологиям, утверждаемыми уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Плановые значения показателей эффективности объектов определяются исходя из мероприятий, включенных в инвестиционную и производственную программы регулируемой организации.

Плановые значения показателей эффективности объектов подлежат корректировке в случае внесения изменений в инвестиционную и (или) производственную программы регулируемой организации в соответствии с вносимыми изменениями.

В случае если в отношении объекта не предусматриваются мероприятия по реконструкции, модернизации, капитальному или текущему ремонту в соответствующем году, плановые значения показателей эффективности объекта определяются на уровне не ниже фактических значений показателей.

3.4. Основные выводы по разделу

Прогнозные значения целевых показателей по утилизации, обезвреживанию и размещению отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, в Кабардино-Балкарской Республике должны быть направлены 
на уменьшение количества захоронения, увеличение количества утилизации, сведение к минимуму обезвреживания, а также внедрение селективного накопления ТКО с целью уменьшения площадей земель, используемых 
для захоронения. В соответствии с пунктом 8 статьи 12 Федерального закона 
от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается. Перечень видов отходов, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается, установлен распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 25 июля 2017 г. № 1589-р.

РАЗДЕЛ 4.

МЕСТА НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ

4.1. Существующая система накопления твердых коммунальных отходов

Складирование твердых коммунальных отходов может осуществляться несколькими различными способами:

в контейнерах, расположенных на контейнерных площадках;

с использованием мусоропровода;

в отсеках для складирования крупногабаритных отходов, расположенных на контейнерных площадках

в контейнерах для складирования крупногабаритных отходов;

в пакетах, размещаемых в установленных местах;

путем приема отходов по заявке;

путем объезда территории и приема отходов по графику;

в контейнерах раздельно для разных видов отходов (при наличии действующей в регионе раздельной системы накопления ТКО).

В настоящее время в Кабардино-Балкарской Республике наиболее распространена система одноэтапного вывоза ТКО с предварительным сбором в контейнеры следующих типов:

металлические, объемом 0,5; 0,7; 0,75; 0,8 куб. м;

евроконтейнеры, объемом 1; 1,1 куб. м;

контейнеры-бункеры, объемом 8 куб. м.

В Кабардино-Балкарской Республике для складирования ТКО в зонах застройки многоквартирными домами, как правило, используются контейнеры объемом 0,7; 0,75, 0,8 и 1,1 куб. м. Для складирования ТКО в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, в зоне садоводческих, дачных 
и огороднических товариществ, как правило, используются контейнеры объемом 0,7 куб. м, 0,8 куб. м и бункеры-накопители объемом 7 и 8 куб. м, либо система сбора представлена бестарным способом, преимущественно по графику. В большей части сельских населенных пунктов осуществляется бестарный способ сбора ТКО и смешанный график вывоза ТКО.

Отдельные площадки для складирования КГО на территории Кабардино-Балкарской Республики, как правило, не оборудуются, население размещает КГО на тех же площадках, где размещается ТКО. Затем КГО вручную загружается в грузовые автомобили операторами по обращению с ТКО. 
На некоторых площадках для складирования ТКО дополнительно установлены отдельные бункеры объемом 8 куб. м., которые предназначены для накопления КГО и вывозятся бункеровозом.

Места накопления отходов определены в соответствии со схемами размещения мест (площадок) накопления ТКО и реестрами мест (площадок) накопления ТКО, и приведены в Приложении 4. Данные, приведенные 
в указанном приложении, определены в соответствии со сведениями, размещенными на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов республики о местах (площадках) накопления ТКО, а также сведений, представленных региональным оператором по обращению с ТКО.

Для создания на территории Кабардино-Балкарской Республики эффективной системы накопления твердых коммунальных отходов требуется организация дополнительных контейнерных площадок, общее число которых можно ориентировочно оценить в 50 % от существующего числа, а также обустройство и модернизация существующих контейнерных площадок. Для этих целей органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов республики. Приведение необустроенных мест (площадок) накопления ТКО в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов республики ведется в зависимости от лимитов бюджетных ассигнований на указанные цели.

Необходимое количество контейнеров и бункеров в 3 зонах деятельности регионального оператора, по данным муниципальных образований, составляет 4968 и 703 соответственно. Приобретение контейнеров и бункеров региональным оператором предусмотрено в случае включения соответствующих расходов при установлении единого тарифа на услугу регионального оператора.

4.2. Места накопления отходов (за исключением контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов)

Согласно СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования 
к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», введенных в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 апреля 2003 г. № 80, складирование каждого вида отходов производства и потребления зависит от их происхождения, агрегатного состояния, физико-химических свойств, количественного соотношения компонентов и степени опасности для здоровья населения 
и среды обитания человека. В зависимости от технологической и физико-химической характеристики отходов допускается их хранить:

в производственных или вспомогательных помещениях;

в нестандартных складских сооружениях (под надувными, ажурными 
и навесными конструкциями);

в резервуарах, накопителях, танках и прочих наземных и заглубленных специально оборудованных ёмкостях;

в вагонах, цистернах, вагонетках, на платформах и прочих передвижных средствах;

на открытых приспособленных для хранения отходов площадках.

Складирование промышленных отходов на производственной территории осуществляется по цеховому принципу или централизованно. Условия сбора и складирования определяются классом опасности отходов, способом упаковки с учётом агрегатного состояния и надёжности тары.

При этом складирование твердых отходов I класса разрешается исключительно в герметичных оборотных (сменных) емкостях (контейнеры, бочки, цистерны); II – в надежно закрытой таре (полиэтиленовых мешках, пластиковых пакетах); III – в бумажных мешках и ларях, хлопчатобумажных мешках, текстильных мешках; IV – навалом, насыпью, в виде гряд.

Предельное складирование количества отходов на территории предприятия, которое единовременно допускается размещать на его территории, определяется предприятием в каждом конкретном случае на основе баланса материалов, результатов инвентаризации отходов с учетом 
их макро- и микросостава, физико-химических свойств, в том числе агрегатного состояния, токсичности и уровней миграции компонентов отходов 
в атмосферный воздух.

Размещаемые отходы производства и потребления следует складировать таким образом, чтобы исключить возможность их падения, опрокидывания, разливания, чтобы обеспечивалась доступность и безопасность их погрузки 
для отправки на специализированные предприятия для обезвреживания, переработки или утилизации. Тара и упаковка должны быть прочными, исправными, полностью предотвращать утечку или рассыпание отходов, обеспечивать их сохранность при складировании. Тара должна быть изготовлена из материала, устойчивого к воздействию данного вида отхода 
и его отдельных компонентов, атмосферных осадков, перепадов температур 
и прямых солнечных лучей. Для складирования отходов производства 
и потребления могут эксплуатироваться специально оборудованные открытые 
и (или) закрытые площадки. Складирование в пределах закрытой площадки осуществляется в случае:

принадлежности отходов к I – III классам опасности в зависимости от их свойств;

необходимости создания особых условий хранения, а также надёжной изоляции отходов от доступа посторонних лиц;

необходимости создания особых условий хранения отходов для сохранения их ценных качеств как вторичного сырья;

сбора и складирования отходов в непосредственных местах их образования (в цехах, производственных помещениях).

Для организации закрытых площадок складирования отходов могут использоваться специально предназначенные для этой цели стационарные складские здания, отдельные помещения или выделенные площади внутри складских и (или) производственных, вспомогательных зданий, а также нестационарные складские здания и сооружения.

Данные об организациях, имеющих лицензию на осуществление сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов в части транспортирования отходов I-V классов, в Кабардино-Балкарской Республике на дату утверждения территориальной схемы представлены в Приложении 5.

РАЗДЕЛ 5.

МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ И ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

5.1. Реестр действующих объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

В настоящем разделе актуализированы сведения об объектах размещения отходов, внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов (далее – ГРОРО), остаточной емкости объектов размещения отходов, внесенных в ГРОРО, перечне специализированных организаций, осуществляющих деятельность по обращению с отходами в регионе.

Основным конечным этапом обращения с отходами, образуемыми населением и организациями муниципальных образований республики, 
в настоящее время является их размещение на полигонах.

На сегодняшний день в Кабардино-Балкарской Республике существует два объекта размещения отходов – полигоны ТКО в Урванском  
и Прохладненском районах и два объекта накопленного экологического ущерба, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). В Урванском районе установлено современное оборудование для сортировки мусора, существуют несколько объектов по утилизации отходов, в частности отходов стекла, пластика, бумаги и картона.

В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона 
от 24 июня 1998 г. № 89 «Об отходах производства и потребления» запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в ГРОРО. Сведения об объектах размещения ТКО, внесенных в ГРОРО, на территории Республики представлены в Таблице 13.

Таблица 13. Сведения об объектах размещения отходов, внесенных в ГРОРО

| Наименование объекта | Назначение | Номер ГРОРО | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов |  |  |  |
| Полигон ТКО, Урванский р-н | Захоронение | 07-00001-З-00168-070416 | с.Урвань |
| Полигон ТКО, Прохладненский р-н | Хранение | 07-00033-Х-00592-250914 | с.Пролетарское |
| Объекты по размещению отходов (за исключением твердых коммунальных отходов) |  |  |  |
| Иловые площадки | Хранение | 07-00003-Х-00255-240517 | с.п.Приближная |
| Шламохранилище (пруд наокпитель) | Хранение | 07-00002-Х-00255-240517 | с.п.Кенже |

Объект размещения отходов в Урванском районе (ОРО) размещен на удалении 12,5 км. от контрольной точки аэродрома (КТА) Нальчик и попадет 
в шестую зону приаэродромной территории, в связи с чем накладываются определенные ограничения на его деятельность.

В соответствии с Положением о приаэродромной территории, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 2 декабря 2017 года №1460 (в ред. от 24.01.2023г.), объекты 
по обращению с твердыми коммунальными отходами, пищевыми 
и биологическими отходами, расположенные в границах шестой подзоны приаэродромной территории, не признаются объектами, способствующими привлечению и массовому скоплению птиц в случае наличия заключения по результатам орнитологического исследования на предмет отсутствия факторов и (или) достаточности мер защиты объекта по обращению 
с отходами, содержащего выводы об отсутствии таких факторов и (или) 
о достаточности мер защиты объекта по обращению с отходами 
от привлечения и массового скопления птиц.

На полигоне ТКО и в его окрестностях проводилось эколого-орнитологическое обследование в 2022 году. Из материалов обследования следует, что:

основные потоки перелетов в районе полигона и его окрестностях 
не пересекают маршруты полетов воздушных судов при взлете, выходе 
на маршрут (воздушные трассы), маршруты подхода, захода на посадку 
и предпосадочного снижения;

полигон ТКО не участвует в формировании направлений потоков весенней и осенней миграции птиц.

Детализированные сведения о действующих объектах размещения отходов представлены в Приложении 6.

5.2. Анализ данных об объектах по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

Перечень юридических лиц, лицензированных на обращение с отходами представлен в Приложении 5.

Данные о количестве обработанных, утилизированных, обезвреженных 
и размещенных отходов (суммарно и с разбивкой по видам и классам опасности отходов) за 2023 год представлены в Приложении 2.

Данные о ежегодном количестве ТКО, принимаемых для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения представлены в разделе 6.

Сведения об объектах обработки ТКО представлены в таблице 13.1.

Таблица 13.1. Сведения об объектах обработки ТКО

| Наименование объекта | Географические координаты | Производственная мощность (тыс. тонн в год) | Доля утилизации |
| --- | --- | --- | --- |
| МСК - Урвань | 43.504751, 43.795150 | 150 | 15% |
| МСК -Прохладный | 43.782708, 44.020856 | 40 | 15% |

Детализированные сведения о действующих объектах обработки ТКО представлены в Приложении 7.

Данные по действующим объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов представлены в Приложениях 8-9.

Графические данные о местах нахождения объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов (с нанесением их на карту Кабардино-Балкарской Республики) наглядно представлены на карте в Приложении 11 к Территориальной схеме, а также в электронной модели территориальной схемы.

В рамках территориальной схемы предусмотрено строительство необходимых мощностей для обработки ТКО во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 25 июля 2017 г. № 1589-р и с целью достижения целевых показателей государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 326. Данные 
о планируемых объектах обращения с отходами приведены в соответствующем разделе.

5.3. Оценка существующих объектов системы обращения с отходами 
на территории Кабардино-Балкарской Республики

Все действующие объекты обращения с отходами должны соответствовать природоохранному законодательству Российской Федерации 
и действующим нормативным документам:

Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями);

Федеральному закону от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с последующими изменениями 
и дополнениями);

Федеральному закону от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральному закону от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральному закону от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с последующими изменениями 
и дополнениями);

постановлению Правительства Российской Федерации 
от 16 августа 2013 г. № 712 «О порядке проведения паспортизации отходов 
I – IV классов опасности»;

постановлению Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 г. № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон 
и использования земельных участков, расположенных в границах 
санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями и дополнениями);

приказу Минприроды Российской Федерации от 22 мая 2017 г. № 242 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов» 
(с последующими изменениями и дополнениями);

приказу Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 7 ноября 2014 г. № 701 «О вводе в эксплуатацию электронного сервиса государственной информационной системы «ПТК ГОСКОНТРОЛЬ» – Модуль «Государственный кадастр отходов»;

приказу Минприроды России от 4 декабря 2014 г. № 536 
«Об утверждении Критериев отнесения отходов к I – V классам опасности 
по степени негативного воздействия на окружающую среду»;

приказу Минприроды России от 1 сентября 2011 г. № 721 
«Об утверждении Порядка учёта в области обращения с отходами» (с последующими изменениями и дополнениями);

приказу Минприроды России от 30 сентября 2011 г. № 792 
«Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра отходов»;

приказу Росприроднадзора от 1 августа 2014 г. № 479 «О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов» (с последующими изменениями и дополнениями);

приказу Минприроды РФ от 16 февраля 2010 г. № 30 «Об утверждении Порядка представления и контроля отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов (за исключением статистической отчетности)» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.04.2010 № 16938) 
(с последующими изменениями и дополнениями);

приказу Росстата от 10 августа 2017 г. № 529 «Об утверждении статистического инструментария для организации Федеральной службой 
по надзору в сфере природопользования федерального статистического наблюдения за отходами производства и потребления»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»(с последующими изменениями и дополнениями);

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению 
и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству 
и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов»;

постановлению Госстандарта России от 30 декабря 1993 г. № 299 «Общероссийский классификатор управленческой документации 
(ОКУД) ОК 011-93» (с последующими изменениями и дополнениями);

СанПин 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» (с последующими изменениями и дополнениями);

СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»;

СП 127.13330.2017 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию. СНиП 2.01.28-85.

РАЗДЕЛ 6.

БАЛАНС КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ, ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

В настоящее время в соответствии с предоставленными исходными данными отходы, в том числе твердые коммунальные, поступающие из других субъектов Российской Федерации, отсутствуют. Отходы, которые были образованы на территории Кабардино-Балкарской Республики и переданы 
в другие субъекты Российской Федерации для последующей утилизации, обезвреживания, размещения, также отсутствуют.

В Таблице 14 определен баланс в части ТКО на каждый расчетный год территориальной схемы с учетом предусмотренных характеристик действующих и перспективных объектов по обращению с отходами.

Таблица 14. Баланс количественных характеристик образования,

обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО (тыс. тонн)

| Вид обращения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образовано ТКО | 288,5 | 289,5 | 290,3 | 291,1 | 291,9 |
| Обработано ТКО | 184,9 | 235,1 | 235,2 | 115,9 | 116,7 |
| Обезврежено ТКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утилизировано ТКО | 27,742 | 32,76 | 47,776 | 14,9 | 14,6 |
| ЗахороненоТКО | 260,8 | 256,7 | 242,6 | 276,2 | 277,3 |
| Передано в другие субъекты РФ | - | - | - | - | - |
| Принято из других субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - |

Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления, за исключением ТКО, подготовленный на основании данных статистической отчетности 2-ТП (отходы), за 2023 год представлен в Приложении 10.

РАЗДЕЛ 7. СХЕМА ПОТОКОВ ОТХОДОВ ОТ ИСТОЧНИКОВ 
ИХ ОБРАЗОВАНИЯ ДО ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ И ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

7.1. Организации, осуществляющие транспортирование отходов

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 23 Федерального закона 
от 29 декабря 2014 г. № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по транспортированию отходов I – IV классов опасности, были обязаны получить лицензию на ее осуществление 
до 1 июля 2016 г. С 1 июля 2016 г. осуществление данной деятельности без лицензии не допускается.

В Приложении 5 к территориальной схеме представлен перечень юридических лиц Кабардино-Балкарской Республики, имеющих лицензии 
на транспортирование отходов I-IV классов.

7.2. Система транспортирования твердых коммунальных отходов

Текущая схема транспортирования ТКО на территории 
Кабардино-Балкарской Республики с учетом данных регионального оператора по обращению с ТКО и Министерства жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики представлена в Приложении 12. Перспективная схема транспортирования ТКО с учетом планируемых территориальной схемой мероприятий представлена в Приложении 12.1. Графическое изображение текущей и перспективной схемы транспортирования ТКО приведено в Приложении 13-13.1.

РАЗДЕЛ 8.

ДАННЫЕ О ПЛАНИРУЕМЫХ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

8.1. Предложения по основным мероприятиям, направленным на развитие инфраструктуры экологически и санитарно-эпидемиологически безопасного обращения с отходами, в том числе ТКО

Территориальной схемой предлагается к реализации следующие мероприятия:

рекультивация существующих несанкционированных мест размещения отходов (свалок);

раздельный сбор ТКО;

компостирование органической фракции с целью получения технического грунта и органических удобрений;

производство вторичного топлива RDF (при условии подписания договора с цементным заводом об утилизации);

полигон ТКО;

мусоросортировочный комплекс

8.1.1. Рекультивация существующих несанкционированных мест размещения отходов (свалок)

Сведения об объектах размещения отходов (несанкционированных свалках), подлежащих рекультивации или перепрофилированию представлены 
в приложении 16 к настоящей территориальной схеме.

Нелегальные объекты по размещению отходов могут быть ликвидированы путем рекультивации. Но затраты по рекультивации загрязненных земель значительны в связи с тем, что это требует выполнения большого объема подготовительных работ, а именно:

- Проведения комплекса экологических исследований (гидрогеологических, геологических, почвенных, исследования атмосферы, проверки отходов на радиоактивность и т.п.).

- Решения вопросов по утилизации отходов, консервации фильтрата, использованию биогаза, устройства экранов и т.д.

- Посева многолетних трав, создания пашни, сенокосов, газонов.

Альтернативным способом ликвидации нелегальных объектов 
по размещению отходов может стать перенос накопленных отходов 
на разрешенное место, это будет значительно дешевле и экологически безопаснее.

Вне зависимости от выбора способа ликвидации необходим предварительный выбор доступного вторсырья.

8.1.2. Перспективная система накопления твердых коммунальных отходов

Основной целевой моделью накопления твердых коммунальных отходов является накопление отходов в контейнерах, расположенных на оборудованных контейнерных площадках. Такая модель обеспечивает снижение расходов 
на накопление и вывоз отходов. Порядок создания мест накопления ТКО, 
а также правила формирования и ведения реестра мест накопления ТКО, установлены постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 августа 2018 г. № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра».

В районах многоквартирных домов схемой предлагается устанавливать новые контейнеры емкостью 0,75 куб. м и 1,1 куб. м, которые опорожняются 
с помощью погрузчиков с фронтальной или задней стороны.

Около индивидуальных жилых домов могут быть установлены металлические баки емкостью от 120 до 240 л, которые также могут быть использованы для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. Такие контейнеры могут находиться у группы из нескольких домов.

При выборе контейнеров должны быть соблюдены требования относительно прочности, сохранения прочности в холодный период года, 
а также требования относительно низких адгезионных свойств (с целью предотвращения примерзания и прилипания отходов).

Схема с использованием контейнерных площадок, рассчитанных 
на накопление отходов от большого числа поставщиков, подходит 
для накопления отходов от объектов инфраструктуры и благоустроенного жилого фонда.

Рисунок 2 – Контейнерная площадка для накопления отходов

В соответствии с СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований» контейнерный парк необходимо размещать на специально оборудованных контейнерных площадках, размер которых должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров (не более 10 контейнеров для накопления ТКО, в том числе для раздельного накопления ТКО, и 2 бункеров 
для накопления КГО). Контейнерные площадки должны иметь подъездной путь, водонепроницаемое покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки.

Для населенных пунктов с численностью менее 1000 жителей предлагается реализовать систему накопления и удаления отходов с помощью бункеров-накопителей объемом 8 куб. м, установленных на границе населенных пунктов. Население самостоятельно складирует отходы 
в бункеры-накопители. Накопление и вывоз отходов необходимо осуществлять специальными мусоровозами, осуществляющими освобождение бункера непосредственно на бункерной площадке.

Отходы юридических лиц в сельских населенных пунктах необходимо собирать в специальные контейнеры, которые должны приобретаться хозяйствующими субъектами самостоятельно. При этом необходимо оборудовать контейнерные площадки для размещения контейнеров. Вывоз отходов юридических лиц может осуществляться спецтехникой для вывоза ТКО от жилого сектора на основании отдельных договоров с обслуживающей организацией.

Вместе с тем необходимо приведение всех контейнерных площадок 
в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

Оборудование контейнерной площадки:

бетонное или асфальтовое покрытие, удобное для выкатывания контейнеров к мусоровозам, а также для удобства подъезда к контейнерам маломобильных групп населения;

ограждение с трех сторон зеленого цвета (профнастил, сетка или смешанное профнастил/сетка;

ограничение бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) 
по периметру;

подъездной путь для автотранспорта;

цвет – зеленый.

Оформление (брендирование табличек, банеров и пр.) контейнерных площадок должно осуществляться в едином стиле.

В таблице 15 представлены усредненные характеристики оборудования для контейнерного парка.

Таблица 15. Характеристики оборудования для обновления контейнерного парка

| Тип оборудования | Объемная вместимость | Вес | Габаритные размеры в плане | Занимаемая площадь на контейнерной площадке с учетом зазоров между контейнерами 0,3 м | Средняя рыночная стоимость по состоянию на 01.05.2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контейнер металлический | 0,75 куб. м | 115,0 кг | 0,9 м × 0,7м | 1,26 м2 | 7,5 тыс. руб. |
| Евроконтейнер пластиковый | 1,1 куб. м | 50,0 кг | 1,4 м × 1,1м | 3,04 м2 | 14,0 тыс. руб. |
| Евроконтейнер металлический | 1,1 куб. м | 50,0 кг | 1,4 м × 1,1м | 3,04 м2 | 16,0 тыс. руб. |
| Бункер-накопитель металлический | 8,0 куб. м | 500,0 кг | 2,0 м × 3,4 м | 10,4 м2 | 34,0 тыс. руб. |

Устройство контейнерной площадки включает в себя следующие затраты:

проектирование контейнерной площадки с выбором места ее расположения в соответствии с СанПиНом 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;

строительно-монтажные работы по устройству водонепроницаемой площадки;

установка ограждения или готовой контейнерной площадки закрытого типа (навеса).

Площадь контейнерной площадки принимается в зависимости от типа и количества устанавливаемых контейнеров.

В таблице 16 представлены ориентировочные расчеты стоимости устройства контейнерных площадок по 4 вариантам:

открытого типа на 2 евроконтейнера объемом 1,1 куб. м;

открытого типа на 2 евроконтейнера объемом 1,1 куб. м и 1 бункер объемом 8 куб. м;

закрытого типа на 2 евроконтейнера объемом 1,1 куб. м;

закрытого типа на 2 евроконтейнера объемом 1,1 куб. ми 1 бункер объемом 8 куб. м.

Таблица 16. Оценочная стоимость устройства контейнерной площадки

| Удельный стоимостной показатель, руб. (без учета НДС) | Контейнерная площадка открытого типа (ограждение с трех сторон) на 2 евроконтейнера минимальной площадью 6,08 кв. м | Контейнерная площадка открытого типа (ограждение с трех сторон) на 2 евроконтейнера и 1 бункер минимальной площадью 16,48 кв. м | Контейнерная площадка закрытого типа на 2 евроконтейнера минимальной площадью 6,08 кв. м | Контейнерная площадка закрытого типа на 2 евроконтейнера и 1 бункер минимальной площадью 16,48 кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СМР по устройству основания | 3 231,16 | 8 758,13 | 3 231,16 | 8 758,13 |
| СМР по устройству ограждающих металлоконструкций | 21 125,57 | 57 261,41 | 48 157,86 | 130 533,14 |
| Приобретение оборудования (контейнеров) (средняя рыночная стоимость на 01.05.2020 г.) | 30 000,00 | 71 000,00 | 30 000,00 | 71 000,00 |
| Итого: | 54 356,73 | 137 019,54 | 81 389,02 | 210 291,44 |

Схема с использованием контейнерных площадок, рассчитанных 
на накопление отходов от большого числа поставщиков, подходит для накопления отходов от объектов инфраструктуры и благоустроенного жилого фонда.

8.1.3. Накопление крупногабаритных отходов

Для накопления и промежуточного складирования крупногабаритных отходов существуют два основных варианта:

- организация специализированных «утилизационных дворов» для приема КГО от населения;

- накопление КГО в крупные бункеры-накопители с последующим вывозом среднетоннажными бункеровозами.

Утилизационные дворы предназначены для дополнительного центрального накопления ценных компонентов, отходов и вредных веществ различного вида как дополнительный вариант децентрализованного охвата через системы накопления и доставки отходов. Цель современного утилизационного двора заключается в сокращении объемов остаточного мусора, прежде всего, крупногабаритных и строительных отходов, пригодных для вторичного использования.

Главным преимуществом организации утилизационных дворов является высокая эффективность селективного накопления отходов.

Альтернативным вариантом системы накопления крупногабаритных 
и строительных отходов является установка мобильных бункеров-накопителей, вывозимых по мере накопления среднетоннажными бункеровозами. Главное преимущество этого варианта – относительная простота реализации 
при приемлемой эффективности. Также бункеры-накопители наряду 
с крупногабаритными отходами позволяют собирать строительный мусор.

Организация системы вывоза крупногабаритных и строительных отходов полностью определяется выбранной схемой накопления и промежуточного складирования.

При организации утилизационных дворов для вывоза отходов используются специализированные пресс-контейнеры, перевозимые крупнотоннажным транспортом.

8.1.4. Раздельное накопление твердых коммунальных отходов

Раздельное накопление твердых коммунальных отходов (далее – раздельный сбор отходов, РСО) предполагает накопление различных видов отходов в различных контейнерах, предназначенных для их накопления. Предлагается раздельный сбор отходов реализовывать по двухконтейнерной системе.

Рисунок 2.1. Контейнеры для раздельного сбора отходов

Принцип двухконтейнерной системы заключается в разделении отходов на стадии накопления на две составляющие: полезные вторичные компоненты, пригодные для повторного использования – «сухие» (полимерные отходы, бумага и картон, металл, стекло и пр.) и прочие отходы – «смешанные» (пищевые и растительные отходы, прочие виды отходов). Таким образом, не происходит смешивание и загрязнение ценных компонентов пищевыми отходами, а вторсырье, собираемое отдельно, остается более высокого качества, чем смешанное. Двухконтейнерная система накопления твердых коммунальных отходов имеет следующие преимущества:

уменьшение необходимой площади земельного участка 
для организации контейнерной площадки;

снижение затрат на обустройство контейнерной площадки;

снижение затрат на приобретение и обслуживание контейнерного парка;

снижение затрат на транспортирование отходов за счет сокращения количества транспортных средств и логистических маршрутов для накопления отходов.

В рамках реализации программы по внедрению системы раздельного сбора отходов необходимо совместно с администрациями муниципальных образований сформировать реестры контейнерных площадок, расположенных на придомовых территориях и подлежащих оборудованию контейнерами для раздельного накопления, а именно «синими» для «сухих» отходов, годных 
к вторичной переработке (бумага/картон, пластик, стекло, металл), которые будут вывозиться отдельным транспортом на сортировочную станцию, для последующей сортировки по видам и направления на переработку.

Рисунок 2.2. Обращение с отходами

8.1.5. Транспортный парк

В качестве собирающих предлагается использовать мусоровозы с задней загрузкой с объемом кузова от 8 до 22 куб. м.

Основные преимущества технологии задней загрузки:

1) коэффициент уплотнения мусора в мусоровозах с задней загрузкой достигает 6, в то время как в мусоровозах с боковой загрузкой этот коэффициент не превышает 2,5 – 4, поэтому при одном и том же объеме мусоросборника при применении, соответствующего шасси грузоподъёмность мусоровоза увеличивается в 2,5 – 3 раза, что позволяет пропорционально сократить требуемый парк спецтехники;

2) технология задней загрузки позволяет решать экологические проблемы за счет исключения просыпания мусора при загрузке контейнера, так как загрузка осуществляется в габаритах мусороприёмника, а не через небольшую воронку на крыше мусоросборника, как при боковой загрузке;

3) работа с механизмом опрокидывания на мусоровозах с задней загрузкой значительно безопасней для оператора машины, так как подъем контейнера осуществляется на высоту 1,5 – 1,8 м от земли, а не на 2,5 – 4 м, как при боковой загрузке;

4) при задней загрузке отходами мусоровоз может загружаться и вручную, и фронтальным погрузчиком, что исключено при боковой погрузке.

Оператор по обращению с отходами, осуществляющий транспортирование отходов, обязан содержать мусоровозы исправными 
и периодически осуществлять их санитарную обработку. В частности, одометры мусоровозов должны быть исправны и не могут быть заменены без уведомления регионального оператора.

Все мусоровозы должны быть окрашены в узнаваемый цвет, согласованный с региональным оператором. Персонал, обслуживающий мусоровозы, должен быть одет в узнаваемую униформу, обеспечивающую необходимую защиту работников при обращении с отходами.

Все вновь вводимые в эксплуатацию мусоровозы должны отвечать требованиям ЕВРО-4 и быть оборудованными датчиками системы ГЛОНАСС. Эксплуатация мусоровозов, не оборудованных системой ГЛОНАСС/GPS, допускалась до 1 января 2018 г.

Мусоровозы должны перевозить твердые коммунальные отходы исключительно в направлении объектов по обращению с отходами, указанных в территориальной схеме.

В отношении каждого мусоровоза должен вестись маршрутный журнал по установленной форме, в котором указывается информация о движении мусоровоза и загрузке (выгрузке) твердых коммунальных отходов. Допускается ведение маршрутного журнала в электронной форме.

Твердые коммунальные отходы не должны уплотняться при перевозке сильнее, чем это предусмотрено договором о транспортировании твердых коммунальных отходов.

8.1.6. Раздельный вывоз и сортировка отходов по видам

С мест накопления отходы из разных контейнеров должны вывозиться отдельным транспортом. Не допускается вывоз смешанных и раздельно накопленных «сухих» отходов одним мусоровозом. 
В целях наглядного понимания системы раздельного сбора отходов вводится единое оформление, в том числе транспорта.

Рисунок 2.3. Система раздельного сбора отходов

Оформление транспорта для вывоза отходов осуществляется 
с разработанным типом оформления системы РСО. Жители должны наглядно понимать, что живут в среде, где есть РСО.

Рисунок 2.4. Оформление транспорта

Машина с «сухими» отходами направляется на одну из сортировочных станций, где сортируется по видам. Смешанные отходы другой машиной направляются на автоматизированные комплексы по переработки отходов для сортировки, компостирования и обезвреживания.

Вместе с тем сортировочные комплексы должны быть оборудованы минимальному стандарту, который включает в себя:

1. Разделение входящего потока ТКО и КГМ на отдельные зоны

2. Отдельный прием и обработка «сухих» и «смешанных» отходов

3. Камеры наблюдения въездной группы

4. Весовой и радиационный контроль

5. Оснащенность аппаратно-программным комплексом контроля, учета 
и управления доступом

6. Соответствие единому стилю оформления

7. Оборудование:

цепные конвейеры;

ленточные транспортеры;

пресс;

магнитные сепараторы;

сортировочные платформы;

шкаф электрический управления оборудованием.

После разделения отходов по видам, осуществляется их транспортировка до объектов переработки, перерабатывающие такие виды отходов производства и потребления, как бумага и картон, стекло, пластик, металл, шины 
и резинотехнические изделия, отходы электрического и электронного оборудования, ртуть содержащие отходы. Отдельные виды отходов используются, в том числе в качестве вторичного сырья при производстве энергосберегающих материалов, например для производства стекловаты или пенополистирольных плит.

8.1.7. Обращение с отдельными видами отходов

8.1.7.1. Твердые коммунальные отходы

Наиболее перспективным для развития системы обращения твердых коммунальных отходов является:

Строительство мусоросортировочных объектов, на которых будет производиться их обработка.

Строительство или модернизация полигонов для обеспечения бесперебойного вывоза отходов на объекты, соответствующие природоохранному законодательству.

Минимизация потока отходов, направляемых на размещение (хранение, захоронение) за счет ввода в эксплуатацию современных комплексов обработки и утилизации ТКО, мощности которых позволяют не только производить отбор вторичных материальных ресурсов, но также осуществлять компостирование органических отходов и производство альтернативного топлива.

Согласно пункту 8 статьи 12 Федерального закона от 24 июня 1998 г. 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», захоронение отходов, 
в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается.

Сортировка отходов позволяет выделить вторичные материальные ресурсы для переработки, сокращает затраты на вывоз отходов на место 
их захоронения, а также продлевает срок эксплуатации полигона.

8.1.7.2. Отходы строительства и ремонта

В настоящее время в части обращения с отходами строительного производства приоритетными направлениями являются сокращение объемов образования отходов и обеспечение максимально возможной утилизации.

Зарубежный и отечественный опыт показывает, что полученный после переработки строительных отходов вторичные материальные ресурсы многообразны по физико-механическим характеристикам и применению.

К примеру, строительный мусор: кирпич, стяжка, бетон, плитка, полученные при демонтаже строительных объектов, после переработки превращаются в строительный щебень вторичного происхождения 
по ГОСТ 25137-82. Вторичный щебень рекомендуется использовать при устройстве подстилающего слоя подъездных и малонагруженных дорог; фундаментов под складские, производственные помещения и небольшие механизмы; устройства основания или покрытия пешеходных дорожек, автостоянок, прогулочных аллей, откосов вдоль рек и каналов; приготовления бетона, используемого для устройства покрытий внутренних площадок гаражей и сельских дорог; в заводском производстве бетонных и железобетонных изделий прочностью до 30 МПа.

Существуют различные методы разрушения строительных материалов: статические (раскалывание, дробление, резка и расширение) и динамические (ударное, вибрационное, взрывные), при этом удельные энергетические затраты более низкие при использовании динамических методов. В настоящее время наибольшие результаты достигнуты в совершенствовании технологии разрушения строительных конструкций ударными методами, раскалыванием, резкой, дроблением и расширением.

Обычно основными стадиями переработки строительного мусора являются:

загрузка бункера питателя с помощью погрузчика;

переработка исходного материала в щебень на дробилке;

извлечение металлических включений;

фракционирование (сортировка) щебня на грохоте.

Примером реализации данных стадий может быть следующая процедура. Предварительно измельченные в агрегате крупного дробления строительные отходы подаются на конвейер, который оснащен магнитным надленточным отделителем, вылавливающим металлические включения. Освобожденные от металла куски перерабатываемого материала направляются в вибропитатель, который отсеивает мелкую (до 50 мм) фракцию и обеспечивает равномерную подачу материала в разделительную станцию на отсортировку дерева и пластмассы. Мелкая фракция через агрегат сортировки СМД513, снабженный односитным грохотом, разделяется на неиспользуемый «мусор» и крупные куски, которые направляются на склад готовой продукции. Очищенный от дерева и пластмассы материал попадает в агрегат дробления СМД518 с роторной дробилкой СМД75А, где измельчается, а затем ленточным конвейером, оснащенным магнитным отделителем металла, транспортируется в агрегат сортировки ДРО602 с трехситным грохотом. Самая крупная фракция из агрегата сортировки направляется в агрегат дробления СМД518 на повторное дробление. Таким образом, получается щебень 3х фракций, который накапливается на складе готовой продукции. Арматура пакуется и подается на склад готовой продукции.

Ударные методы.

Наиболее широкое распространение получили гидравлические и пневматические молоты на самоходных установках, отличающиеся высокой производительностью, мобильностью и возможностью точного приложения удара. Гидравлические молоты по сравнению с пневматическими имеют меньший уровень шума, вибрации и пылеобразования. Здесь лучше всего зарекомендовали себя гидравлические молоты с энергией единичного удара 9000 Дж и гидропневматические установки с нагрузкой до 3000 Дж.

Раскалывание.

При разрушении бетонных и железобетонных конструкций методом раскалывания используют гидроклинья, позволяющие работать без вредных воздействий вибраций, шума и пылеобразования. Гидроклин состоит из гидроцилиндра и расклинивающего устройства, вставляемого в высверленное отверстие и создающего усилие до 130 т, а также насосной станции, создающей давление в гидроцилиндре. Средняя производительность гидроклиньев примерно в 510 раз выше по сравнению с ручными отбойными молотками.

Резка.

При разрушении находят применение способы резки, позволяющие расчленить сооружение или конструкцию на отдельные элементы (блоки), пригодные для повторного использования. При этом используются алмазные отрезные круги и термическая резка с применением кислородного дутья, плазмы или электрической дуги. Современные машины с алмазными кругами позволяют резать железобетон на глубину до 400 мм и с механической скоростью подачи до 2 м/мин.

Дробление.

Дробление осуществляется с помощью зубьев, которые устанавливаются на бетоноломе или отдельно крепятся на экскаваторе. Сменное рабочее оборудование позволяет дробить железобетонные конструкции толщиной до 700 мм и фундаментов до 1200 мм.

Разрушение.

Для разрушения строительных конструкций с помощью расширения наиболее часто используют патроны жидкой углекислоты (кардокса), действие которых основано на увеличении объема в результате перехода углекислого газа из жидкого в газообразное состояние, при этом развиваемое давление изменяется от 125 до 275 МПа. В последнее время появились и другие расширяющиеся составы, действие которых основано на различных химических процессах, протекающих от нескольких часов до 30 мин. Разрушение конструкций происходит в результате расширения залитой в пробуренные шпуры смеси порошка с водой, но развиваемое в результате давление значительно ниже, чем при использовании каркаса (в пределах 3040 МПа). Поэтому таким способом разрушают, как правило, легкие железобетонные конструкции.

Когда все процессы производства продукции выполняются около сносимого здания, используется передвижное или самоходное перерабатывающее оборудование, размещаемое на мобильной площадке переработки строительных отходов. Комплект оборудования включает: башенный кран (при разборке здания), формирующий штабели из элементов зданий с различными характеристиками; экскаватор со сменным рабочим оборудованием (ковш, гидромолот и гидроножницы); погрузчик для выемки подготовленных к первичному дроблению разрушенных элементов зданий из штабеля, перемещения этих элементов до агрегата первичного дробления и загрузки первичного устройства агрегата(в этих процессах может быть использован бульдозер); агрегаты первичного и вторичного дробления; грохот для разделения продуктов дробления по крупности; конвейеры для размещения продукции нескольких фракций, отходов переработки и арматуры, подающие в штабели. Отгрузку продукции и отходов осуществляют погрузчики, а арматуры – экскаваторы, реже погрузчики.

Следует отметить, что сфера обращения с отходами строительства 
и сноса (в основном сноса) может быть прибыльной. На территории многих субъектов Федерации функционируют организации, занимающиеся переработкой отходов железобетона, бетона и некоторых иных строительных отходов, которые затем продаются дорожно-строительным и иными организациям, также в процессе дробления из отходов извлекаются черные металлы, которые продаются специализированным организациям по сбору черных металлов.

Таким образом, при разработке технологии накопления, вывоза 
и утилизации отходов строительства и сноса необходимо:

- Разработать Порядок обращения с отходами строительства и сноса, где следует прописать обязанность разработки Регламентов с их последующим согласованием в региональных природоохранных органах с предоставлением 
в администрации муниципальных районов, на территории которых данные работы запланированы.

- Создать возможность для развития организаций-переработчиков строительных отходов, разработав перечень тех видов отходов, размещение которых не может быть согласовано в Регламенте для захоронения на полигоне в связи с объективной возможностью его переработки.

- Вести на муниципальном и региональном уровне перечень организаций, занимающихся переработкой строительных отходов, сделав его общедоступным для всех заинтересованных лиц (путем размещения на сайтах администраций соответствующих органов или иным образом).

- Разработать логистические схемы транспортировки отходов для переработки от мест проведения строительства до организаций-переработчиков.

- Задействовать административные механизмы, создав 
организациям-переработчикам строительных отходов приоритет при реализации продукции, например, при закупке строительных материалов для ремонтно-строительных работ, финансируемых из бюджета.

- Разрешить передачу (в том числе безвозмездную) определенных видов строительных отходов (древесина, шифер, кирпич и т.д.) населению для использования в личном подсобном хозяйстве.

При реализации данных мероприятий появится возможность напрямую связать организации, занимающиеся строительством и сносом с организациями, перерабатывающими строительные отходы. Первым это поможет уменьшить платежи за негативное воздействие, вторых обеспечит сырьем для работы, кроме того, эта мера уменьшит количество захораниваемых на полигонах ТКО отходов, что увеличит срок их службы.

8.1.7.3. Сельскохозяйственные отходы

К сельскохозяйственным отходам относят: органические отходы животноводства, полеводства и тепличных хозяйств, отходы перерабатывающих сельскохозяйственных производств, а также, применяемые в полеводстве удобрения и интексициды. Основными известными методами утилизации сельскохозяйственных отходов являются:

компостирование – сбраживание навоза совместно с отходами растениеводства;

вермикомпостирование навоза с помощью колоний дождевых червей;

термическая или вакуумная сушка навоза и помета с получением сухого концентрированного удобрения;

анаэробное сбраживание в реакторах с целью получения биогаза.

8.1.7.4. Отходы от водоподготовки, обработки сточных вод 
и использования воды

Под отходами от водоподготовки, обработки сточных вод и использования воды понимаются осадки сточных вод (далее – ОСВ), образующиеся при очистке сточных вод на очистных сооружениях и станциях аэрации. ОСВ с одной стороны, имеют высокую степень микробного загрязнения и загрязнения тяжелыми металлами, с другой стороны, характеризуются высоким содержанием ораганогенов (азот, углерод, кислород), макроэлементов (фосфор, калий и др.) и микроэлементов (медь, цинк, молибден и др.), в том числе элементов, лимитирующих скорость круговоротов веществ, и влияющих на продуктивность культур. По количеству микроэлементов одна тонна сухого вещества эквивалентна 100 кг комплексного минерального удобрения. Возможно использование ОСВ (после детоксикации 
и обеззараживания) в качестве рекультивационных грунтов.

8.1.7.5. Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром

Зола - несгоревший остаток, образовавшийся в результате сгорания органического вещества. В течение процессов сжигания могут образовываться твердые отходы. Такие твердые отходы обычно называются «зола» или «шлак». Зола бывает двух типов: один называют «нелетучий остаток», обычно извлекаемый на полу камеры сжигания, другой, называемый «летучая зола», состоит из мелкодисперсных фракций и уносится с дымовыми газами. Этот последний тип обычно извлекается с помощью оборудования для очистки дымовых газов. Зола от сжигания и остатки от очистки дымовых газов являются одним из основных потоков отходов, обрабатываемых с помощью процессов стабилизации и отверждения либо в установке для сжигания (например, в некоторых инсинераторах). Улучшение дожигания шлака может быть достигнуто с помощью оптимизации параметров сжигания для того, чтобы произошло полное сжигание связанного углерода. Отделение шлака 
от остатков очистки дымовых газов. Смешение остатков очистки дымовых газов со шлаком приводит к загрязнению шлака. Вследствие более высокого содержания металлов, выщелачиваемости металлов и содержания органического вещества в остатках системы газоочистки снижается качество шлака. Это ограничивает варианты для последующего использования шлака. Разделение шлака и остатков системы газоочистки состоит в раздельном накоплении, хранении и транспортировании обоих потоков остатков. Это связано, например, со специально выделенными бункерами для хранения 
и контейнерами, а также специальными способами обращения с мелкими фракциями и пыльными остатками системы газоочистки. Отделение остатков системы газоочистки от шлака создает возможность его дальнейшего использования (например, с помощью сухой обработки или промывки водорастворимых солей, тяжелых металлов в экстракторе золы), например, для производства заменителей песка и гравия. Такое производство должно осуществляться на основании технической документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы 
на новые технику, технологию и/или новые вещества. Обработка шлака 
с использованием вызревания. После сепарации металлов шлак можно хранить на открытом воздухе или в специализированном крытом здании в течение нескольких недель. Хранение обычно осуществляется в отвалах на бетонном полу. Дренаж и сточная вода собираются для очистки. Отвалы могут быть увлажнены при необходимости с использованием спринклерного оросителя 
или рукавной системы, для того чтобы предотвратить образование пыли 
и выбросов и создания благоприятных условий для выщелачивания солей 
и карбонизации, если шлак недостаточно влажный. На практике обычно устанавливается период старения от 6 до 20 недель (или он предписывается) для обработки шлака перед использованием в качестве строительного материала или в некоторых случаях перед размещением на полигоне.

Областью использования золы являются:

- в дорожном строительстве (при сооружении земляного полотна, для устройства укрепленных оснований, для возведения насыпей, для устройства дорожных одежд);

- при стабилизации грунтов: укрепление слабых грунтов (пески, торфяники), как добавка к вяжущим в целях их экономии при укреплении грунтов;

- в асфальто- и цементобетонах (в качестве заполнителя 
и минерального порошка в асфальтобетонах);

- для гидротехнических насыпных сооружений.

8.1.7.6. Отходы электрического и электронного оборудования

К отходам электрического и электронного оборудования (ОЭЭО) относятся все отслужившие свой срок устройства, чья работа зависит от электрического тока и/или электромагнитного поля. Телефоны, ноутбуки, телевизоры и т.д. превращаются в отходы, устаревая все быстрее и быстрее, приходя в негодность, чтобы обеспечить необходимость покупки новых устройств.

К электронным отходам относятся, в том числе печатные платы, которые благодаря высокой концентрации токсичных веществ являются очень опасными. Подобные отходы без должной утилизации негативно воздействуют на экосистему, как биотическую, так и на абиотическую ее части. Наличие разнообразных высокотоксичных материалов и тяжелых металлов делает захоронение на свалке или простое сжигание неприемлемыми методами управления подобными отходами. Поэтому наиболее оптимальный способ утилизации электронных отходов – это их утилизация.

Кроме того, что электронные отходы представляют собой большую опасность для окружающей среды, следует отметить, что на производство мобильных телефонов и персональных компьютеров уходят значительные доли золота, серебра и палладия, добываемых ежегодно во всем мире. Следует отметить, что концентрация этих драгоценных металлов в печатных платах более, чем в десять раз превышает их концентрацию в добываемой руде. Однако переработка печатных плат технологически сложный процесс из-за неоднородности материалов применяемых компонентов.

Опасные химические вещества в электронных отходах могут иметься либо в их компонентах, либо выделяться при их переработке. Основными загрязняющими веществами в электронных отходах являются стойкие органические загрязнители (СОЗ), которые обладают большим периодом полураспада. Кроме того, в электронных отходах содержатся такие тяжелые металлы, как свинец, кадмий, хром, ртуть, медь, марганец, никель, мышьяк, цинк.

Отсутствие нормативных документов, касающихся обработки 
и утилизации ОЭЭО, не позволяет вводить целевые показатели, связанные 
с уровнем переработки, извлечения токсичных и ценных веществ.

В связи с низкими объемами утилизируемых ОЭЭО на большинстве предприятий в целях получения максимального выхода коммерчески привлекательных веществ на стадии предварительной переработки 
(по существу разборки) активно используется ручной труд. Из техники извлекаются печатные платы, крупные компоненты из черных и цветных металлов, однородные пластики.

Технологии измельчения (шредирования) целесообразно использовать 
на объемах утилизации не менее 3 тыс. тонн в год. После измельчения производится сепарация с использованием магнитных сепараторов (черные металлы), сепараторов на основе вихревых токов (цветные металлы), воздушных, оптических методов сортировки, мокрые вибростолы (пластики 
и драгоценные металлы).

Утилизация печатных плат разнится на разных предприятиях и зависит 
от конкретных технологий получения конечного продукта. Наиболее совершенные технологии предусматривают на предварительном этапе удаление и сортировку навесных элементов.

8.1.8. Технологии утилизации ТКО

Утилизация отходов – использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация), а также использование твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов) после извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки, соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 10 Федерального закона от 10 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (энергетическая утилизация) (в редакции, введенной в действие с 1 января 2020 г. Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. № 450-ФЗ).

Использование вторичного сырья в производственных технологических процессах дает возможность снижения себестоимости конечной товарной продукции на 20% - 30%. В частности, цена гранулированных вторичных полимеров составляет 45% - 70% цены первичного гранулированного полимерного сырья, а стоимость товаров из первичных и вторичных полимеров одинакова. По экономической эффективности, сравнимым с рециклингом полимерной фракции является только использование алюминиевых банок, металлического лома.

Биотермическое аэробное компостирование – это технология утилизации отходов, основанная на их естественном биоразложении.

Технология компостирования используется для утилизации биологической фракции отходов с получением применяемого в сельском хозяйстве компоста, либо техногрунта в случае невозможности получения достаточной чистоты продукта.

Компостирование, с одной стороны, позволяет получить ценный продукт, а с другой – является процессом очистки, делающим осадки хозяйственно-бытовых и близких по составу производственных сточных вод безопасными для окружающей среды. В процессе биодеградации отходов органический субстрат претерпевает физические и химические превращения с образованием компоста - стабильного гумифицированного конечного продукта. Гумифицированные продукты быстро приходят в равновесие с экосистемой, в которую их внесли, и не вызывают серьезных нарушений в ней, как это бывает привнесении непереработанных отходов. Компост представляет ценность как органическое удобрение и как средство, улучшающее структуру почвы.

Наиболее простым и дешевым методом утилизации ТКО является полевое компостирование.

Правильно организованное полевое компостирование обеспечивает защиту почвы, атмосферы, грунтовых и поверхностных вод от загрязнения ТКО. Технология полевого компостирования позволяет производить совместное обезвреживание и утилизацию ТКО с обезвоженным осадком сточных вод (в соотношении 3:7), получаемый при этом компост содержит больше азота и фосфора.

Существует две принципиальные схемы полевого компостирования:

с предварительным дроблением ТКО;

без предварительного дробления.

При полевом компостировании с предварительным дроблением 
ТКО разгружают на выровненную площадку и бульдозером формируют штабеля, в которых происходят процессы аэробного биотермического компостирования.

Привозимые на площадки компостируемые отбросы формируются 
в штабеля в виде трапеции.

Для устранения запаха поверхность штабеля покрывают изолирующим слоем торфа, зрелого компоста или земли.

Выделяющееся под влиянием жизнедеятельности термофильных микроорганизмов тепло приводит к «саморазогреванию» компостируемого материала. При этом наружные слои материала в штабеле служат теплоизоляторами и сами разогреваются меньше, в связи с чем для надежного обезвреживания всей массы материала штабеля необходимо перелопачивать. Кроме того, перелопачивание способствует лучшей аэрации всей массы компостируемого материала. Продолжительность обезвреживания ТКО 
на площадках компостирования составляет 1 - 6 мес. в зависимости 
от используемого оборудования, принятой технологии и сезона закладки штабелей.

При весенне-летней закладке ТКО температура в штабеле компостируемого материала через 5-10 суток поднимается до 60–70 °С 
и удерживается на таком уровне две-три недели, затем снижается до 40–50 °С. В течение следующих 3–4 месяцев температура в штабеле уменьшается 
до 30–35 °С.

При осенне-зимней закладке температура в течение первого месяца поднимается только в отдельных очагах, а затем, по мере саморазогрева 
(1,5–2 мес.) температура штабеля достигает 50 – 60 °С и остается на таком уровне в течение двух недель. Затем в течение 2 – 3 месяцев температура 
в штабеле удерживается на уровне 20 – 30 °С, а с наступлением лета повышается до 30 – 40 °С.

В процессе компостирования активно снижается влажность материала, поэтому для ускорения биотермического процесса помимо перелопачивания необходимо производить увлажнение материала.

По завершению вышеизложенного процесса зрелый компост реализуют потребителю для применения в сельском хозяйстве.

При отгрузке компоста отделяются крупные фракции и направляются 
в качестве структурного материала повторного компостирования.

Компост характеризуется высоким содержанием органического 
вещества – 75,8%, щелочной реакцией среды (рН 8,4), наличием необходимых для растений микроэлементов.

Компост отличается благоприятными физическими свойствами, имеет сыпучую консистенцию. Он не содержит всхожих семян сорняков и вредных организмов.

В целом по агрохимическим, агрофизическим и санитарно-гигиеническим показателям компост можно отнести к ценным органическим удобрениям.

Содержание тяжелых металлов в компосте должно соответствовать требованиям (ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2042-06).

Технология компостирования обеспечивает условия, при которых компост образуется в десятки раз быстрее, чем в природных условиях. Сырье после измельчения укладывают в бурты, в которых в результате технологического процесса (ворошение – смачивание - проветривание) активизируется жизнедеятельность микроорганизмов, находящихся в компосте, в результате чего происходит естественный биологический процесс разложения органического вещества. Дополнительная аэрация способствует формированию и развитию не только термофильных микроорганизмов, но и сапрофитной микрофлоры.

В результате естественного нагрева во время биотермического компостирования свыше 55 °С, уничтожается содержащаяся в компосте вредная микрофлора (болезнетворные микроорганизмы, энтеробактерии 
и энтеровирусы, яйца гельминтов, личинки мух) и образуется 
компост – рассыпчатая темно-серо-коричневая масса.

Полное созревание компоста происходит в течение 6-8 недель с момента формирования буртов.

В процессе работ по приготовлению компоста на данной стадии используются компостные ворошители, которые формируют, ворошат 
и проветривают компостные бурты, что ускоряет процесс компостирования. Компостные ворошители перерабатывают материал, не повреждая 
его структуры, и освобождают его от вредных газов, которые образовываются 
в процессе разложения отходов.

В ИТС 15-2016 «Утилизация и обезвреживание отходов (кроме обезвреживания термическим способом (сжигание отходов)» отдельная НДТ 
не предусматривается.

В соответствии с ИТС 17-2016 «Размещение отходов производства 
и потребления» меры, направленные на предотвращение биологического загрязнения ОС при размещении ТКО:

извлечение при сортировке отходов органической фракции, например, для ее компостирования, и для снижения или предотвращения биологического загрязнения ОС;

промежуточная изоляция отходов для ограничения распространения биологического загрязнения птицами, насекомыми, грызунами;

дезинфекция колес транспортных средств на выезде с объекта размещения отходов (ОРО) для предотвращения биологического загрязнения прилегающих территорий.

Компостирование отходов может осуществляться несколькими способами, которые отличаются: уровнем механизации (площадки компостирования, биотермические барабаны, тоннели и т.п.); условиями

и сроками проведения процесса (от нескольких недель до 2-х лет); качеством компоста (предварительная очистка от балластных компонентов или грохочение готового компоста).

При сбраживании отходы первоначально подвергаются аэробному гидролизу органической части отходов, при котором происходит перевод органических веществ в растворенное или взвешенное состояние и отделение полученной пульпы от нерастворимых компонентов (стекла, пластика) путем процеживания. Полученная пульпа подвергается анаэробному сбраживанию 
с образованием биогаза. Остатки сбраживания (до 50 % первоначальной массы отходов) поступают на компостирование.

Выделяют различные технологии компостирования:

минимальная технология: компостные кучи – 4 метра в высоту и 6 метров в ширину. Переворачиваются раз в год. Процесс компостирования занимает 
от одного до трех лет в зависимости от климата. Необходима относительно большая санитарная зона;

технология низкого уровня: компостные кучи – 2 метра в высоту 
и 3-4 в ширину. В первый раз кучи переворачиваются через месяц. Следующее переворачивание и формирование новой кучи – через 10-11 месяцев. Компостирование занимает 16-18 месяцев;

технология среднего уровня: кучи переворачиваются ежедневно. Компост готов через 4-6 месяцев. Капитальные и текущие затраты выше;

технология высокого уровня: требуется специальная аэрация компостных куч. Компост готов уже через 2-10 недель. Конкретные сроки зависят от условий обработки. К каждому комплекту условий указываются свои сроки процесса.

Сооружения и оборудование полевого компостирования должны обеспечить прием и предварительную подготовку ТКО, биотермическое обезвреживание и окончательную обработку компоста. ТКО разгружают 
в приемный буфер или на выровненную площадку. Бульдозером, грейферным краном или специальным оборудованием формируют штабеля, в которых происходят процессы аэробного биотермического компостирования.

Комбинированные технологии обработки ТКО (пример «Технология ArrowBio»)23.

ArrowBio – технология (зарегистрированный патент), успешно перерабатывающая несортированный муниципальный мусор, извлекающая 
из него вторичное сырье для нового использования и производящая возобновляемую энергию. ArrowBio может перерабатывать бытовой 
и промышленный мусор, принимая сортированные и несортированные потоки мусора со всеми сопутствующими качествами: разнородностью, абразивностью и влажностью.

ArrowBio технология значительно отличается от традиционной механобиологической обработки, анаэробной и других систем, предлагая гидравлическое разделение и подготовку к жидкостной Анаэробной обработке.

В дополнение к отделению 95% вторсырья, органическая фракция отделяется, очищается и готовится для производства значительного количества Биогаза высокого качества (65-75% Метана) и чистого диджестата/удобрения/компоста.

Процесс ArrowBio – комплексное решение – получает на входе сортированный или несортированный мусор, уменьшая необходимость 
в сортировке смешанного мусора. Этот мусор доставляется на самосвалах 
и сбрасывается для дальнейшей обработки – КГМ извлекается, мешки 
с мусором открываются.

Предварительное разделение сухого мусора основывается на факте, 
что большинство органических остатков меньше определенного размера 
и, таким образом, могут быть отделены в барабанном сепараторе. Более крупные элементы продвинутся дальше, они содержат обычно пластик, картон и бумагу, поддающиеся ручной сортировке и более объемны, чем весомы.

Предварительное гидроразделение основано на факте большего, чем 
у воды удельного веса неорганических частей (метал, стекло, камни). 
В то время как пластик и органика имеют такой же или меньший удельный вес. Тяжелые компоненты оседают на дне и, следовательно, отделяются от органических. Это металлы, стекло, керамика и другие инертные материалы. Эти материалы продвигаются по линии, где отделяются рядом методов, включая магнитное поле и турбулентное движение. Оставшиеся элементы возвращаются в резервуар и включаются в процесс утилизации легких материалов.

Легкие материалы, отделенные от тяжелых, транспортируются конвейером на барабанный сепаратор, где сильные струи воды моют их перед поступлением на фильтр, откуда мелкие частицы идут в гидро-измельчитель. Большие элементы продвигаются на сортировочный конвейер, где ручным путем сортируются PET & HDPE, металлы притягиваются магнитом, 
а нейлоновая пленка отдувается с помощью струи воздуха. Остальные элементы попадают в дробилку, а затем в гидро-измельчитель.

Органически разлагающийся материал идет в фильтровальные системы. На этом этапе загрязняющие осадки оседают в отстойнике. Большие элементы продвигаются во вторичный обдув воздухом и затем возвращаются на второй цикл утилизации или отправляются на полигон. Оставшаяся взвесь органики посылается в биореактор для получения удобрения, воды и биогаза.

Процесс предназначен для рециклинга несортированных ТКО механическими и биологическими системами.

Процесс разделяется на 2 основные стадии:

разделительная – сухая и жидкая,

биологическая – включающая анаэробную и аэробную утилизацию.

Основной целью разделительной стадии является разделение ТКО 
на компоненты.

Различные компоненты разделяются автоматически или 
с использованием ручной сортировки на следующие продукты:

картон;

черные металлы

цветные металлы;

пластик разных видов;

пленка полимерная;

песок;

стекло;

инертные остатки;

органическая фракция (в основном пищевые и бумажные отходы, отделяемые от остального и доставляемые в Биологическую систему для анаэробной обработки. Основные продукты биологической системы – биогаз, компост и вода).

Оставшаяся вода проходит аэробную обработку в реакторе SBR. Балансовый резервуар используется для выравнивания и стабилизации уровня воды и для создания постоянного потока в разделительную зону.

Вторичное сырье должно извлекаться из всех возможных видов отходов, при этом следует обратить внимание на то, что речь может идти как, 
о материальном, так и об энергетическом сырье.

Перечень приоритетных видов отходов, представляющих ценность для повторного вовлечения в хозяйственный оборот:

твердые коммунальные отходы (ТКО);

отходы строительства и сноса;

золошлаковые отходы;

осадки очистных сооружений и биологических очистных сооружений;

отходы эксплуатации автотранспортных средств;

отходы сложного оборудования и техники;

отходы нефтегазовой отрасли;

отходы горнорудной промышленности;

отходы лесопромышленного комплекса;

отходы агропромышленного комплекса;

ртутьсодержащие отходы;

медицинские отходы;

биологические отходы.

Использование вторичного сырья в качестве новой ресурсной базы - одно из направлений обработки, утилизации, обезвреживания отходов в Российской Федерации, которое ведёт к сокращению полигонного захоронения 
и соответствует требованиям энергоэффективности и ресурсосбережения.

Примеры продуктов утилизации отходов – в ВМР:

Вторичный полиэтилентерефталат (ПЭТФ или PET):

композиционные строительные материалы;

ПЭТ-лента;

синтетическое моноволокно;

смешанный пластик, отходы термопластов.

изношенные автопокрышки:

дорожные, напольные, спортивные покрытия;

жидкое топливо;

наполнитель кордный (кордная ткань);

добавка в асфальтобетонные покрытия;

сорбент нефти;

шинный регенерат.

Опилки, стружка, щепа:

древесноволокнистые плиты (ДВП);

древесностружечные плиты (ДСП);

древесные гранулы (пеллеты);

жидкое топливо;

композиционные строительные материалы;

топливные брикеты (евродрова);

удобрения, спирты и пищевые продукты.

Золошлаки:

сухие золоклинкерные вяжущие на основе кислых, ультракислых и высокоосновных зол ТЭС;

сухие безклинкерные вяжущие на основе высокоосновных зол;

мелкодисперсный песок на основе рассеивания золы из форкамер;

мелко-, средне- и грубозернистый песок на основе дробленного шлака;

многофракционный щебень на основе дробленного шлака;

сухие строительные смеси для растворов разного назначения (кладки, штукатурные, шпаклевочные, клеевые, гидрофобные, наливные и так далее) 
на основе 1-4 продуктов;

Стеклобой:

пеностекло.

При современных методах утилизации доля извлекаемого вторичного ресурса невелика, значительное количество вторичных отходов направляется на захоронение.

При работе с ТКО важнейшими направлениями в развитии системы обращения с отходами из жилищ и аналогичных им отходами, должны стать:

развитие системы извлечения вторичного сырья и раздельного сбора опасных отходов;

внедрение раздельного сбора отходов;

развитие сети пунктов приема вторичного сырья и опасных отходов;

развитие централизованной сортировки и обработки, утилизации, обезвреживания отходов;

использование современной техники сбора, транспортирования 
и обработки, утилизации, обезвреживания отходов.

Основную массу ТКО (до 40% всего состава) составляет упаковка, которая представляет из себя ценное вторичное сырье, подлежащее утилизации.

Рециклинг макулатуры с производством технических сортов бумаги 
и гофрокартона является высокорентабельным производством. Весь набор технологического оборудования, как импортного, так и российского производства апробирован на практике.

Сбор и подпрессовка тары, доставка подпрессованных брикетов из банок, их очистка от загрязнений являются затратными операциями для металлургических предприятий. Поэтому для планируемого производства существует апробированная малоэтажным производством в России рентабельная товарная ниша.

Все технологическое оборудование, как отечественного, так 
и импортного производства имеется на рынке.

Набор технологий утилизации (рециклинговых технологий) определяется товарно-ценовыми нишами на вторичную продукцию. На сегодняшний день приемлемую рентабельность товарных производств из фракций ТКО возможно обеспечить применением следующих технологий:

рециклинг ПЭТФ-тары с получением, как полупродукта, типа «флекс»;

рециклинг алюминиевой тары с получением товарных слитков;

рециклинг макулатуры с производством технической бумаги 
и гофрокартона;

рециклинг полиэтиленовых изделий с производством товаров потребительского спроса;

рециклинг композиционных упаковочных материалов с получением строительных материалов из вторичных полимер-наполненных композитов;

производство технического компоста (техногрунта), как товарной продукции природоохранного назначения.

Предполагаемые к установке в ПТК серийные технологические линии 
в основном позволяют переработать ПЭТФ-тару в отсортированный по цвету, отмытый от остатков содержимого тары, клея и этикетки, отделенный 
от крышки и ее крепления к таре, дробленый материал «флекс». Дальнейшая энергоемкая утилизация позволяет получать синтетическое волокно для производства строительного «синтепона». Однако, для этого технологического процесса необходима дополнительная мойка техническим детергентом 
с последующей промывкой в потоке воды. Связано это с негативным влиянием примесей на вязкость расплава ПЭТФ и обрывом нитей «синтепона» 
при вытягивании их через фильеры. И тот и другой материал имеют устойчивый сбыт, как в стране, так и за рубежом. Естественно, что для этих производств необходимо предусмотреть очистные сооружения и площадь на полигоне для захоронения осадка.

Как показала практика работы отечественных предприятий, рециклинг смешанной макулатуры с производством гофрокартона также является высокорентабельным производством. Весь набор технологического оборудования, как импортного, так и российского производства апробирован на практике. Общая технологическая схема утилизации макулатуры включает системы обработки отходов и оборотной воды. При наличии в макулатуре небеленых волокон следует учитывать возможность повышения степени загрязненности производственной воды при химической обработке макулатурной массы (далее - ММ). Требования к качеству ММ из волокон небеленой целлюлозы и МДМ (коричневой ММ) для производства упаковочных видов бумаги и картона ограничивают содержание неразволокненных фрагментов исходного сырья, мелкого волокна, частиц липких веществ и зольных элементов.

Основной целью подготовки ММ для производства картона 
и упаковочных видов бумаги является достижение оптимальных показателей механической прочности, что особенно важно при использовании высокоскоростных бумагоделательных машин (БДМ). Сырьем для получения ММ, используемой для производства бумаги-основы для гофрирования 
и картона для плоских слоев гофрированного картона, является макулатура 
из тароупаковочных видов бумаги и картона, а также коммунальных бумажных отходов. Достижение максимальной чистоты ММ позволяет избежать проблем с отложениями на оборудовании и, соответственно, исключение обрывов бумажного полотна. Дополнительные проблемы возникают с утилизацией постоянно увеличивающихся объемов твердых отходов и шлама. Картон для плоских слоев гофрированного картона, полученный из макулатурной массы, называется тест-лайнер (testliner), бумага-основа для гофрирования – флютинг (corrugatingmedium, или fluting).

Процесс подготовки ММ для производства бумаги-основы для гофрирования довольно прост, т.к. данный полуфабрикат может иметь относительно низкие показатели механической прочности и чистоты 
по сравнению с ММ для производства тест-лайнера.

Тем не менее, для получения полуфабриката, который можно успешно использовать для изготовления бумаги-основы для гофрирования, необходимовключать в технологическую линию по утилизации макулатуры все основные операции по подготовке ММ: разволокнение, грубую очистку, дополнительное разволокнение и сортирование, тонкую очистку и тонкое сортирование. Отсутствие в технологической линии двух последних операций значительно снизит показатели механической прочности ММ и качество бумаги.

Технологическая схема утилизации макулатуры для производства 
тест-лайнера намного сложнее и может включать ряд дополнительных операций: дефлокуляцию, фракционирование и сгущение, что значительно улучшает бумагообразующие свойства ММ. Следует учитывать, что использование той или иной схемы утилизации макулатуры обусловлено экономической, технологической и экологической целесообразностью для каждого конкретного предприятия.

Процесс утилизации макулатуры – облагораживание – состоит из четырёх стадий, описанных ниже.

I стадия – разволокнение (роспуск) макулатуры, грубая очистка, грубое сортирование и дополнительное разволокнение макулатурной массы.

Данная стадия позволяет в определенной степени восстановить бумагообразующие свойства волокон макулатуры и получить волокнистый полуфабрикат, который может быть использован в композиции гладких слоёв картона (без нанесения печати) и флютинга.

II стадия – тонкая очистка, сортирование, промывка и фракционирование макулатурной массы, её дополнительный размол и/или диспергирование.

У волокон макулатурной массы, полученной после 2-й стадии, 
в достаточной степени сформированы и развиты бумагообразующие свойства, что позволяет использовать её при производстве гладких слоёв картона 
с нанесением печати на его поверхность. Следует отметить, что использование в качестве исходного материала высококачественной макулатуры даёт возможность получения в две ступени волокнистого полуфабриката, который может быть использован в композиции тетрадной, обойной, 
санитарно-гигиенической и других видов бумаги. Например, применение 
в качестве макулатуры упаковок пищевых продуктов типа Теtrapak, изготовленных из сульфатной белёной целлюлозы, позволяет полученную после двух ступеней утилизации макулатурную массу использовать в белёном гладком слое картона типа топ-лайнер. При этом следует учитывать, что около 30% такой макулатуры составляют полиэтиленовая плёнка и другие липкие загрязнения, которые необходимо отделить и направить на утилизации.

Первые две стадии утилизации макулатуры следует отнести 
к механическому облагораживанию, так как на этих стадиях утилизация макулатуры в волокнистую массу осуществляется с использованием таких механических операций, как разволокнение, очистка, сортирование, фракционирование, размол, диспергирование.

III стадия – удаление из макулатурной массы типографской краски путём флотации и/или промывки, которая носит название деинкинг (deinking).

IV стадия – отбелка или обесцвечивание макулатурной массы.

Третья и четвертая стадии значительно повышают белизну макулатурной массы, но она не достигает белизны первичных полуфабрикатов. 
3-ю и 4-ю стадии утилизации макулатуры можно условно квалифицировать 
как химическое облагораживание макулатурной массы, подчёркивая, 
что при проведении данных стадий используются химические реагенты. 
На 3-й и 4-й стадиях утилизации макулатуры волокна макулатурной массы заметно улучшают бумагообразующие свойства: наряду с повышением белизны в определённой степени увеличиваются показатели механической прочности.

Следует отметить, что практическая реализация 3-й и 4-й стадий утилизации макулатуры (деинкинг и отбелка) сложные и дорогостоящие процессы, это обусловлено следующими факторами:

высокой стоимостью оборудования и химикатов;

достаточно сложной технологией;

необходимостью создания инфраструктуры для хранения, подготовки и дозирования химикатов;

значительным повышением загрязнённости производственной воды, 
а, следовательно, затрат на её очистку и на экологичную ликвидацию отходов;

значительным снижением выхода макулатурной массы (до 50–70%) 
по отношению к поступающему вторичному сырью.

Для малых предприятий, при объёме утилизации макулатуры 
до 100 т/сут, применение 3-й и 4-й стадий в технологическом процессе утилизации макулатурной массы следует признать экономически нецелесообразным.

Аналогичная картина с утилизацией полиэтиленовых изделий 
и получением товарной продукции. Инновационной здесь является технология и реализующее ее оборудование для утилизации композиционных упаковочных материалов, доля которых на рынке упаковки достигает 30%. Эта технология, также апробированная в серийном производстве, позволяет расширить сырьевую базу, как профильных, так и рециклинговых производств, за счет новых технологий разделения слоев материалов типа «тетра пак», 
на полиэтиленовую пленку и алюминиевую фольгу, разработанную 
и реализованную на опытно-промышленном производстве авторами отчета.

Загрязнённость вторичного сырья пищевыми отходами в условиях отсутствия раздельного сбора не позволяет полностью использовать их для производства готовых изделий, однако в ситуации, когда сбор отходов осуществляется из малонаселённых пунктов через систему перегрузок, возникает возможность использовать отходы в качестве SRF/RDF (твердого топлива) для применения в качестве сырья в процессе энергетического рециклинга. Таким образом, должны быть определены места установки маломощного оборудования для термического обезвреживания отходов 
с генерацией тепла и электроэнергии на когенерационных установках.

Применение предварительной обработки для повышения дожигания должно привести к дополнительному потреблению энергии (и выбросам) 
на стадии предварительной утилизации, и, поэтому, соответствующим дополнительным затратам. Они могут быть очень значительными, когда проводится масштабная предварительная обработка, например, производство топлива из отходов.

Технология производства твердого топлива из ТКО включает следующие основные технологические операции:

измельчение;

сепарация, в том числе магнитная сепарация;

сушка;

брикетирование (в случае производства топлива в виде брикетов).

Сепарация, измельчение, сушка и брикетирование у всех типов производств RDF имеются, и являются главными и необходимыми. На рисунке 2.5 схематично представлена технология производства альтернативного твердого топлива RDF из ТКО.

1

Сбор и хранение ТКО

Рисунок 2.5. Технология производства альтернативного твердого топлива

Классификацию твердого топлива из ТКО и его основные технические характеристики установлены ГОСТ 33516 - 2015 «Топливо твердое 
из коммунальных отходов. Технические характеристики и классы». Классификация твердого топлива из ТКО производится по следующим показателям: Требования, предъявляемые к RDF топливу, могут быть отличаются по следующим показателям: низшая теплота сгорания, содержание хлора, содержание ртути.

В соответствии с ГОСТ Р 54258-2010 «Ресурсосбережение. Обращение 
с отходами и производство энергии. Стандартный метод определения качества топлива, полученного из отходов, на основе испытания объединенной выборки образцов» топливо, полученное из отходов - refuse-derived-fuel (RDF) это топливо, полученное путем измельчения и дальнейшей обработки твердых коммунальных и промышленных отходов в соответствии с технологией утилизации отходов.

Утилизация оставшихся после сортировки органических отходов 
с использованием их как в качестве топлива для выработки тепловой 
и электрической энергии, так и в качестве получения сырья для производства строительных материалов: решает проблему отчуждения плодородных земель под новые полигоны и приводит к уменьшению биологической и химической активности по отношению к окружающей среде.

Так, обезвреживание энергетической фракции ТКО в цементных печах сокращает нагрузку на полигон на объем утилизации альтернативного топлива и позволяет продлить срок эксплуатации полигона, пропорционально объемам утилизированной энергетической фракции ТКО.

Удаление энергетической фракции отходов и извлечение вторичных сырьевых ресурсов перед захоронением - «хвостов» утилизации ТКО 
на полигоне позволяет депонировать, в основном, только отходы, состоящие 
на 60-65% из пищевых и садово- парковых отходов и на 35-40% из инертного материала: камней, стекла, крошки, кирпича, дорожного смета и других мелких коммунальных отходов. Такое захоронение обеспечивает высокую степень биоценоза органических отходов, снижает вредное воздействие свалки 
на окружающую среду и существенно сокращает бюджетные затраты 
на рекультивацию таких полигонов.

Биогазовые установки, способные перерабатывать органические отходы, в том числе отходы агропромышленного комплекса, ввиду климатических условий не будут обладать высокой эффективностью и КПД, однако они также могут быть использованы как для решения экологических вопросов, связанных с утилизацией пищевых и других органических отходов, в том числе, отходов пищевых производств, так и для выполнения задач малой генерации.

Энергетическую утилизацию биогаза разумнее производить на месте его производства: либо подмешивая его к неконденсирующемуся газу, либо 
в качестве специального топлива газопоршневых машин с выработкой электроэнергии.

Появляется возможность снижения негативного влияния несанкционированных свалок на окружающую среду, которая предусматривает товарное производство технического компоста. Внесение 10-20% компоста 
во вновь поступающие ТКО приводит к значительному ускорению полевого компостирования. В результате ускоряется процесс дозагрузки действующих полигонов, сокращается их послерекультивационный период.

При этом получаемый технический компост является ликвидной товарной продукцией для ускорения дозагрузки полигонов без увеличения 
их площадей. Однако, полигонное компостирование, из соображений минимизации платежей за негативное воздействие на окружающую среду, связано с необходимостью ликвидации двух важнейших негативных факторов:

эмиссии полигонного биогаза в атмосферу;

проникновения фильтрата в подстилающие грунты санитарно-защитной зоны и в грунтовые воды.

возможна совместная утилизация илов и ТКО. Это также снижает затраты на утилизацию отходов и расширяет возможности использования получаемых продуктов.

Основными направлениями утилизации осадков очистных сооружений 
и биологических очистных сооружений являются:

применение в качестве удобрений;

использование в качестве рекультивационных грунтов;

термообезвреживание совместно с другими опасными отходами органического происхождения.

С помощью методов реагентной обработки осадков очистных 
и биологических очистных сооружений можно добиться получения органоминеральной композиции, которая не содержит патогенной микрофлоры, богата микроэлементами, содержит азот и фосфор, что делает 
ее привлекательной для использования в качестве удобрения.

Обработанные реагентами осадки могут быть использованы в качестве почвоулучшающей добавки и органического удобрения:

при рекультивации различных нарушенных земель (карьеров, отвалов и хвостохранилищ шахт, рудников и др.), свалок и полигонов отходов;

при восстановлении плодородия сильноэродированных и загрязненных земель;

при озеленении, благоустройстве городских территорий, придорожных полос и др.;

в питомниках лесного и городского хозяйства при выращивании посадочного материала, рассады, цветов;

в специально отведенных участках под древесные и технические культуры, способные производить большой объем биомассы.

Особую перспективность почвоулучшающая композиция имеет при восстановлении техногенно-нарушенных почв, рекультивации свалок, карьеров, строительных объектов, шламоотвалов.

В информационно-техническом справочнике по наилучшим доступным технологиям ИТС10-2015 «Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений городских округов» рекомендованы три технологии по утилизации осадка сточных вод.

Первая технология - сжигание осадка в горячем слое песка с получением тепловой энергии. На выходе остаётся 5% золы, которые подлежат захоронению на полигоне.

Вторая технология – термическая сушка в установках конвективного 
или кондуктивного типа при высоком нагреве. За счет сжигания топлива влажность осадка снижается до 35% и в 3 раза уменьшается масса. Осадок используют как почвогрунт для отсыпки дорог и полигонов.

Третья технология - компостирование осадка с получением органического удобрения. При ферментации компоста происходит повышение температуры до +70 °С, и достигается стабилизация и гумификация органических веществ. Осадок обеззараживается, снижается влажность 
до 50 %, и масса компоста уменьшается в 2 раза. Осадок используют как органическое удобрение для городского озеленения. По капитальным затратам на оборудование и себестоимость утилизации осадка технология компостирования является самой дешёвой по экономическим показателям.

Жесткое законодательство в сфере экологии и постепенное увеличение стоимости захоронения отходов дало большой толчок для развития целой отрасли по компостированию в Европе. По данным ассоциации EuropeanCompostNetwork (ECN) за последние 30 лет, для утилизации всех видов органических отходов в Европе организовано 2357 компостных площадок.

Россия строит аналогичную модель развития отрасли по утилизации отходов и технологии компостирования осадков сточных вод доказали свою экологическую и экономическую целесообразность.

Изношенные шины – наиболее массивный органический балласт, к тому же плохо разлагающийся.

Согласно исследованиям Ассоциации «Шинэкология» и Центра международного сотрудничества ЮНИДО объем отходов изношенных шин 
с учетом данных, не вошедших в статистический учет, в России ежегодно составляет от 850 тысяч тонн до 1 млн тонн. Наибольшие объемы образования приходятся на Москву и Санкт-Петербург, где наивысшая автомобилизация населения.

Существующие методы обработки, утилизации, обезвреживания 
и технологии позволяют переработать покрышки практически на 100% 
с выделением крошки различных размеров, текстильного и металлического корда и с выделением и дальнейшей утилизации бортового кольца.

В настоящее время изношенные шины используют в виде:

топлива;

крошек и порошков, используемых для наполнителей, резиновых изделий, либо дорожных покрытий или экспортируются в качестве наполнителей;

различных изделий в гражданском строительстве.

Все известные методы утилизации изделий из резины, потерявших потребительские свойства, можно разделить на три группы:

1. Физический метод – дробление.

2. Физико-химический – регенерация.

3. Термические методы – сжигание и пиролиз.

Основные этапы утилизации РТО включают:

подготовительный этап — удаления бортовых колец, нарезка изделий 
из резины на ленту;

измельчение — измельчение резиновых лент до кусков резины (чипсов) может осуществляться на ножевых дробилках. При дроблении, обрабатываемая в дробилке масса разделяется на резину, металлический корд, бортовую проволоку и текстильное волокно;

удаление металлического корда — свободный металл удаляется 
с помощью магнитных сепараторов и брикетируются;

повторное измельчение — резина измельчается в экструдере-измельчителе;

удаление текстильного корда — отделение остатков текстильного волокна от резиновой крошки производится с помощью гравитационного сепаратора;

тонкодисперсное измельчение и рассев — очищенный резиновый порошок подается на тонкодисперсное измельчение и рассев на фракции (вибросито).

Сжигание частично измельченных автошин (резиновых чипсов) является предметом рассмотрения ИТС НДТ «Обезвреживание отходов термическим способом (сжигание отходов)»24.

Изношенные шины в процессе утилизации могут стать источником ценного эластомерного сырья для производства различной продукции 
и строительных материалов. Особый интерес представляет применение резиновой крошки для устройства долговечных дорожных покрытий, которые эксплуатируются во всех климатических зонах в мире. Положительный международный опыт применения резиноасфальтобетонов с высокими техническими характеристиками при работе в различных климатических условиях дает возможность утверждать, что этот опыт может быть успешно адаптирован к российским условиям для масштабного применения резиновой крошки в дорожном строительстве. Технико-экономическая эффективность 
от указанной разработки обеспечивается за счет разработанной эффективной технологии применения резиновой крошки в составе дорожных асфальтобетонных смесей, обеспечивающих продление на 50-70% сроков службы дорожных асфальтобетонных покрытий и соответствующего сокращения объемов ремонтных работ в процессе эксплуатации дорожных покрытий.

Наиболее востребованными по производству готовой продукции могут стать предприятия по выпуску дорожных плит на основе резиновой крошки (размер 4х2 метра) для устройства временных дорог и объектов 
для добывающих компаний, а также дорожного модификатора для устройства асфальтобетонов и сорбента, который может быть использован 
при нефтеразливах.

В соответствии с информационно-техническим справочником по НДТ «Утилизация и обезвреживание отходов (кроме обезвреживания термическим способом (сжигание отходов)» процесс регенерации изделий из резины, утратившие потребительские свойства, в том числе шины, покрышки и камеры резиновые, включает следующие технологические операции:

сортировку и измельчение отходов резины;

освобождение отходов резины от текстильного волокна и металла;

девулканизацию и механическую обработку девулканизата.

В основу технологии термического разложения резинотехнических отходов положен пиролиз в (бескислородной атмосфере). В процессе пиролиза образуется смесь горючих газов (синтез-газ) и ряд других продуктов, состав которых зависит от природы исходного сырья, температурного режима, давления, скорости нагрева в реакторе, времени нахождения в камере.

В соответствии с информационно-техническим справочником НДТ «Размещение отходов производства и потребления» для сохранения земельных ресурсов, необходимых для размещения ТКО, возможно применение технологии, основанной на получении изолирующей смеси с использованием зол и шлаков обрабатывающих производств, электроэнергетического комплекса и термической утилизации отходов.

Также возможно вовлечение накопленных и вновь образующихся золошлаковых отходов в хозяйственный оборот путем использования 
в строительстве автомобильных дорог, использования в бетонах и растворах 
и производстве строительных материалов, извлечения металлов, закладки выработанных пространств, как решение проблемы утилизации/размещения данного вида отходов.

Ценность золошлаковых отходов, как «вторичного ресурса» определяется из потребности в строительных материалах, их стоимости, химического состава и физических свойств золошлаков, определяющих ограничения 
на их применение.

Технологии утилизации, то есть вторичного использования отходов после обработки, являются капиталоемкими, однако выгода от продажи полученных продуктов обычно компенсирует все затраты. В зависимости от исходного сырья и цены готового продукта могут быть привлечены как частные инвестиции, так и государственное субсидирование. Разнообразие получаемых материалов позволяет заключить, что, на данный момент, развитие этого сектора промышленности продолжается, разрабатываются новые технологии 
и совершенствуются уже известные и используемые процессы.

Одним из эффективных подходов к построению системы обращения 
с отходами является формирование специальных территорий (экопромышленные кластеры, экопромышленные парки, экотауны), организованных по принципу обмена ресурсами. Помимо основного обмена «отходы – сырье», когда отходы одного производства используются в качестве сырья для другого, на территории кластера осуществляется также обмен другого типа ресурсами, благодаря организации единого функционального пространства: информационные сети, цепочки снабжения, институциональная поддержка, компетенции и пр.

8.1.9. Предложение по использованию технологических решений при утилизации ТКО

Компостирование

Цели применения компостирования:

а) снижение доли органических отходов, вывозимых на полигоны ТКО;

б) снижение выбросов парниковых газов от полигонов ТКО;

в) изготовление гумусных субстратов для использования в качестве удобрения или изолирующего слоя на полигоне ТКО.

Для изготовления компоста пригодны следующие виды отходов:

бумажные отходы;

пищевые отходы;

садово-парковые отходы;

древесные отходы.

Специфические особенности и требования. Предварительная обработка.

Отходы необходимо:

1) собирать раздельно (крупные отходы от обрезки деревьев и кустарников необходимо предварительно измельчать);

2) проверять на содержание вредных веществ (например, элементов питания);

3) удалять вещества, которые затрудняют процесс компостирования (например, крупные куски плёнки).

Возможности использования полученного компоста.

1) в качестве органического удобрения для подкормки деревьев 
и кустарников;

2) отходы просева можно использовать для изолирующего слоя 
на полигонах ТКО.

Особые требования безопасности. Отработанный воздух установок 
для компостирования подлежит сбору и очистке, или необходимо проведение технических и организационных мер для предотвращения / снижения объёмов выбросов (особенно запахов). Потенциальные риски для здоровья. В зоне приёмки и механической обработки отходов существует риск повышения концентрации в воздухе микроорганизмов и спор. Поэтому необходимо принять соответствующие технические меры и применять средства индивидуальной защиты (респираторы). Отработанный воздух установок для компостирования подлежит сбору и очистке, или необходимо проведение технических и организационных мер для предотвращения / снижения объёмов выбросов (особенно запахов).

Потенциальные риски для здоровья. В зоне приёмки и механической обработки отходов существует риск повышения концентрации в воздухе микроорганизмов и спор. Поэтому необходимо принять соответствующие технические меры и применять средства индивидуальной защиты (респираторы).

Влияние внешних условий.

Инфраструктурные особенности.

Установки для компостирования отходов следует размещать вблизи мест образования соответствующих отходов. Они должны иметь привязку 
к транспортным магистралям в целях организации вывоза и сбыта продуктов компостирования. Рекомендуется соблюдать удалённость от жилых районов ввиду неприятного запаха и наличия животных, внимание которых компост может привлечь. Санитарно-защитная зона участков с компостированием отходов без навоза и фекалий составляет 300 метров.

Климатические условия.

Ввиду наличия различных вариантов (открытые и закрытые установки) технология может применяться как при плюсовых, так при минусовых температурах. При сооружении открытых установок следует учитывать, что при высоких температурах повышается испарение, а низкие температуры сдерживают процесс биологического разложения. В этих случаях можно использовать специальные укрывочные материалы (например, мембранную плёнку).

Наличие рабочей силы.

Компостирование открывает широкие возможности для трудоустройства как неквалифицированного, так и квалифицированного персонала, а при использовании сложных технологий (например, туннельного компостирования) необходимы квалифицированные руководители и технологи.

Технические характеристики

Компостирование – это аэробный процесс, в ходе которого кислород реагирует при определённых условиях с органическими материалами, образуя CO2, воду и гумусовые соединения. Расход кислорода наиболее высок на первом этапе процесса, позже он снижается. В результате процессов биологического разложения материал естественным образом разогревается. 
В начале процесса возникают высокие температуры (примерно до 60-70 °C), которые приводят к сушке материала и его гигиенизации. К концу процесса температура медленно снижается. Диапазон технологий компостирования чрезвычайно широк. Он охватывает как простые, открытые способы (буртовое компостирование под открытым небом), так и более сложные в техническом отношении и управлении закрытие системы (туннельное компостирование).

Требования к используемым отходам.

Для получения хорошего продукта компостирования отходы должны отвечать следующим требованиям:

отходы должны собираться раздельно и не содержать компонентов, выделяющих вредные вещества;

структура материала должна обеспечивать хорошую аэрацию;

соотношение углерода к азоту (C/N) должно составлять от 20:1 до 40:1 при адекватной влажности. Оптимальным для быстрого компостирования является соотношение C/N 25:1 – 30:1. Однако допустимы и более высокие соотношения. В то же время слишком высокая концентрация азота в исходном материале не допустима, поскольку в этом случае почти весь азот, содержащийся в органических веществах, превратится под действием микроорганизмов в аммиак. При величине pH> 7 высокая концентрация аммиака ведёт к его нежелательному выбросу в атмосферу. Для уничтожения возбудителей болезней и семян сорных растений в ходе компостирования необходимо соблюдение температуры не ниже 55 °C, по возможности, непрерывно в течение 2 недель или температуры в 65 °C (в закрытых установках: 60 °C) в течение 1 недели.

Ожидаемые результаты.

На выходе образуется следующее:

1) компост,

2) отходы и примеси,

3) биогаз и незначительный объём технологической воды.

Для обеспечения стабильности и безопасности созревшего компоста 
он должен удовлетворять следующим требованиям качества:

соотношение C/N – значительно меньше 25 (для сельскохозяйственного использования);

отсутствие повторного разогрева свыше 20 °C;

сокращение объёма – как минимум на 60 % по исходному материалу.

Преимущества:

производство дефицитного продукта, пользующегося высоким спросом;

возможность утилизации значительной доли отходов, что ведёт к разгрузке полигонов и других установок по переработке отходов, позволяя снизить вредное экологическое влияние и объём затрат;

относительная простота обращения, высокая надёжность системы;

относительно низкий объём инвестиционных средств;

технология широко распространена и не имеет противников.

Недостатки:

необходимость раздельного сбора органических отходов;

довольно высокая потребность в площади, длительный процесс;

высокие требования к качеству могут обусловить проблемы при сбыте компоста;

неприятные запахи вблизи установки;

возможность переработки только органической фракции бытовых отходов.

Подробное описание

Для получения компоста высокого качества необходимо устранить попадание в готовый продукт вредных веществ из состава ТКО. Для этого органические отходы следует собирать раздельно и дополнительно обрабатывать перед компостированием. Предварительная обработка может включать:

1) отделение примесей, загрязнений,

2) измельчение,

3) отделение металлов. Предварительная механическая обработка 
и смешивание разных органических отходов (например, листва, в ней много углерода, мало азота), пищевых отходов (много азота) позволяет получать оптимальное соотношение C/N и снизить объёмы выделяемого аммиака 
в начале процесса гниения.

Существуют две системы компостирования:

а) открытое (буртовое) компостирование;

б) закрытое компостирование.

Открытое буртовое компостирование (ОБК).

Укладка отходов в бурты производится, как правило, экскаватором 
или автопогрузчиком. Бурты имею высоту от 1,80 до 3,00 м. Возможная форма буртов: треугольная, трапецеидальная или плоская. Средняя длительность процесса гниения органических отходов около 10-60 недель.

Закрытое компостирование.

В системах закрытого типа компостирование происходит 
в герметизированных, т.е. лучше управляемых и оптимизированных условиях, что позволяет сократить длительность гниения и повысить качество конечного продукта. Возможны следующие варианты конструкций:

1. Цеховое компостирование (в плоских буртах). В данном случае отходы закладываются на компостирование в виде непокрытых плоских буртов в закрытых помещениях. Увлажнение происходит непрерывно через спринклерные системы и/или периодически при перемешивании. Аэрация буртов производится вытяжным способом. Воздух из цеха очищается 
в биологическом фильтре.

2. Туннельное компостирование. Способ аналогичен буртовому. Гниение происходит в полностью закрытом туннеле с подвижным днищем. Отходы непрерывно перемешиваются с деаэрацией и увлажнением 
в зависимости от степени гниения. Отработанный воздух оптимально отводить и очищать.

3. Боксы / контейнеры. Система работает в режиме загрузки-разгрузки со стационарным или передвижным днищем. Аэрация происходит через перфорированное днище, отработанный воздух отсасывается и очищается. 
По аналогии с туннельным способом интенсивное гниение длится 8 - 10 суток.

4. Горизонтальные вращающиеся барабаны (биобарабаны). В системе используются перфорированные чаны или барабаны, которые проще вращать. Она наиболее пригодна для предварительного разложения, поскольку обеспечивает хорошую гомогенизацию и механическое расщепление. С другой стороны, подвижные компоненты подвержены быстрому износу. Однако биобарабаны просты в изготовлении, использовании и обеспечивают быстрое гниение. Система больше подходит для небольших производств с невысокой производительностью и нехваткой квалифицированного персонала.

Часто встречается сочетание открытых и закрытых систем компостирования на одной площадке. Для предварительного гниения больше подходят закрытые системы, а для окончательного разложения и созревания компоста применяются открытые.

Материалопоток.

Вход: 100% биологических отходов. Выход: 2-3% отсеянных отходов входящих материалов; 1-2% отсеянных отходов готового компоста; 35-40% готового компоста (остальные 55-60% – потеря массы в результате разложения, испарения воды и выделения газов).

Оптимальные мощности.

Производительность установок составляет от 300 до 20 000 т/год, причём основная масса установок имеет производительность около 14 000 т/год. Пропускная способность туннельных установок, как правило, выше 
в сравнении с контейнерными системами. Туннельные системы работают рентабельно при переработке от 3 000 т отходов в год. Отдельные контейнеры имеют объём 50-250 м куб.

Требования к готовому продукту.

Компост считается зрелым, если выполняются следующие требования:

соотношение C:N<25;

доля поглощенного кислорода <150 мг О2/кг/час;

прорастание семян кресс-салата и редиса в компосте должно быть больше 90% по сравнению с контролем, а скорость роста растений в смеси компоста и почвы не должна отличаться от таковой в контроле более чем на 50%.

Посторонние материалы.

Компост не должен содержать острых посторонних материалов во избежание нанесения повреждений человеку и животным.

В понятие «посторонние материалы» не входят почва, песок, камешки 
и гравий. Это понятие подразумевает любой материал размером более 2 мм, внесённый человеком и имеющий органическую или неорганическую составные части, такие как металл, стекло и синтетические полимеры (пластик и резина), за исключением минеральных солей, древесных материалов 
и камней.

Микроэлементы.

Под микроэлементами подразумеваются химические элементы, присутствующие в компосте в очень низких концентрациях. Как правило, к ним относят медь, молибден, цинк и тяжёлые металлы, которые в зависимости 
от их концентрации могут оказывать опасное воздействие на человека 
и окружающую природную среду.

Патогенные организмы.

Субстраты, на основе которых делают компосты, зачастую содержат патогенные организмы. Для того, чтобы обеспечить снижение количества патогенных организмов до требуемого минимума, должны соблюдаться следующие технологические условия:

– в контейнерах сырьё должно выдерживаться при температуре 
более 55°C в течение 3 дней;

– в буртах температура должна подняться до более чем 55 °C 
и продержаться, как минимум, 15 дней в ходе компостирования;

– в статической аэрируемой куче температура более 55 °C должна поддерживаться в течение 3-х дней.

Другие характеристики.

Максимально допустимой считается влажность 60% (от общей сырой массы) для компостов всех типов. Компост – это восстановитель почвы, однако использование одного компоста в качестве среды роста для растений не рекомендуется. рН компоста не принято считать стандартным критерием.

Требуемая площадь.

Потребность в площади для установок интенсивного компостирования составляет около 0,2-0,3 м²/т в год. Потребность в площади для открытых систем значительно выше. Она зависит от высоты буртов, их формы 
и используемой технологии перемешивания.

Так, например, для треугольных буртов с шириной основания 3 м необходимо 1,40 м²/м³. При использовании автоматического перемешивания требуемая площадь может снизиться до 1 м²/м³. Для трапецеидальных буртов высотой 3 м и шириной основании 10 м необходимо 0,45 м²/м³. Нередко способ компостирования и форма буртов выбираются исходя из размеров имеющейся площадки. При расчёте общей площади установки можно использовать следующие данные:

5 % – зона разгрузки отходов;

10 % – площадка для хранения готового компоста;

10 % – зона промежуточного хранения и прочие участки;

75 % – площадь гниения (из них 40 % – для передвижения техники).

Площадка для производства компоста должна быть водонепроницаема для предотвращения загрязнения стекающими водами почвы и грунтовых вод.

Инвестиции. В объём инвестиций входят в основном следующие позиции:

прокладка инженерных коммуникаций (в зависимости от местных условий и размеров установки);

строительные конструкции: 5 000 - 8 000 руб/т в год;

машины и оборудование: 9 000 -11 000 руб/т в год.

Эксплуатационные затраты:

текущая эксплуатация (ГСМ, электроэнергия, страховка и т.п.);

ремонт и техническое обслуживание;

строительные конструкции: около 1 % от объёма инвестиций;

машины и электротехника: около 3-4 % от объёма инвестиций;

мобильные устройства: 8-15 % от объёма инвестиций;

заработная плата (в зависимости от ситуации на рынке рабочей силы).

Домашнее компостирование отходов.

У населения, проживающего в сельской местности и в частном секторе 
в городах, образуется много растительных отходов, особенно в конце лета. Поэтому для предотвращения попадания отходов данного вида на полигоны ТКО нужно стимулировать людей использовать домашнее компостирование везде, где есть садовый участок.

Принцип производства компоста в домашних условиях позволяет превратить отходы в ценное органическое удобрение. Важно понимать, что компостирование носит добровольный характер и принудить людей к этому вряд ли получится.

Организация компостирования на садовом участке не связана 
с техническими сложностями. Существует целый ряд устройств для компостирования из дерева или пластика. Их можно сделать самому, например, из паллета или приобрести в садовом центре.

Самое сложное – побудить людей этим заниматься. Для повышения успеха использования компостирования большим количеством людей очень важно предоставлять качественные услуги по вывозу остальной части отходов и проводить постоянную информационную работу.

Информирование населения.

Информирование населения на постоянной основе является главнейшим условием для побуждения людей к компостированию на приусадебных участках. Ниже представлены некоторые подходы для повышения мотивации населения к активному внедрению домашнего компостирования:

вовлечение детей через организацию компостирования растительных отходов на пришкольных участках и проведения акций, квестов, конкурсов, розыгрышей;

постоянная информационная работа с жителями (билборды, плакаты, брошюры, информация в жировках);

проведение мастер-классов по изготовлению компостеров;

снижение оплаты за вывоз ТКО для домашних хозяйств, где установлены компостеры.

8.1.10. Газификация ТКО для получения вторичной тепловой 
и электрической энергии

Основным элементом технологий, в основе которых лежит процесс газификации, является газогенератор. Для обезвреживания ТКО применяют 
в основном слоевые газогенераторы. По типу образующихся в процессе газификации твёрдых остатков слоевые газогенераторы делятся на установки 
с сухим и жидким шлакоудалением.

Следует отметить, что многочисленные установки, выпускаемые для пиролиза и газификации отходов, работают в основном на стабильных 
по составу высококалорийных отходах, например, на нефтешламах, пластиках или резиновых отходах, с высоким содержанием углерода, которые могут обеспечить протекание автотермического процесса газификации с получением более или менее ценного синтез-газа или окупить проведение процесса пиролиза при получении самостоятельных, реализуемых продуктов. Коммунальные отходы на них, как правило, не перерабатываются. Таким образом, нет никакого технического и экономического смысла использовать эти процессы для энергетической утилизации ТКО.

Существуют достаточно жесткие требования к подготовке отходов, направляемых на пиролиз и газификацию:

сортировка отходов с целью извлечения балластных фракций (стекло, металлы, камни, мелкая фракция);

сушка отходов;

предварительное дробление отходов.

Последнее требование приводит к снижению надежности установок, использующих технологию пиролиза, поскольку наличие крупных нераздробленных фракций нарушает работу установки и выводит оборудование из строя. Ни одна из указанных технологий не смогла подтвердить свою техническую надежность в течение длительного срока эксплуатации, а также экономическую и энергетическую эффективность.

Преимущества описанного метода перед прямым сжиганием:

процесс газификации имеет высокий энергетический КПД (до 95%), позволяющий перерабатывать материалы с малым содержанием горючих составляющих (с зольностью до 90%) и с высокой влажностью (до 60%);

низкие линейные скорости газового потока в реакторе и его фильтрация через слой исходного перерабатываемого материала обеспечивают крайне низкий вынос пылевых частиц с продукт-газом, что дает возможность сильно сократить капитальные затраты на газоочистное и энергетическое оборудование;

в некоторых случаях, когда необходимо проводить очистку газовых выбросов от соединений серы, хлора или фтора, пыли, паров ртути, очищать продукт-газ оказывается проще, чем дымовые газы, благодаря низкой температуре, меньшему объему и более высокой концентрации загрязнителей; кроме того, сера присутствует в продукт-газе в восстановленных формах 
(H2S, COS), которые много проще поглотить, чем SO2;

при газификации происходит частичное разложение азотсодержащих органических соединений в бескислородной среде, что дает меньшее количество окислов азота в дымовых газах;

сжигание в две стадии позволяет резко уменьшить образование диоксинов (полихлорированных дибензодиоксинов и дибензофуранов), поскольку даже при наличии хлора подавляется появление в дымовых газах ароматических соединений (предшественников диоксинов) и обеспечивается низкое содержание пылевых частиц (катализаторов образования диоксинов 
в дымовых газах);

зола, выгружаемая из реактора, имеет низкую температуру и практически не содержит недогоревшего углерода.

результаты выполненного аналитического обзора существующих методов и технологий термического обезвреживания показывают, что практически невозможно организовать одновременное снижение выбросов всех основных регламентируемых показателей вредных веществ в рамках какого-либо одного метода или на одной технологической стадии. Поэтому на современных установках, сжигающих ТКО, проблема ограничения загрязнения атмосферного воздуха решается комплексно путем внедрения нескольких природоохранных методов и мероприятий, реализуемых на разных стадиях технологического процесса.

К ограничениям реализации технологий, реализующих термические методы обезвреживания отходов, следует отнести относительную высокую стоимость технологического оборудования и необходимость в значительных начальных капитальных вложениях с учетом гарантированного полезного срока службы оборудования и материалов (например, футеровочных покрытий).

Также, в зависимости от температур горения в ходе основных стадий процесса сжигания, происходит частичное или полное испарение летучих металлов и неорганических соединений (например, солей). Эти вещества переносятся из поступающих масс отходов в дымовые газы и зольный остаток. Формируется зольная пыль (с содержанием минеральных остатков) и более тяжелый зольный остаток. Пропорциональный объем твердых остатков может значимо варьироваться в зависимости от типа отходов и производственного процесса.

При детальной оценке в энергетическом отношении следует также учитывать минимизацию затрат на приобретение расходных материалов, включая возможности применения высококалорийных и малозольных топлив.

При рассмотрении предложений по строительству новых установок для сжигания отходов первоочередное внимание должно быть уделено таким альтернативам, как минимизация образования отходов, повторное использование и рециркуляцию отходов, разделение отходов и пропаганду использования продуктов, которые образуют меньше отходов.

Для достижения наилучших результатов по экологической защите 
в целом важно координировать процедуры сжигания отходов 
с предварительными процедурами (например, методиками управления отходами) и последующими процедурами (например, методами удаления твердых остатков сжигания отходов).

Существенными экологическими аспектами термического обезвреживания отходов, определяющиеся, прежде всего, технологическими процессами сжигания, являются:

выбросы в атмосферу, состав и уровень которых существенно зависит 
от групп видов обезвреживаемых отходов;

сбросы сточных вод;

образование отходов;

сбор и хранение (накопление) обезвреживаемых отходов и реагентов, 
в том числе опасных;

уровень потребления энергоресурсов, который также в значительной степени зависит от групп видов обезвреживаемых отходов.

Состав выбросов и концентрации вредных веществ в отходящих газах приняты на основании натурных измерений, выполненных на конкретных установках, и международных требований - Директива 2000/76/ЕС (оксиды тяжелых металлов, диоксины).

Выбросы для каждой конкретной установки определяются 
в индивидуальном проекте с учетом номенклатуры обезвреживаемых отходов 
и санитарно-технических нормативов по предельным допустимым выбросам.

Общая оптимизация и взаимодействие между элементами систем газоочистки (а также остальными частями процесса сжигания отходов) важны как для новых, так и для существующих установок. Для существующих установок количество вариантов модернизации может быть существенно ограничено по сравнению с новыми установками.

При сжигании отходов выделяются твердые и газообразные загрязняющие вещества, поэтому все современные комплексы должны быть оборудованы высокоэффективными газоочистными устройствами.

Как видно из описания выше, термические процессы широко используются для обезвреживания отходов. Однако, у них есть свои минусы. При использовании сжигания без предварительной сортировки ТКО теплотворная способность отходов является достаточной для сжигания, однако, объемы образуемой золы требуют большой платы за размещение 
на специальных полигонах, так как это отход 3 класса опасности. Также, очень больших капитальных вложений требует современное газоочистное оборудование. Одновременно с этим, при другом варианте развития событий, когда имеется предварительная сортировка отходов и выделение ценных фракций, теплотворной способности остатков отходов недостаточно 
для устойчивого горения, поэтому в таких случаях тратятся большие средства на дополнительное топливо, что, в свою очередь, увеличивает стоимость постройки и эксплуатации объектов по сжиганию отходов.

Вывод, который возможно сделать при сравнении технологий термической обработки – это сопоставимая стоимость переработки, если учитывать всю совокупность технологических, экономических, и, главное, экологических факторов, если принимать во внимание не только капитальные 
и эксплуатационные затраты, но долговременные последствия для окружающей среды в соответствие с принципами устойчивого развития.

8.1.11. Производство полимерпесчаной продукции из вторичного сырья

Любая продукция данной категории, отличается высоким качеством 
и прослужит долго.

Состав: карьерный песок (75 %), смесь пластиков (25%): полиэтилен высокого и низкого давления (разрешены для хранения пищевых продуктов 
и абсолютно безопасные пластики с маркировкой и  
в международной системе), и термостойкий краситель. Нагрев этих компонентов происходит при температуре 250 °С. Данные пластики абсолютно безвредны и при нагреве не выделяют канцерогенных веществ в атмосферу.

Наличие пластика, как связующего (по сравнению с цементом – связующим у бетонной плитки) дает преимущества полимерпесчаной продукции.

Водоотталкивающие свойства пластика дают полимерпесчаным изделиям практически нулевое водопоглощение, что продлевает срок службы полимерпесчаных изделий до 20 лет без разрушения. Полимерпесчаные изделия не разрушается в оттепели при резких перепадах температур, а так же имеют повышенную кислотостойкость, щелочестойкость, низкую истираемость, безыскровость.

Водонепроницаемостьполимерпесчаных изделий. На поверхности изделийзимой не образуется наледи – плитка абсолютно не скользит, а снег легко счищается лопатой.

Низкое водопоглощение и повышенная морозостойкость материала  – более 500 цикловполной заморозки-разморозки в состоянии полной влагонасыщенности.

Пластик легче бетона, поэтому полимерпесчаные изделия в 3 - 4 раза легче бетонных (обеспечивает легкую погрузку/разгрузку, разноску вручную 
по трассе или дорожке).

Наличие в составе полиэтилена придает изделиям уникальную ударопрочность – пластик более эластичный и вяжущий материал, дающий преимущества при нагрузочных испытаниях. Полимерпесчаная плитка толщиной 20 мм выдерживает нагрузку пешеходных зон, сопоставимую 
с нагрузкой на бетонную плитку или брусчатку толщиной 40 мм.  Кроме того, она относится к «антивандальным» материалам – расколоть такой материал можно только прилагая значительные усилия. Полимерпесчаная плитка 
не бьется при грузоперевозках и при падении.

Экологичность полимерпесчаного композита неоспорима – «пищевой» пластик, строительный песок и краситель – абсолютно неактивны при повышениях температуры и в агрессивных средах и безвредны для человека. Это не вредные пластики поливинилхлорид (ПВХ) и полистирол (ПС), выделяющие при воздействии на них ядовитые соединения. 
В полимерпесчаном производстве с такими пластиками работать просто невозможно – ведь изготовление идет методом высокотемпературной обработки, что возможно лишь для безвредных пластиков.

Основные виды полимерпесчаной продукции:

лотки полимерпесчаные являются современным материалом 
для создания долговечной и надежной системы водоотвода на любом строительстве разного масштаба и допустимыми нагрузками от 1,5 до 25 тонн. Как правило, это стоянки для авто, подземные паркинги, парки, площади возле офисов и бизнес-центров и др.;

полимерпесчаная черепица – новейший кровельный материал, превосходящий по своим параметрам все другие виды черепицы. Черепица изготавливается с большим запасом прочности конечного изделия, чтобы увеличить максимально допустимую нагрузку на кровлю. После укладки такая черепица может выдержать вес человека. Наши  плитка 
и черепица соответствуют высшему уровню экологичности, безвредны для окружающей среды, водонепроницаемы и проверены суровыми условиям российских зим;

полимерпесчаная тротуарная плитка – новейшая модель тротуарного покрытия, сочетающая в себе прекрасные потребительские качества 
и эстетичность внешнего вида. Потрясающая влагостойкость, надежность 
и прочность делают такую плитку идеальной для обустройства тротуарных дорожек и пешеходных аллей. Благодаря разнообразию цветовой гаммы 
и рисунка,  полимерпесчаная плитка используется для оформления открытых площадок, пола беседок и террас. Структурный состав и форма рисунка придают плитке антигололедные свойства, обеспечивая прекрасное сцепление 
с подошвой;

полимерпесчаные элементы колодцев –  уникальные изделия, обладающие лучшими на сегодняшний момент показателями цены 
и функциональности. Обладая прочностью ЖБИ конструкций, полимерпесчаные люки  и  кольца  в 2 раза легче бетонных, что позволяет значительно выигрывать как в объеме полезного пространства, так и в весе конструкции. Полимерпесчаные люки  уже сделали прорыв в строительстве колодцев связи, водопроводных и канализационных сетей, а превосходство полимерпесчаных крышек колодцев над чугунными доказана экспериментально. Это прекрасное решение для современного строительства колодцев любого назначения, вне зависимости от их местоположения. Такая полимерпесчаная продукция позволяет значительно снизить затраты 
на возведение колодцев, создание гидроизоляции и плановое техническое обслуживание.

8.2. Обоснование основных параметров предлагаемых к созданию объектов системы обращения с отходами

Разработка территориальной схемы обращения с отходами в части объектов обращения с отходами строилась на следующих базовых принципах:

в соответствии с пунктом 8 статьи 12 Федерального закона 
от 24 июня 1998 г.  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается. Таким образом, максимально возможный объем ТКО, из которого может быть выделена полезная фракция, перед захоронением должен проходить обработку;

в целях минимизации накопленного экологического ущерба, объекты 
по утилизации, обработке, обезвреживанию и размещению отходов должны соответствовать требованиям природоохранного законодательства с учетом установленных ограничений и запретов, в том числе предусмотренных 
статьей 12 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». К числу обязательных требований для объектов размещения ТКО относятся такие, как: наличие системы учета поступающих отходов, наличие весового и видового контроля поступающих отходов, наличие системы обустройства объектов (подъездные пути, ограждение, накопление 
и отвод фильтрата, биогаза, дезинфекционные ванны и пр.), наличие регистрация объектов в ГРОРО, наличие лицензии на осуществление деятельности у организации, эксплуатирующей объект, наличие заключений экологической экспертизы на проектную документацию и окончательное установление санитарно-защитной зоны, наличие программы экологического контроля.

Для своевременного перенаправления потоков ТКО от источников образования и потоков балластных фракций, обработанных ТКО, требуется введение в эксплуатацию новых объектов их захоронения с достаточной годовой мощностью и емкостью.

Потоки ТКО, из которых могут быть выделены полезные фракции, перед захоронением должны проходить обработку.

Для достижения поставленных целевых показателей по обработке 
и утилизации отходов территориальной схемой предлагаются соответствующие мероприятия (Таблица 17).

Количество перспективных объектов размещения, обработки 
и их основные технологические параметры определены на основании:

расположения областей количественной концентрации отходов.

логистических расчетов по оптимизации транспортной схемы перемещения ТКО и их балластных фракций после обработки, сгенерированных электронной моделью.

оптимизации тарифного уровня в зоне обслуживания регионального оператора.

Таблица 17.Перечень мероприятий, предлагаемых территориальной схемой

| Год | Объект | Географические координаты | Мероприятие | Прочая информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | Площадка размещения ТКО, Урванский р-н (складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения на ОРО) | 43.504751, 43.795150 | Создание площадки накопления ТКО Урванского района | Вместимость до 240 тыс. тонн |
| 2025 | Полигон ТКО, Прохладненский р-н | 43.782708, 44.020856 | Реконструкция | Увеличение проектной вместимости на 300 тыс. тонн |
| 2025-2026 | Участок компостирования на сортировке в Урванском р-н (входит в состав планируемого в рамках концессионного соглашения объекта «Строительство мусоросортировочного комплекса в Урванском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики») | 43.504751, 43.795150 | Новое строительство | Проектная мощность – 85,479 тыс.тонн/год |
| 2025-2026 | Мусоросортировочный комплекс (входит в состав планируемого в рамках концессионного соглашения объекта «Строительство мусоросортировочного комплекса в Урванском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики» | 43.504751, 43.795150 | Новое строительство | Проектная мощность – 259,9 тыс. тонн/год |
| 2024-2025 | Полигон ТКО, Урванский р-н (входит в состав планируемого в рамках концессионного соглашения объекта «Строительство мусоросортировочного комплекса в Урванском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики») | 43.504751, 43.795150 | Новое строительство | Проектная мощность – 171,838 тыс. тонн/год |

Конкретные технологические решения в части строительства/реконструкции объектов обращения с отходами будут предусмотрены на этапе подготовки и согласования проектно-технической документации

При проектировании, строительстве / реконструкции и рекультивации объектов обращения с отходами должны соблюдаться положения следующих документов:

информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям «Размещение отходов производства и потребления» 
ИТС 17-2016;

информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям «Утилизация и обезвреживание отходов (кроме обезвреживания термическим способом (сжигание отходов)» ИТС 15-2016;

ГОСТ Р 56828.31-2017 Наилучшие доступные технологии. Ресурсосбережение.  Иерархический порядок обращения с отходами.

РАЗДЕЛ 9.

ОЦЕНКА ОБЪЕМА СООТВЕТСТВУЮЩИХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

Создание перспективной инфраструктуры обращения с отходами включает в себя строительство, модернизацию/реконструкцию действующих объектов.

Суммы капитальных вложений, требуемых на указанные в Разделе 9 мероприятия, рассчитаны на основании проектов-аналогов, реализуемых в области и других субъектах Российской Федерации, по удельным затратам 
на тонну мощности и/или вместимости.

Размер капитальных вложений подлежит утверждению в рамках рассмотрения и согласования инвестиционных и производственных программ на реконструкцию объектов обращения с отходами. Прогнозные значения инвестиций для мероприятий, предлагаемых к реализации согласно Таблице 17, представлены в Таблице 18.

Таблица 18. Прогнозные инвестиции в создание/модернизацию объектов обращения с отходами, млн  руб.

| Объекты размещения | Мусоросортировочный комплекс с участком компостирования | Всего |
| --- | --- | --- |
| 549,0 | 3112,41 | 3661,41 |

Прогнозные значения инвестиций для каждого отдельного объекта представлены в Приложении 14.

РАЗДЕЛ 10.

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ТАРИФОВ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

Прогнозные значения предельных тарифов определены по аналогии 
с установлением тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствии с Основами ценообразования в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 № 484 
«О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», с учетом прогнозных показателей, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, а также объема необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию, выведение из эксплуатации объектов обработки, обезвреживания, захоронения отходов.

Прогнозные значения предельных тарифов в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами не учитывают корректировок необходимой валовой выручки, в том числе связанных с изменением законодательства Российской Федерации, возмещением экономически обоснованных и не учтенных органом регулирования расходов, недополученных доходов, а также исключением необоснованно полученных доходов.

Необходимая валовая выручка регионального оператора с целью расчета прогнозного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами определена без учета налога на добавленную стоимость. Особенности исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость отдельными категориями налогоплательщиков учитываются на этапе утверждения тарифов в соответствии с действующим законодательством.

Необходимая валовая выручка регионального оператора определяется в соответствии с методическими указаниями как сумма необходимой валовой выручки организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, включая обработку твердых коммунальных отходов, в том числе собственная необходимая валовая выручка регионального оператора, относимая на такие виды деятельности, расходов на транспортирование твердых коммунальных отходов, а также расходов на приобретение контейнеров и бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и их содержание, включая расходы на лизинговые платежи в отношении контейнеров и бункеров, уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов и расходов, связанных с предоставлением безотзывной банковской гарантии в обеспечение исполнения обязательств по соглашению об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенному исполнительным органом субъекта Российской Федерации и региональным оператором. Региональный оператор вправе приобрести контейнеры и бункеры, в случае если при тарифном регулировании в необходимой валовой выручке регионального оператора учтены данные расходы. Вместе с тем, следует отметить, что Основами ценообразования 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами определяют систему, принципы и методы регулирования тарифов на товары (работы, услуги) организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, критерии их применения и не могут устанавливать обязательные требования для регионального оператора требования, в части обязанности приобретения контейнеров и бункеров для ТКО. Закупка контейнеров и бункеров региональными операторами не планируется, так как расходы на эти цели не учтены в прогнозных значениях предельных тарифов в области обращения с ТКО.

Прогнозные значения предельных тарифов представлены 
в Приложении 15.

Предельные тарифы в области обращения с твердыми коммунальными отходами утверждаются Комитетом по тарифам и жилищному надзору Кабардино-Балкарской Республики. Значения тарифов, приведенные 
в территориальной схеме, являются прогнозными и носят справочный характер.

РАЗДЕЛ 11.

СВЕДЕНИЯ О ЗОНАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ

На территории Кабардино-Балкарской Республики сформировано три зоны деятельности региональных операторов.

Зоны деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами:

1. Зона деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами № 1:

городской округ Нальчик; сельское поселение Анзорей; сельское поселение Аргудан; сельское поселение Верхний Лескен; сельское поселение Второй Лескен; сельское поселение Ерокко; сельское поселение Озрек; сельское поселение Хатуей; сельское поселение Ташлы-Тала; сельское поселение Урух; городское поселение Кашхатау; сельское поселение Аушигер; сельское поселение Бабугент; сельское поселение Безенги; сельское поселение Верхняя Балкария; сельское поселение Верхняя Жемтала; сельское поселение Герпегеж; сельское поселение Жемтала; сельское поселение Зарагиж; сельское поселение Карасу; городское поселение Нарткала; сельское поселение Герменчик; сельское поселение Кахун; сельское поселение Морзох; сельское поселение Нижний Черек; сельское поселение Псыгансу; сельское поселение Псыкод; сельское поселение Псынабо; сельское поселение Старый Черек; сельское поселение Урвань; сельское поселение Черная Речка; сельское поселение Шитхала, сельское поселение Нартан.

Масса образования ТКО на территории зоны деятельности регионального оператора № 1 за 2023 год составила 160 306 тонн.

Численность населения зоны деятельности регионального 
оператора № 1 – 425 417 человек.

2. Зона деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами № 2:

Городской округ Прохладный; городское поселение Майский; сельское поселение станица Александровская; сельское поселение станица Котляревская; сельское поселение Ново-Ивановское; сельское поселение Октябрьское; сельское поселение Алтуд; сельское поселение станица Екатериноградская; сельское поселение Заречное; сельское поселение Красносельское; сельское поселение Дальнее; сельское поселение Карагач; сельское поселение Малакановское; сельское поселение Ново-Полтавское; сельское поселение Благовещенка; сельское поселение станица Приближная; сельское поселение Прималкинское; сельское поселение Пролетарское; сельское поселение Псыншоко; сельское поселение Советское; сельское поселение станица Солдатская; сельское поселение Ульяновское; сельское поселение Учебное; сельское поселение Черниговское; сельское поселение Янтарное; городское поселение Терек; сельское поселение Арик; сельское поселение Белоглинское; сельское поселение Верхний Акбаш; сельское поселение Верхний Курп; сельское поселение Дейское; сельское поселение Джулат; сельское поселение Интернациональное; сельское поселение Красноармейское; сельское поселение Инаркой; сельское поселение Нижний Курп; сельское поселение Новая Балкария; сельское поселение Ново-Хамидие; сельское поселение Плановское; сельское поселение Тамбовское; сельское поселение Терекское; сельское поселение Урожайное; сельское поселение Хамидие.

Масса образования ТКО на территории зоны деятельности регионального оператора № 2 за 2023 год составила 54 882 тонн.

Численность населения зоны деятельности регионального 
оператора № 2 – 201 184 человек.

3. Зона деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами № 3:

городской округ Баксан; сельское поселение Баксаненок; сельское поселение Верхний Куркужин; сельское поселение Жанхотеко; сельское поселение Заюково; сельское поселение Кишпек; сельское поселение Кременчуг-Константиновское; сельское поселение Куба-Таба; сельское поселение Куба; сельское поселение Атажукино; сельское поселение Исламей; сельское поселение Нижний Куркужин; сельское поселение Псыхурей; сельское поселение Псычох; городское поселение Залукокоаже; сельское поселение Белокаменское; сельское поселение Залукодес; сельское поселение Зольское; сельское поселение Каменномостское; сельское поселение Камлюково; сельское поселение Кичмалка; сельское поселение Малка; сельское поселение Приречное; сельское поселение Псынадаха; сельское поселение Сармаково; сельское поселение Светловодское; сельское поселение Совхозное; сельское поселение Хабаз; сельское поселение Шордаково; сельское поселение Этоко; городское поселение Чегем; сельское поселение Верхне-Чегемское; сельское поселение поселок Звездный; сельское поселение Лечинкай; сельское поселение Нижний Чегем; сельское поселение Хушто-Сырт; сельское поселение Чегем-Второй; сельское поселение Шалушка; сельское поселение Яникой; городское поселение Тырныауз; сельское поселение Бедык; сельское поселение Былым; сельское поселение Верхний Баксан; сельское поселение Кенделен; сельское поселение Лашкута; сельское поселение Эльбрус.

Масса образования ТКО на территории зоны деятельности регионального оператора № 3 за 2023 год составила 75 946 тонн.

Численность населения зоны деятельности регионального 
оператора № 3 – 278 823 человека.

В приложении 17 к территориальной схеме приведено графическое отображение деления Кабардино-Балкарской Республики на зоны деятельности региональных операторов по обращению с ТКО.

Для трех зон деятельности выбран единый региональный оператор 
по обращению с твердыми коммунальными отходами от 2018 года и заключен договор на оказание соответствующих услуг. Срок начала работы выбранного регионального оператора –  1 января 2019 г.

РАЗДЕЛ 12. 
ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СХЕМЫ

Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами размещена в публичном доступе в сети Интернет и доступна по адресу: http://tbo.kbr.ru:4000/.

Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами представлена в форме геоинформационной системы «Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами Кабардино-Балкарской Республики».

Электронная модель предлагает следующие возможности:

определение месторасположения объектов с привязкой к карте;

данные о количестве образующихся отходов и целевых показателях;

карточка объекта содержит ключевые показатели, изображения;

возможность фильтрации объектов по типу;

визуализация данных о схемах потоков отходов от источников образования до перерабатывающих комплексов;

визуализация данных по населению, количеству образующихся, переработанных, захороненных отходов в виде тематических карт с заливкой территории в зависимости от значения показателя;

возможность создания неограниченного количества учетных записей.

12.1. Описание процедуры ввода, обработки, анализа и представления данных вэлектронной модели

12.1.1. Установка системы и требования к серверу

Поддерживаемые операционные системы:

Linux

MacOS

Windows

Поддерживаемые веб-серверы:

nginx

Требования к базе данных:

PostgreSQL

Поддерживаемые браузеры:

MozillaFirefox 31.0 и выше

Safari 6.0 ивыше

MicrosoftInternetExplorer 11 ивыше

GoogleChrome 31.0 и выше

12.2.2. Что входит в комплект поставки

Дамп базы данных PostgreSQL.

Архив с файлами системы.

12.2.3. Установка системы на веб-сервер. Руководство Администратора

Разархивируйте и перенесите файлы информационной системы на новый сервер в папку соответствующего домена.

Выполните установку пакетов Node.js командой npminstall.

После того как вы развернули файлы на новом сервере, необходимо скопировать из примеров файлы конфигурации:

db/config.js

src/shared/config.js

В файле db/config.jsв поля  user, password вставляем данные для своей базы данных.

Далее загрузите на новый сервер базу данных информационной системы. Импорт вы можете произвести с помощью исполняемых файлов pg_dump, scp, psql.

Выполните команду npmrundb:migrate

Запустите систему командой npmstart.

При размещении информационной системы на публичном веб-сервере доступ пользователей в систему может быть осуществлен с любых устройств из любой точки сети Интернет.

# Откройте в интернет-браузере главную страницу системы.

В системе используются два уровня доступа для пользователей. Первый – просмотр данных в открытой части – без логина и пароля, для любого пользователя сети Интернет. Второй – доступ в административную панель, к редактированию объектов и слоев – только для авторизованных пользователей.

Для входа в административную панель авторизуйтесь, нажав кнопку «Вход» в правом верхнем углу страницы в соответствии с рисунком 3.

# Рисунок 3 – Авторизация в системе

После этого вам будет доступна функциональность добавления новых объектов на карту, редактирования и удаления существующих объектов, создания новых слоев и групп слоев и т.д.

12.2. Базы данных о системе организации и осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, в том числе твердых коммунальных отходов

На рисунке 4 представлен вид главной страницы, которая содержит информацию о текущей схеме отходов.

# Рисунок 4 – Главная страница

В левом блоке публикуется полный список слоев системы. Названия неактивных слоев пишутся серым цветом, его данные на карте не отображаются. При клике на слой он активируется: отметки объектов слоя появляются на карте, перечень объектов слоя появляется в блоке со списком объектов.

При клике на объект на карте возникает информационная табличка с названием объекта. При клике на название объекта в этой табличке или в списке объектов – открывается карточка объекта с подробной информацией о нем, как показано на рисунке 5.

# Рисунок 5 - Карточка объекта

Для редактирования информации об объекте авторизуйтесь в системе с помощью кнопки «Вход» и вновь откройте объект.

Объект откроется на редактирование: можно будет изменить данные, поправить отметку на карте в соответствии с рисунком 6.

# Рисунок 6 – Редактирование данных объекта

После внесения изменений нажмите кнопку «Сохранить» в соответствии с рисунком 7.

# Рисунок 7 – Сохранение изменений

Если вы не хотите сохранять внесенные изменения, нажмите кнопку «Отменить».

Для редактирования состава или структуры слоев откройте панель администратора, для этого нажмите кнопку «Настройки», возникающую при наведении на логин администратора, в соответствии с рисунком 8.

# Рисунок 8 – Вход в меню Настройки

Откроется панель администратора со списком всех слоев и групп системы.

Для редактирования группы слоев нажмите на кнопку редактирования напротив названия группы. Для редактирования слоя нажмите на его название в соответствии с рисунком 9.

# Рисунок 9 – Редактирование слоев

Для слоя можно изменять группу, в которую он вложен, иконку, цвет отображения на карте, создавать, изменять или удалять поля с характеристиками объектов, указывать единицы измерения, определять поля обязательные к заполнению. После внесения изменений не забудьте нажать кнопку «Сохранить».

12.3. Регламент резервного копирования и восстановления данных

# Общие положения

Настоящий регламент проведения резервного копирования данных разработан с целью:

определения порядка резервирования данных для последующего восстановления работоспособности при полной или частичной потере информации, вызванной сбоями или отказами аппаратного, или программного обеспечения, ошибками пользователей, чрезвычайными обстоятельствами (пожаром, стихийными бедствиями и т.д.);

определения порядка восстановления информации в случае возникновения такой необходимости.

В настоящем документе регламентируются действия при выполнении следующих мероприятий:

резервное копирование;

контроль резервного копирования;

восстановление данных.

Резервному копированию подлежит информация следующих основных категорий:

информация, необходимая для восстановления целостности данных, хранящихся в БД под управлением СУБД PostgreSQL;

загруженные пользователями Системы файлы, хранящиеся в файловой системе;

операционная система.

Процедура копирования и восстановления данных:

- Резервное копирование базы данных под управлением СУБД PostgreSQL осуществляется с помощью утилиты pg_dump, которая является стандартным средством СУБД PostgreSQL для организации резервного копирования и восстановления данных.

- Резервная копия базы данных и загруженные пользователями файлы архивируются с использованием утилиты tar. Имя архива содержит сведения 
о точном времени создания архива для удобства навигации по резервным копиям данных.

- Созданный архив загружается на сервер резервного копирования.

- В логах резервного копирования выполняется запись о создании копии данных.

За выполнение работ, связанных с резервным копированием и восстановлением операционной системы, отвечает системный администратор ОС. Для выполнения своих обязанностей администраторы должны обладать высоким уровнем квалификации и практическим опытом выполнения работ по установке, настройке и администрированию ОС.

Порядок резервного копирования:

- Порядок резервного копирования данных СУБД PostgreSQL.

Циклическая схема резервного копирования данных из БД под управлением СУБД PostgreSQL производится ежедневно. Ежедневные резервные копии хранятся 30 дней:

- Порядок резервного копирования файлов операционной системы.

Перед запуском системы создается полная резервная копия файлов операционной системы и всех дополнительных файловых систем.

Резервное копирование файлов ОС производится при изменении настроек ОС, установке дополнительных системных компонентов, добавлении дополнительных файловых систем, пользователей и других административных работах в ОС.

- Порядок контроля резервного копирования.

Контроль результатов всех процедур резервного копирования, анализ логов резервного копирования, отслеживание необходимости изменений настроек резервного копирования осуществляется администратором Cистемы ежедневно.

Восстановление информации из резервных копий:

- Восстановление данных БД под управлением СУБД PostgreSQL.

При потере данных из БД под управлением СУБД PostgreSQL можно восстановить данные из одной из ежедневных копий системы.

- Восстановление операционной системы.

При сбоях в работе Системы, потере данных информация восстанавливается из резервных копий системным администратором, определяющим порядок восстановления и данные, которые необходимо восстановить.

12.4. Оценка выполнения сценариев перспективного развития системы организации и осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, в том числе твердых коммунальных отходов

В электронную модель территориальной схемы обращения с отходами включены возможности по оценке выполнения сценариев перспективного развития системы организации и осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, в том числе твердых коммунальных отходов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящая территориальная схема обращения с отходами формирует систему обращения с отходами на территории Кабардино-Балкарской Республики и является обязательной для исполнения региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами и другими операторами, осуществляющими обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Кабардино-Балкарской Республики.

Территориальная схема обращения с отходами базируется на новой модели отношений по обращению с твердыми коммунальными отходами, сформированной Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления». В соответствии с территориальной схемой формируется новая система накопления твердых коммунальных отходов, включая развитие раздельного накопления твердых коммунальных отходов и накопления опасных и особо опасных отходов.

Территориальная схема обращения с отходами предусматривает реконструкцию мест размещения и обработки отходов. В случае невозможности реализации мероприятий, предусмотренных территориальной схемой, в территориальную схему должны быть внесены соответствующие изменения. При этом региональные операторы вправе предложить к реализации собственные проекты строительства и модернизации объектов обработки, обезвреживания, перегрузки и размещения отходов, обеспечивающие достижение целей, предусмотренных настоящей территориальной схемой 
и соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенным между региональным оператором 
и уполномоченным органом субъекта Российской Федерации.

В случае экономической и экологической целесообразности в период действия территориальной схемы могут быть предложены мероприятия 
по строительству объектов по утилизации и обезвреживанию отходов.

Ожидаемыми последствиями реализации мероприятий территориальной схемы являются:

снижение негативного воздействия образующихся отходов 
на окружающую среду;

ликвидация накопленного вреда окружающей среде;

улучшение экологической обстановки;

создание новых высокотехнологичных производств;

создание новых рабочих мест;

увеличение налоговых поступлений в бюджеты разных уровней.

Территориальная схема включает в себя электронную модель.

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Приложение 1: Реестр источников образования ТКО

- Приложение 2: Данные статистической отчетности 2-ТП (отходы) 
 за 2023 год

- Приложение 2.1: Данные статистической отчетности 2-ТП (отходы) 
 за 2023 год – региональный оператор

- Приложение 3: Значения показателей обработки, утилизации,    обезвреживания, захоронения отходов за 2023 год с разбивкой по видам  отходов и классам опасности

- Приложение 4: Реестры площадок (мест) накопления отходов, их схемы

- Приложение 4.1: Реестры площадок (мест) накопления отходов на перспективный период (с учетом размещенных и планируемых контейнеров)

- Приложение 5: Данные об организациях, имеющих лицензию 
на осуществление сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов в части транспортирования отходов I-V классов, в Кабардино-Балкарской Республике

- Приложение 6: Характеристика объектов размещения отходов, включенных в ГРОРО

- Приложение 7: Характеристика объектов обработки ТКО

- Приложение 8: Характеристика объектов обезвреживания медицинских отходов

- Приложение 9: Характеристика объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов

- Приложение 10: Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления за исключением ТКО

- Приложение 11: Графические данные о местах нахождения объектов 
по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 
(с нанесением их на карту Кабардино-Балкарской Республики)

- Приложение 12: Графическое отображение текущей схемы транспортирования ТКО

- Приложение 12.1:Графическое отображение перспективной схемы транспортирования ТКО

- Приложение 13: Текущая схема транспортирования ТКО на территории Кабардино-Балкарской Республики по данным региональных операторов по обращению с ТКО и Министерства жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (табличный вариант)

- Приложения 13.1 - 13.4: Перспективная схема транспортирования ТКО на территории Кабардино-Балкарской Республики (табличный вариант)

- Приложение 14: Прогнозные значения инвестиций 
для запланированных мероприятий

- Приложение 15: Прогнозные значения предельных тарифов в области обращения с ТКО

- Приложение 16: Сведения о несанкционированных местах размещения отходов (свалках), подлежащих выводу из эксплуатации (рекультивации) и дальнейшему перепрофилированию

По данным управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

По данным управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу от 15 января 2019 г.

По состоянию на 1 января 2020 г. по видам экономической деятельности, включая филиалы 
и представительства.

Перечень не является исчерпывающим и не ограничивается отходами, относящимися к блоку 7 федерального классификационного каталога отходов.

Мирный А.Н. Справочник ТБО. М., 2001.

Без учета доставки контейнеров.